КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА»

РЕШЕНИЕ

от    23  .  06   . 2015г                                                                                    №123

О внесении изменений в решение Сельской Думы

№100 от 03.09.2014 «Об утверждении муниципальной  целевой программы

«Комплексное развитие  систем коммунальной  инфраструктуры

СП «Село Совхоз им.Ленина» Дзержинского района на 2014-2024гг»

В соответствии   с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 №1493-р , п.11 плана действий  по привлечению  в жилищно-коммунальное хозяйство  частных  инвестиций   Сельская Дума РЕШИЛА:

1.Внести изменения в решения Сельской  Думы №100 от 03.09.2014г «Об утверждении муниципальной  целевой программы  «Комплексное развитие  систем коммунальной  инфраструктуры СП «Село Совхоз им.Ленина» Дзержинского района на 2014-2024гг»

-Изложить в новой редакции  муниципальную  целевую программу«Комплексное развитие  систем коммунальной  инфраструктуры СП «Село Совхоз им.Ленина» Дзержинского района на 2014-2024 гг» .добавив раздел «Обосновывающие материалы»

2. .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Карзанова В.А..

3.Настоящее  решение и вступает  в  силу с момента его обнародования в специально отведенных местах.

Глава  МО сельское поселение

«Село Совхоз им. Ленина»                                                       О.А.Краснова

УТВЕРЖДЕНА

Решением Сельской Думы от                 .  №

ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СОВХОЗ ИМ.ЛЕНИНА»

ДЗЕРЖИНСКОГО                 РАЙОНА      НА

2012 - 2024 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»   на 2012-2024 годы»

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» на 2012-2024 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» с целью: - обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - повышения надежности и качества услуг по электро-,тепло-, водоснабжению и водоотведению в соответствии со стандартами качества; - снижения издержек производства и транспорта энергоресурсов; - снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; - проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2012-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования | - Объем финансирования Программы составляет средства бюджета сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»; - инженерно-технического обеспечения, тарифов организаций коммунального комплекса на подключении к системе коммунальной инфраструктуры; - собственные и кредитные средства организаций коммунального комплекса; - иные средства, предусмотренные законодательством |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты Программы следующие показатели: - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30 — 35%; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; - достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |
| Организация управления и система контроля за | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» (далее по тексту Программа) представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения.

Целью Программы  является обеспечение потребителей качественными и надежными коммунальными услугами.

Программа  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса   сельского поселения.

Правовыми основаниями для разработки Программы являются следующие федеральные нормативно-правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О  предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования».

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от Об октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Муниципальная целевая программа  сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»  на 2012-2020 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей  сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»  и позволит:

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

-перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

-разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

-повышение инвестиционной привлекательности  сельского поселения;

-обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

-снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

3.Демографическое развитие муниципального образования

Сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» располагается в центральной части муниципального района «Дзержинский район». Административным центром муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз им.Ленина» является с.Совхоз им. Ленина находится в 20 км к югу от г. Кондрово, и в 40 км на юг от г. Калуга. В состав муниципального образования входят населенные пункты: с. Совхоз им.Ленина, дер. Акатово, дер. Васильевское, дер. Вертебы, дер. Груздовка, дер. Жильнево, дер. Захарово, дер. Кирьяново, дер. Крюково, дер. Лычево, дер. Мишнево, дер. Пятовская, дер. Фролово. Муниципальное образование сельское поселение «Село Совхоз им.Ленина» граничит:

• на севере с МО ГП «Поселок Полотняный Завод»; с МО СП «Деревня      Старки»;  с МО СП «Деревня Редькино»;

•  на востоке с Малоярославецким районом

•  на юге с МО СП «Село Льва Толстого» и МО ГП «Поселок Пятовский»;

• на западе с МО ГП «Поселок Товарково»;

•  в средней части МО СП «Село Совхоз им.Ленина» глубоко вдаются территории МО СП «Деревня Жилетово».

Общая площадь земель муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» составляет 4645,40 га .Численность населения 1003 человек.

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

По данным сборников территориального органа федеральной службы государственной статистики по Калужской области на начало 2012г. Численность постоянно проживающего населения муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»  составила 1003 человек, в том числе трудоспособного возраста 451 человек, пенсионного возраста 368 человек.

Ожидаемая численность населения на конец расчетного срока должна достигнуть 1815 человек.

В итоге естественный прирост плавно увеличивается до 2021г., в 2022-25гг. остаётся практически стабильным, а затем снижается в 2035г. Прогнозная численность населения на расчетный срок по схеме территориального планирования Дзержинского района должна составить 1815 человек.

Разнонаправленный характер изменения численности населения объясняется изменениями в социально-экономической сфере жизни поселения. Отсутствие на территории поселения крупных и стабильно работающих предприятий не позволяет обеспечить необходимое количество рабочих мест для трудоспособного населения.

Согласно положений схемы территориального планирования Дзержинского района, разработанной ПК «ГЕО» в 2009 году, на конец расчетного периода (2032 год) численность населения поселения (включая сезонно проживающих) должно составить 1018 человек, однако уже сейчас этот показатель значительно превышен 1125 чел. с учетом сезонного населения.

Динамика численности населения района на 01.01. (чел)

| Наименование населенного пункта | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП с. Совхоз Ленина | 1063 | 1070 | 1065 | 1037 | 997 | 994 | 989 | 947 | 954 | 948 |  | 986 |
| с. Совхоз им. Ленина | 652 | 674 | 669 | 662 | 643 | 645 | 642 | 622 | 623 | 621 |  | 594 |
| д. Акатово | 100 | 94 | 94 | 99 | 99 | 96 | 105 | 92 | 110 | 116 |  | 115 |
| д. Васильевское | 33 | 37 | 37 | 29 | 27 | 27 | 18 | 19 | 16 | 14 |  | 31 |
| д. Вертебы | 23 | 21 | 21 | 34 | 27 | 30 | 33 | 33 | 31 | 30 |  | 34 |
| д. Груздовка | 20 | 20 | 20 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 |  | 5 |
| д. Жильнево | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |  | 29 |
| д. Захарово | 43 | 42 | 42 | 42 | 38 | 37 | 36 | 31 | 28 | 26 |  | 42 |
| д. Кирьяново | 30 | 30 | 30 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 |  | 29 |
| д. Крюково | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 8 |
| д. Лычево | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| д. Мишнево | 41 | 41 | 41 | 36 | 31 | 31 | 30 | 32 | 33 | 34 |  | 28 |
| д. Пятовская | 57 | 52 | 52 | 43 | 46 | 46 | 45 | 44 | 38 | 43 |  | 33 |
| д. Фролово | 43 | 42 | 42 | 39 | 37 | 36 | 36 | 34 | 38 | 31 |  | 37 |

4.Гидрографические данные:

Водные ресурсы сельского поселения представлены поверхностными и подземными водами.  Основным источником поверхностных вод являются реки Суходрев.

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

5.Климатические условия

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

## 6.Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

- 7.целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

7.1.Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры  сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

7.2  Целевые показатели Программы

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица . Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности Систем водоснабжения (водоотведения) | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
| 1.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность индивидуальными приборами учета, % |
| 1.5 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
| 2 | Система электроснабжения |  |
| 2.2. | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
| 3 | Система газоснабжения |  |
|  | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
| 4 | Сбор и транспортировка ТБО |  |
| 4.2 | Показатели надежности системы | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

- 8.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по  капитальному ремонту, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта |  | Технические параметры | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-24 |  |  |  |  |
|  | Проект1 Реконструкция источников водоснабжения |  | Реконструкция источников водоснабжения позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, повысить надежность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт скважины |  | Капитальный ремонт скважины позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить безопасную эксплуатацию водоисточников |  | 1500 |  |  | 0 | 1000 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети с заменой на полимерные трубы в С.Совхоз им.Ленина |  | Реконструкция сетей водопровода с заменой на полимерные трубы позволит повысить надежность системы водоснабжения, исключить застои воды в сетях водоснабжения, увеличить пропускную способность труб, улучшить качество подаваемой воды | 2км | 4000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения д.Акатово |  | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотреблени |  | 28383 |  |  | 28383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят контролировать объемы потребления воды, сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами д.Груздовка |  | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами в системах водоснабжения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды | 1 шт | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения, установка водомерных узлов |  | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению | 1ед | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 4 Капитальный ремонт существующих канализационных объектов |  | позволит повысить надежность системы водоотведения и улучшит экологическую обстановку поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт канализационных сетей |  | позволит повысить надежность системы водоснабжения | 1,5 | 3000 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 5. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения |  | Строительство сетей газоснабжения позволит: обеспечить потребителей услугами по газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство и реконструкция сетей газоснабжения |  | Строительство сетей газоснабжения позволит: обеспечить потребителей услугами по газоснабжению | Разработка ПСД, строительство межпоселкового и уличного газопровода, L = 19,7 км | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 6 Строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  | Реконструкция линий электропередач с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), с заменой старых опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  | Реконструкция линий электропередач с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), с заменой старых опор |  | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | Проект 7 Строительство объектов по переработке отходов |  | Строительство объектов утилизации биологических отходов позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Ликвидация несанкционированных свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 40883 | 400 | 1000 | 28383 | 1500 | 1000 | 1500 | 2100 |  | 5000 |  |  |  |  |

| 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Механизм реализации Программы.

Администрация  сельского поселения  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией

Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение №1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

10. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  сельского поселения  с привлечение средств  районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 200 520,1 тыс. рублей,

Объем финансирования Программы по годам:

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Т.р | 730,0 | 800,0 | 900,0 | 970,0 | 1050,0 | 1750,0 | 2000,0 | 2800,0 | 2900,0 |

Финансирование  Программы предусматривает финансирование из районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет  районного бюджетов, осуществляется  в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2012-2024 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

11.	Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

12.	Оценка эффективности реализации Программы
Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Село Совхоз им.Ленина»

## Характеристика муниципального образования  сельское  поселение «Село Совхоз им.Ленина»

Сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» располагается в центральной части муниципального района «Дзержинский район». Административным центром муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз им.Ленина» является с.Совхоз им. Ленина находится в 20 км к югу от г. Кондрово, и в 40 км на юг от г. Калуга. В состав муниципального образования входят населенные пункты: с. Совхоз им.Ленина, дер. Акатово, дер. Васильевское, дер. Вертебы, дер. Груздовка, дер. Жильнево, дер. Захарово, дер. Кирьяново, дер. Крюково, дер. Лычево, дер. Мишнево, дер. Пятовская, дер. Фролово,дер.Копытцево.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Совхоз им. Ленина»:

На севере - на восток от границы поселковой черты пос. Полотняный Завод по реке Суходрев до границы Дзержинского и Малоярославецкого районов у западной окраины дер. Мокрище.

На востоке - на юг по границе Дзержинского и Малоярославецкого районов и далее по границе Дзержинского района и муниципального образования "Город Калуга" до пересечения с железной дорогой Калуга - Вязьма.

На юге - на северо-запад по железной дороге Калуга - Вязьма до границы лесного квартала N 30 Льва-Толстовского лесничества, далее на запад по северной границе дер. Ларинское, пересекая дорогу Ларинское - Пятовская, до южной границы дер. Захарово, поворот на северо-запад по северо-восточным границам N 38, 35 Льва-Толстовского лесничества, пересекая реку Сечну, далее на запад, пересекая дорогу Калуга - Медынь, по северным границам лесных кварталов N 75, 74 Льва-Толстовского лесничества до поселковой черты пос. Товарково.

На западе - на север, северо-восток, запад и восток по границе поселковой черты пос. Товарково до полосы отвода железной дороги Вязьма - Калуга, далее на восток по южной границе полосы отвода железной дороги до границы дер. Жилетово, далее по южной границе дер. Жилетово, пересекая автомобильную дорогу Калуга - Медынь, далее по южной границе полосы отвода железной дороги Вязьма - Калуга до южной границы поселковой черты пос. Пятовского, далее по южной границе пос. Пятовского до пересечения с железной дорогой Калуга - Вязьма, поворот на север и запад по границе поселковой черты пос. Пятовского до дороги на Груздовский карьер, поворот на восток вдоль южной границы указанной дороги до территории Груздовского карьера, огибая территорию Груздовского карьера с юга, востока и севера, до северной границы дороги Груздовский карьер - Пятовский, далее на запад вдоль северной границы указанной дороги до северной границы пос. Пятовского, далее по северной границе пос. Пятовского, пересекая дорогу Пятовский - с. "Совхоз им. Ленина", до железной дороги, далее по северной границе полосы отвода железной дороги Калуга - Вязьма до восточной границы дер. Жилетово, далее на север, запад и юг, огибая территорию дер. Жилетово до железной дороги Калуга - Вязьма, далее на запад по северной границе полосы отвода железной дороги Калуга - Вязьма, пересекая дорогу Калуга - Медынь, до границы поселковой черты пос. Товарково, поворот на север и северо-восток по восточным границам поселковой черты пос. Товарково и пос. Полотняный Завод до реки Суходрев.

Муниципальное образование сельское поселение «Село Совхоз им.Ленина» граничит:

• на севере с МО ГП «Поселок Полотняный Завод»; с МО СП «Деревня      Старки»;  с МО СП «Деревня Редькино»;

•  на востоке с Малоярославецким районом ( МО СП «

•  на юге с МО СП «Село Льва Толстого» и МО ГП «Поселок Пятовский»;

• на западе с МО ГП «Поселок Товарково»;

•  в средней части МО СП «Село Совхоз им.Ленина» глубоко вдаются территории МО СП «Деревня Жилетово».

Общая площадь земель муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» составляет 4645,40 га .Численность населения 1003 человек.

## 1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

По данным сборников территориального органа федеральной службы государственной статистики по Калужской области на начало 2012г. Численность постоянно проживающего населения муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»  составила 1003 человек, в том числе трудоспособного возраста 451 человек, пенсионного возраста 368 человек.

Ожидаемая численность населения на конец расчетного срока должна достигнуть 1815 человек.

В итоге естественный прирост плавно увеличивается до 2021г., в 2022-25гг. остаётся практически стабильным, а затем снижается в 2035г. Прогнозная численность населения на расчетный срок по схеме территориального планирования Дзержинского района должна составить 1815 человек.

Разнонаправленный характер изменения численности населения объясняется изменениями в социально-экономической сфере жизни поселения. Отсутствие на территории поселения крупных и стабильно работающих предприятий не позволяет обеспечить необходимое количество рабочих мест для трудоспособного населения.

Согласно положений схемы территориального планирования Дзержинского района, разработанной ПК «ГЕО» в 2009 году, на конец расчетного периода (2032 год) численность населения поселения (включая сезонно проживающих) должно составить 1018 человек, однако уже сейчас этот показатель значительно превышен 1125 чел. с учетом сезонного населения.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 13

Динамика численности населения района на 01.01. (чел)

| Наименование населенного пункта | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП с. Совхоз Ленина | 1063 | 1070 | 1065 | 1037 | 997 | 994 | 989 | 947 | 954 | 948 |  | 986 |
| с. Совхоз им. Ленина | 652 | 674 | 669 | 662 | 643 | 645 | 642 | 622 | 623 | 621 |  | 594 |
| д. Акатово | 100 | 94 | 94 | 99 | 99 | 96 | 105 | 92 | 110 | 116 |  | 115 |
| д. Васильевское | 33 | 37 | 37 | 29 | 27 | 27 | 18 | 19 | 16 | 14 |  | 31 |
| д. Вертебы | 23 | 21 | 21 | 34 | 27 | 30 | 33 | 33 | 31 | 30 |  | 34 |
| д. Груздовка | 20 | 20 | 20 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 |  | 5 |
| д. Жильнево | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |  | 29 |
| д. Захарово | 43 | 42 | 42 | 42 | 38 | 37 | 36 | 31 | 28 | 26 |  | 42 |
| д. Кирьяново | 30 | 30 | 30 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 |  | 29 |
| д. Крюково | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 8 |
| д. Лычево | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| д. Мишнево | 41 | 41 | 41 | 36 | 31 | 31 | 30 | 32 | 33 | 34 |  | 28 |
| д. Пятовская | 57 | 52 | 52 | 43 | 46 | 46 | 45 | 44 | 38 | 43 |  | 33 |
| д. Фролово | 43 | 42 | 42 | 39 | 37 | 36 | 36 | 34 | 38 | 31 |  | 37 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения сельского поселения уменьшилась на 70 человек.

Проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

### Занятость населения. Места приложения труда

На начало 2012 года численность населения трудоспособного возраста составляла по поселению 325 человек или 7,2% от всего населения.

Жилищный фонд

## Жилищная инфраструктура

Жилищный фонд поселения составляет 43110 кв.м. В настоящее время средняя обеспеченность жильем на территории поселения составляет 23,7 кв.м/человека.

Темпы роста нового строительства низкие и нестабильные. Новое жилищное строительство осуществляется практически за счет индивидуальных застройщиков. При этом за последние годы достигнуты следующие показатели:

- за 2008 год  введено в эксплуатацию 2340,7 кв.м жилья;

- за 2009 год  введено в эксплуатацию 1906,2 кв.м жилья;

- за 2010 года введено в эксплуатацию 2707,9 кв.м общей площади жилья;

- за 2011 год введено в эксплуатацию 1530,5 кв.м общей площади жилья.

То есть увеличение жилищного фонда происходит исключительно за счет нового строительства. Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики, большое значение имеет обеспеченность инженерными коммуникациями площадок нового жилищного строительства.

Увеличение жилищного фонда происходит за счет нового строительства. Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики, большое значение имеет обеспеченность инженерными коммуникациями площадок нового жилищного строительства. В благоустройстве существующего жилищного фонда можно отметить высокий удельный вес жилья, обеспеченного газом. Остальные показатели обеспечения инженерной инфраструктурой сравнительно невелики. Качественное улучшение показателей жилищного фонда возможно за счет строительства нового благоустроенного жилья, а также за счет реконструкции существующего с ликвидацией аварийного и ветхого жилья.

Основная цель жилищной политики – создание комфортных условий проживания всех групп населения. Для этого необходимо обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, модернизация и реконструкция существующих сетей инженерно-технического обеспечения, обеспечение жильем молодых и многодетных семей, а также отдельных категорий граждан с привлечением государственной поддержки.

Важное значение для анализа имеет состояние жилого фонда. Высокий процент износа жилого фонда и инженерных коммуникаций отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности.

Новое жилищное строительство может быть осуществлено:

- из федерального и областного бюджетов для определенных социальных групп и категорий населения;

- за счет ипотечного кредитования;

- за счет личных сбережений населения.

Обеспеченность жильем на конец расчетного срока согласно схемы территориального планирования района должна составить 40кв.м на человека (для сельской местности), то есть жилищный фонд необходимо увеличить до 70,96тыс. кв.м общей площади. Для этого необходимо в течение расчетного срока построить и ввести в эксплуатацию не менее 45тыс.кв.м общей площади жилья в поселении. Средние темпы строительства жилья должны быть не менее 2250кв.м/год (что в десять раз превышает показатель 2011 года).

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

 строительство до конца расчетного срока 24 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения;

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

 ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

### Для решения задач жилищной политики на расчетный срок предлагается строительство 24 тыс. кв.м общей площади , что позволит обеспечить посемейное заселение жилищного фонда. Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой сельского поселения и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны

Отсутствие крупных промышленных предприятий на территории поселения значительно затрудняет дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального образования. Для стабилизации экономической сферы и снятия социальной напряженности необходимо создание новых малых и средних промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экологически безопасных, учитывающих сложившие особенности и традиции поселения, а также технические возможности в части обеспечения потребностей в инженерной инфраструктуре. Эти мероприятия позволят создать новые рабочие места в непосредственной близости от места проживания, расширят налогооблагаемую базу поселения, что, в свою очередь, положительно отразится на социально-экономической ситуации.

Предприятия, организаций, учреждений на территории МО СП «Село Совхоз им. Ленина»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, учреждений | Количество работающих |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2012 г. |
| 1 | с.Совхоз им.Ленина ООО «Калуга-Агро» - животноводство | 50 | 50 |
| 2 | с.Совхоз им.Ленина ООО «Сельхоз-Гранд» - кролиководство | 19 | 19 |
| 3 | дер. Акатово ООО «Перигей» автозаправочный комплекс | 23 | 23 |
| 4 | с.Совхоз им.Ленина ООО «Строй-Текс» - производство пиломатериалов | 12 | 12 |
| 5 | ОПС Совхоза им. Ленина | 3 | 3 |
| 6 | дер. Акатово ООО «Ной» | 5 | 5 |

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Село Совхоз им.Ленина»

- 2.Краткий анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры

- В таблице 1 приведены данные о наличии в населенных пунктах сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» централизованных коммунальных услуг и ресурсов:

- Таблица 1 – Наличие инфраструктуры

| - № - п/п | - Наименование населенного пункта | - Э/Э | - ВС | - ТС | - ГС | - ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - С.Совхоз им.Ленина | - да | - да | - нет | - ГС | - да |
| - 2 | - Д.Жильнево | - да | - нет | - нет | - Нет | - да |
| - 3 | - Д.Васильевское | - Да | - Нет | - Нет | - Нет | - Да |
| - 4 | - Д.Лычево | - Да | - да | - Нет | - Нет | - Да |
| - 5 | - Д.Груздовка | - Да | - да | - Нет | - Нет | - Да |
| - 6 | - Д.Крюково | - Да | - да | - Нет | - Нет | - да |
| - 7 | - Д.Захарово | - Да | - Нет | - Нет | - Нет | - да |
| - 8 | - Д.Мишнево | - Да | - Нет | - Нет | - Нет | - да |
| - 9 | - Д.Пятовская | - да | - нет |  | - нет | - да |
| - 10 | - Д.Вертебы | - да | - нет |  | - нет | - да |
| - 11 | - Д.Фролово | - да | - нет |  | - нет | - да |
| - 12 | - Д.Акатово | - да | - нет |  | - нет | - да |
| - 13 | - Д.Кирьяново | - да | - нет |  | - нет | - да |

- Э/Э – электроснабжение;

- ВС- централизованное водоснабжение;

- ВО –централизованное водоотведение;

- ГС- газоснабжение природным газом;

- ТБО-  сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

- *- планируется произвести газификацию в 2014-2015 годах.

3.Оценка состояния инженерной инфраструктуры.

- 3.1. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

На данный момент на территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» девять населенных пунктов, не охваченных централизованными системами водоснабжения – д. Акатово, д. Васильевское, д. Вертебы, д. Жильнево, д. Захарово, д. Кирьяново, д. Мишнево, д. Пятовская, д. Фролово.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» осуществляет ГП «Калужский водоканал». Сети и оборудование системы водоснабжения находится в собственности Калужской области.

Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных
сооружений.

Централизованным водоснабжением обеспечены четыре населенных
пункта – с. Совхоз им. Ленина, д. Груздовка, д. Лычево и д. Крюково.

Водоснабжение этих четырех населенных пунктов осуществляется от одного каптажа (1967 г.). Каптаж оборудован насосом, при помощи которого вода подается в водонапорную башню (1983 года), откуда подается в распределительную сеть.

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водоразборных колонок.

Существующие сооружения очистки и подготовки воды: Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Качество воды, подаваемой потребителям от артезианских скважин, не контролируется по показателям и не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенных пунктах
составляет 11,6428 км преимущественно чугунными, стальными и полиэтиленовыми
трубами	диаметром     40-100-150     мм.     Износ     разводящих     водопроводных     сетей

составляет около 60%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода.

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, м | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| с. Совхоз им. Ленина | 3006 |  |
| д. Груздовка | 887.3 |  |
| д. Лычево | 826.1 |  |
| д. Крюково | 991.7 |  |
| ИТОГО | 11 642,8 | 60 |

Существующие технические и технологические проблемы.

- Высокий процент износа оборудования водонапорной башни;

- высокий процент износа разводящих сетей, который достигает 60%;

- отсутствие очистных сооружений на сетях водопровода, в связи с чем поставляемая населению вода не соответствует требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

-	отсутствие подключения всех потребителей к сетям централизованного
водоснабжения.

На территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Территория МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» не относится к территориям вечномерзлых грунтов. В связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенных пунктах составляет 11,6428 км преимущественно чугунными, стальными и полиэтиленовыми трубами диаметром 40-100-150 мм. Износ асбестоцементных и стальных водопроводных сетей составляет около 60%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода. Водоснабжением деревень:Пятовскя,Вертебы,Мишнево,Фролово,Захарово,Васильевское,Кирьяново,Жильнево являются шахтные колодцы. Водоснабжением д. Акатово являются шахтные колодцы ,вода в которых  в осеннее –весенние периоды загрязняется  канализационными стоками п.Пятовский.

Очистные сооружения на водопроводных сетях отсутствуют. Развитие систем водоснабжения  и  водоотведения  на  период  до 2024  года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения: -     увеличение     размера     территорий,     занятых     индивидуальной     жилой     застройкой повышенной     комфортности,     на     основе     нового     строительства     на     свободных     от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки..

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (до 2024 года) должна составить 170,4 м3/сут.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»;

- строительство очистных сооружений производительностью до 0,3 тыс.м3 в с. Совхоз им. Ленина;

-	реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Совхоз им. Ленина, д.
Груздовка, д. Лычево и д. Крюково;

- реконструкция существующей водонапорной башни;

- строительство артезианских скважин в д. Акатово, д. Захарово, д. Фролово;

- строительство водонапорных башен в д. Акатово, д. Захарово, д. Фролово;

-	строительство систем водоподготовки на сетях питьевого водоснабжения в в д.
Акатово, д. Захарово, д. Фролово;

- строительство новых разводящих водопроводных сетей во всех населенных пунктах сельского поселения;

- организация поставок привозной питьевой воды в д. Васильевское, д. Вертебы, д. Жильнево, д. Кирьяново, д. Мишнево, д. Пятовская;

- строительство водопроводных сетей в новых кварталах застройки;

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

-Текущий ремонт объектов  водоснабжения  не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды надлежащего качества  потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

3.2   Анализ текущего состояния  системы водоотведения

Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»: в с. Совхоз им. Ленина.

Самотечная сеть поселка – чугунные трубы Д-100 мм, протяженностью 3600 м. Износ разводящих сетей канализации составляет около 80%.

Общая сеть принимает сточные воды от предприятий, жилой зоны и объектов социального назначения. Общий сток по самотечным сетям закрытого типа истекает на рельеф.

В остальных населенных пунктах отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации.

В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Отсутствие канализационной сети у части населения муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия .

На территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» сформировалась одна технологическая зона, в которую входит один населенный пункт: с. Совхоз им. Ленина.

Утилизация сточных вод без очистки осуществляется на рельеф.

Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте из тринадцати имеющихся в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»: в с. Совхоз им. Ленина.

Система канализации в сельском поселении имеет довольно высокий процент износа – около 80%.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Централизованная система канализации отсутствует в двенадцати населенных пунктах из тринадцати имеющихся в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» – в д. Груздовка, д. Лычево, д. Крюково, д. Акатово, д. Васильевское, д. Вертебы, д. Жильнево, д. Захарово, д. Кирьяново, д. Мишнево, д. Пятовская, д. Фролово.

Существующие технические и технологические   проблемы системы

водоотведения поселения.

Существующие   технические и технологические проблемы водоотведения:

-отсутствие централизованной системы водоотведения у части населения;

-отсутствие очистки сточных вод;

-высокая степень износа имеющейся системы водоотведения;

-недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение являются:

- устаревшие сети канализации (боле 30 лет) ;

- отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;

- сброс сточных вод на рельеф.

- Объем  сточных вод с.Совхоз им.Ленина составляет  -84м3\сутки

3.3.  Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Теплоснабжение населения с.Совхоз им.Ленина на 100% осуществляется от  индивидуальных газовых котлов .Ос Здание школы  отапливается от модульной   газовой  котельной.  Котельная  и тепловые сети введены в эксплуатацию  осенью 2012 года. В  данном здании находятся  Бегичевский СДК, Васильевская библиотека ,ФАП с.Совхоза им.Ленина.В остальных населенных пунктах  Жилые дома имеют  индивидуальное отопление на твердом топливе (дрова, уголь).

Воздействие  от топлива на окружающую среду

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения сельского поселения являются  печи на твердом топливе в индивидуальных жилых домах. В связи с незначительным количеством населения и использования  в качестве топлива дров  теплоснабжение СП оказывает минимальное вредное воздействие на окружающую среду.

3.4. Анализ текущего состояния систем электроснабжения

- Система электроснабжения сельского поселения  централизованная.Основными  источниками электроснабжения являются КТП. Распределение  и транзит мощности в населенные пункты  сельского поселения   осуществляется    по воздушным  линиям ВЛ-0.38 кВ. Общая протяженность  линий электропередачи  ,проходящих  по территории сельского поселения  составляет 59 км.  Расчетная  суммарная  электрическая нагрузка по сельскому поселению составляет 0.72 МВА

Надежность работы системы

Полные или частичные отключения электроснабжения  населенных пунктов сельского поселения связаны с проведением плановых работ по ремонту сетей и трансформаторных подстанций. В  периоды природных явлений (сильный ветер, смерч, снегопады) наблюдаются случаи отключения электроснабжения, что связано с падением деревьев на линии электропередач , расположенных в лесной зоне и изношенностью линий электропередач.

- Качество  поставки ресурса электроэнергии

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Качество электроэнергии, поставляемое потребителям сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина», соответствует вышеуказанным количественно - качественным характеристикам.

- Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Загрязнения окружающей среды  территории сельского поселения  системой электроснабжения выявлено не было.

Анализ структуры тарифов на электроснабжение

В связи с отсутствием информации о себестоимости услуги электроснабжения (структуры тарифов на электрическую энергию) произвести анализ структуры не представляется возможным.

- 3  .5. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

- По состоянию на момент разработки Программы в населенных пунктах сельского поселение  газоснабжение имеется  в с.Совхоз им.Ленина..

- Согласно Программе газификации Калужской области в сентябре-ноябре  2014 году планируется  прокладки уличного газопровода  в д.Акатово

В настоящее время в остальных населенных пунктах население использует  сжиженный газ в баллонах .

- Воздействие на окружающую среду

Одной из крупнейших экологических проблем в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) является загрязнение природной среды. Вредные выбросы при сжигании природного газа существенно меньше, чем при сжигании угля и  дров.

При сжигании сжиженного природного газа (СПГ) выделяется на 40-50% меньше углекислого газа, чем при сжигании угля.

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха, при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим, при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает.

Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

Централизованное газоснабжение поселка позволит отказаться от более дорогих и менее экологически чистых источников энергии, обеспечить необходимыми тепловыми ресурсами возводимые и имеющиеся жилищные объекты.

Проведение мероприятий по строительству  объектов системы газоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 марта 1999 г. №69 «О газоснабжении в Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Анализ структуры розничной цены на газ для  населения

В связи с отсутствием информации о себестоимости розничной цены на  природный газ,  планируемый для  поставки  населению, произвести анализ себестоимости услуги газоснабжения не представляется возможным.

- 3.6. Краткий анализ существующего состояния системы  сбора и утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день услуга утилизации (захоронения) ТБО  на территории сельского поселения  не предоставляется и на ближайшее время не планируется .

Услуга по сбору, транспортировке и утилизации оказывается  на договорной основе МПКХ « Товарково» г. ,  которое расположено в 12 км от центральной усадьбы сельского поселения.

Сбор и транспортировка ТБО в сельском поселении осуществляется по схеме централизованной планово-регулярного сбора из контейнеров  путем сбора ТБО в контейнеры  с последующим вывозом на полигоны ТБО для утилизации.

Вывоз крупногабаритных отходов  на полигоны производится по мере накопления и заявкам жителей, предоставленным в администрацию сельского поселения.

На территории сельского поселения  оборудовано  4 контейнерных площадок, на которых установлены 16 контейнера объемом 0,75 куб.м.

Содержание  контейнерных площадок и расположенных на них  контейнеров осуществляет по договору МУП «Фроловское ЖХК» согласно заключенного договора .

Сбор и вывоз ТБО от населения и от организаций  осуществляет МПКХ « Товарково» ( в связи с близким  территориальным расположением)   согласно заключенных договоров и  графика сбора и вывоза ТБО, согласованного с начальником ТОУ Роспотребнадзора по	Калужской области в Дзержинском, Юхновском и Износковском районах.

Система сбора и удаления ТБО в сельском поселении предусматривает централизованный сбор ТБО с  контейнерных площадок.

. Вывоз жидких бытовых отходов

В сельском поселении централизованной канализацией оборудованы жилые дома в с.Совхоз им.Ленина.  Жилые дома частного сектора  имеют  септики, сбор жидких отходов производится  по договорам специализированными организациями, имеющими лицензию.

Организация  сбора и вывоза  мусора с территорий общего пользования

С целью очистки территорий общего пользования  администрация сельского поселения заключает договора с организациями по сбору и вывозу мусора  на полигоны ТБО, а также проводятся субботники   с участием жителей поселения.

Для организации сбора мусора на улицах  установлены урны у магазинов,  СДК, администрации , на детских площадках .

Несанкционированных свалок на территории сельского поселения нет.

Навалы мусора, которые  стихийно образуются незаконопослушными гражданами,  ликвидируются согласно договоров, заключаемых по мере необходимости  с МУП «Фроловское ЖКХ».

- Анализ эффективности и надежности имеющихся источников утилизации ТБО

Генеральным планом  сельского поселения предусматривается развитие планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов. Предлагается реализовать следующие мероприятия:

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории поселения будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать: несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не более 100 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий

- Анализ показателей надежности системы сбора и транспортировки  ТБО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Основная масса отходов, образующихся на территории сельского поселения, подлежит хранению и захоронению. В населенных пунктах отходы напрямую вывозятся на свалку для захоронения без обработки и сортировки. Сортировка мусора или селективный сбор отходов в населенных пунктах не ведется.

Учитывая предполагаемое строительство объектов жилищного фонда  в населенных пунктах возрастает объем строительных отходов, требующих утилизации.

Таким образом, основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения с твердыми бытовыми, медицинскими, биологическими, ртутьсодержащими отходами и строительным мусором на территории сельского поселения являются:

- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

- отсутствие организации раздельного сбора отходов;

- отсутствие объектов утилизации биологических отходов;

- наличие несанкционированной свалки;

- необходимо внедрение установок по термическому обезвреживанию ТБО.

- Воздействие на окружающую среду

Очистка территории сельского поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

На данный момент на территории сельского поселения периодически возникают  несанкционированные свалки площадью до 10 кв.м., куда вывозится мусор с придомовых территорий. Реальную угрозу экологической безопасности создает накопление биологических отходов, которые представляют непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды, здоровья человека, поскольку могут содержать или представлять угрозу распространения инфекционных болезней.

Для решения данной проблемы  планируется  до 2025 года строительство  по термическому обезвреживанию биологических отходов.

- 4.ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ  В КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Село совхоз им.Ленина »

- 4.1.Теплоснабжение

С учетом газификации населенных пунктов предполагается , что население будет продолжать  использование индивидуального отопления жилых домов, сочетая печное отопление и газовые котлы.

4.2.Холодное водоснабжение

При расчете прогноза  спроса на водоснабжение были учтены:

- фактические результаты,

- прогноз численности населения,

- прогноз  строительства индивидуальных жилых домов,

- реализация мероприятий по энергосбережению.

При расчете потребления воды населением учтены понижающие факторы за счет установки индивидуальных квартирных приборов учета.

Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации

Объем реализации воды потребителям    к 2020 году  увеличится на 3% по сравнению с 2014 г. за счет увеличения степени благоустройства существующих жилых домов и  увеличения жилого фонда поселения за счет нового строительства.

- 4.3. Водоотведение

Прогноз спроса на услуги водоотведения  находится  во взаимосвязи с  потреблением воды и степенью благоустройства  жилых домов.

- 4.4. Газоснабжение

В прогнозе спроса на услуги газоснабжения учтены такие факторы как численность населения, фактическое потребление ресурса, прогноз расширения жилого фонда и предприятий соцкультбыта, реализация мероприятий по энергосбережению, реализация мероприятий предусмотренных Программой.

- 4.5.Электроснабжение

Прогноз спроса на услуги электроснабжения основан на прогнозе численности населения и нормативе потребления.

В 2029 году объем потребления электрической энергии населением  сельского поселения увеличится  среднем на 8% уровень 2014 года. Увеличение потребления электроэнергии  будет обусловлено ростом численности населения и  увеличением использования  бытовой техники.

- 4.6.  Сбор и транспортировка ТБО

В прогнозе спроса на услуги утилизации ТБО учтены такие факторы как численность населения , рост площадей индивидуальных жилых домов и полнота сбора отходов.

# 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

# РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема электроснабжения поселения разработана с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от централизованных источников Филиала «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Поволжья» используются воздушные линии 10 кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области является ОАО «Калужская энергосбытовая компания».

Система электроснабжения находится в неплохом техническом состоянии. Сети неизношены до полного амортизационного предела. Бирки на трансформаторах проржавели так, что невозможно установить мощность и марку оборудования.

Протяженность сетей по низкой стороне (0,4 кВ) более 2 километров, что приводит к значительным падениям напряжения в конце линии. В связи со значительным изменением распределения нагрузок от первоначального проекта следуют «большие перекосы по фазам» и низкое качество электроэнергии.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

В перспективе необходимо изменить схему распределительной сети 10 кВ, что позволит в целом, обеспечить надежность питания и соответствие требованиям ПУЭ (п. 1.2.17-1.2.21) и действующим нормативным документам.

Использование при реконструкции сети 10 кВ имеющиеся радиальные схемы с секционирующими перемычками (а также строительство дополнительных секционирующих перемычек), распределительные пункты 10кВ, двухтрансформаторных подстанций с АВР-0,4 кВ обеспечит требуемый уровень надёжности, в том числе для питания потребителей I и II категории надежности электроснабжения.

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания РЭС и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению при конкретном проектировании.

# РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема теплоснабжения поселения разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

# Теплоснабжение населения с.Совхоз им.Ленина на 100% осуществляется от  индивидуальных газовых котлов . Здание школы  отапливается от модульной   газовой  котельной.  Котельная  и тепловые сети введены в эксплуатацию  осенью 2012 года. В  данном здании находятся  Бегичевский СДК, Васильевская библиотека ,ФАП с.Совхоза им.Ленина.В остальных населенных пунктах  Жилые дома имеют  индивидуальное отопление на твердом топливе (дрова, уголь)

- По состоянию на момент разработки Программы в населенных пунктах сельского поселения  газоснабжение имеется  в с.Совхоз им.Ленина..

- Согласно Программе газификации Калужской области в сентябре-ноябре  2014 году планируется  прокладки уличного газопровода  в д.Акатово

В настоящее время в остальных населенных пунктах население использует  сжиженный газ в баллонах .

# РАЗДЕЛ 8  ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Перспективная схема водоснабжения поселения разработана с учетом требований Водного кодекса РФ, положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

8.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» имеется тринадцать населенных пунктов – с. Совхоз им. Ленина, д. Груздовка, д. Лычево, д. Крюково, д. Акатово, д. Васильевское, д. Вертебы, д. Жильнево, д. Захарово, д. Кирьяново, д. Мишнево, д. Пятовская, д. Фролово.

Централизованным водоснабжением обеспечены четыре населенных пункта - с. Совхоз им. Ленина, д. Груздовка, д. Лычево, д. Крюково.

Водоснабжение этих четырех населенных пунктов осуществляется от одного каптажа (1967 г.). Производительность его составляет 10 м3/ч. Каптаж оборудован насосом ЭЦВ-6-10-110, при помощи которого вода подается в водонапорную башню откуда подается в распределительную сеть. Разводящая сеть имеет общую протяженность 11642,8 м, диаметр труб 40-100-150 мм, материал труб – сталь, чугун и полиэтилен.

Износ разводящих водопроводных сетей составляет около 60%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода.

Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют. Качество воды, подаваемой потребителям от артезианской скважины,

контролируется по показателям, но не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года. Анализы образцов воды не соответствуют нормативам по мутности и содержанию железа.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения, население обеспечивается водой из индивидуальных колодцев и за счет привозной воды.

Горячее водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» осуществляет ГП «Калужский водоканал». Сети и оборудование системы водоснабжения находится в собственности Калужской области.

8.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

На данный момент на территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» девять населенных пунктов, не охваченных централизованными системами водоснабжения – д. Акатово, д. Васильевское, д. Вертебы, д. Жильнево, д. Захарово, д. Кирьяново, д. Мишнево, д. Пятовская, д. Фролово.

8.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» осуществляет ГП «Калужский водоканал». Сети и оборудование системы водоснабжения находится в собственности Калужской области.

8.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. Централизованным водоснабжением обеспечены четыре населенных пункта – с. Совхоз им. Ленина, д. Груздовка, д. Лычево и д. Крюково.

Водоснабжение этих четырех населенных пунктов осуществляется от одного каптажа (1967 г.). Каптаж оборудован насосом, при помощи которого вода подается в водонапорную башню (1983 года), откуда подается в распределительную сеть.

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водоразборных колонок.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды: Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Качество воды, подаваемой потребителям от артезианских скважин, не контролируется по показателям и не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций. Централизованным водоснабжением обеспечены четыре населенных пункта - с. Совхоз им. Ленина, д. Груздовка, д. Лычево, д. Крюково.

Водоснабжение этих четырех населенных пунктов осуществляется от одного каптажа (1967 г.). Производительность его составляет 10 м3/ч. Каптаж оборудован насосом ЭЦВ-6-10-110, при помощи которого вода подается в водонапорную башню,

откуда подается в распределительную сеть. Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водоразборных колонок.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенных пунктах составляет 11,6428 км преимущественно чугунными, стальными и полиэтиленовыми трубами диаметром 40-100-150 мм. Износ разводящих водопроводных сетей составляет около 60%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, | Износ, % |
| --- | --- | --- |
|  | м |  |
| с. Совхоз им. Ленина | 3006 |  |
| д. Груздовка | 887.3 |  |
| д. Лычево | 826.1 |  |
| д. Крюково | 991.7 |  |
| ИТОГО | 11 642,8 | 60 |

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

- Высокий процент износа оборудования водонапорной башни;

- высокий процент износа разводящих сетей, который достигает 60%;

- отсутствие очистных сооружений на сетях водопровода, в связи с чем поставляемая населению вода не соответствует требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

- отсутствие подключения всех потребителей к сетям централизованного водоснабжения.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

8.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» не относится к территориям вечномерзлых грунтов. В связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

8.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» осуществляет ГП «Калужский водоканал». Сети и оборудование системы водоснабжения находится в собственности Калужской области.

8.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

8.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Централизованным водоснабжением обеспечены четыре населенных пункта из тринадцати, имеющихся в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» - с. Совхоз им. Ленина, д. Груздовка, д. Лычево и д. Крюково.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенных пунктах составляет 11,6428 км преимущественно чугунными, стальными и полиэтиленовыми трубами диаметром 40-100-150 мм. Износ асбестоцементных и стальных водопроводных сетей составляет около 60%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода.

Очистные сооружения на водопроводных сетях отсутствуют.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 95% населения МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3

| №п | Населенные пункты | количество | Планируем | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /п |  | проживаю | ое | хозяйств |
|  |  | щего | количество |  |
|  |  | населения | населения |  |
|  |  | на 2014г. | на 2023г. |  |
| 1. | с. Совхоз им. Ленина | 594 | 610 |  |
| 2. | д. Акатово | 115 | 120 |  |
| 3. | д. Васильевское | 31 | 33 |  |
| 4. | д. Вертебы | 34 | 35 |  |
| 5. | д. Груздовка | 5 | 0 |  |

| 6. | д. Жильнево | 29 | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | д. Захарово | 42 | 45 |  |
| 8. | д. Кирьяново | 29 | 30 |  |
| 9. | д. Крюково | 8 | 0 |  |
| 10. | д. Лычево | 1 | 0 |  |
| 11. | д. Мишнево | 28 | 30 |  |
| 12. | д. Пятовская | 33 | 35 |  |
| 13. | д. Фролово | 37 | 40 |  |
|  | ИТОГО | 986 | 1008 |  |

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (до 2024 года) должна составить 170,4 м3/сут.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»;

- строительство очистных сооружений производительностью до 0,3 тыс.м3 в с. Совхоз им. Ленина;

- реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Совхоз им. Ленина, д. Груздовка, д. Лычево и д. Крюково;

- реконструкция существующей водонапорной башни;

- строительство артезианских скважин в д. Акатово, д. Захарово, д. Фролово;

- строительство водонапорных башен в д. Акатово, д. Захарово, д. Фролово;

- строительство систем водоподготовки на сетях питьевого водоснабжения в в д. Акатово, д. Захарово, д. Фролово;

- строительство новых разводящих водопроводных сетей во всех населенных пунктах сельского поселения;

- организация поставок привозной питьевой воды в д. Васильевское, д. Вертебы, д. Жильнево, д. Кирьяново, д. Мишнево, д. Пятовская;

- строительство водопроводных сетей в новых кварталах застройки;

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

8.3Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

8.3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её

производстве и транспортировке.

Таблица 3.

| Показатели | 2013 |
| --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 87,840 |
| Вода использованная потребителем, | 74,660 |
| тыс.м3/год |  |
| Потери воды, тыс. м3/год | 13,18 |
| Собственные нужды, тыс. м3/год | - |
| Объем реализации, м3/сутки | 204,5 |
| Население, м3/сутки | 174 |
| Бюджетные организации, м3/сутки | 20,5 |
| Прочие организации, м3/сутки | 10 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» отсутствует.

8.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входят с. Совхоз им. Ленина, д. Груздовка, д. Лычево и д. Крюково, сети водоснабжения которых эксплуатирует ГП «Калужский водоканал».

Баланс подачи питьевой воды на территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» см.табл. 4.

Таблица 4

| Технологическая зона | Населенные пункты | Потребление.2013г. |
| --- | --- | --- |
| МО сельское поселение «Село |  |  |
| Совхоз им. Ленина» |  |  |
|  | с. Совхоз им. Ленина | Учета нет |
|  | д. Груздовка | Учета нет |
|  | д. Лычево | Учета нет |
|  | д. Крюково | Учета нет |
|  | Итого | 87,840 тыс. м3 |

8.3.3.Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

- связи с тем, что данные о фактическом потреблении воды по группам абонентов отсутствуют, структурный баланс составлен на основании нормативных данных.

Таблица 5.

| №№ |  |  | Группы абонентов |  | Норма |  | Современное состояние – |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | потребления |  | 2014 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | л/сут на чел. |  | Потребителей |  | м3/сут |  |  |  |
| 1 |  |  | Жилая застройка с |  | 60 |  | 27 |  | 1,62 |  |  |  |
|  |  |  | уличными колонками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Жилая застройка с |  | 80 |  | 89 |  | 7,12 |  |  |  |
|  |  |  | дворовыми колонками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Жилая застройка с |  | 160 |  | 525 |  | 84,0 |  |  |  |
|  |  |  | водопроводом и санузлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 641 |  |  | 92,74 |  |  |
|  |  |  | Бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Фельдшерско-акушерский |  | 40 |  | 2 |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | МКОУ «Бегичевская |  | 18 |  | 192 |  | 3,456 |  |  |  |
|  |  |  | основная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Администрация сельского |  | 15 |  | 8 |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Дом культуры |  | 12 |  | 4 |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |
|  |  |  | Прочие организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Суммарное потребление,м3\с |  |  |  |  |  |  | 101,4 |  |  |

Для полива необходимо предусмотреть строительство технического водопровода.

8.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилая застройка с уличными колонками – 60 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с водопроводом и без канализации – 80 л/чел. в сутки;

- жилая застройка со всеми удобствами –160 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения – 15 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -25 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -15 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену. Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02-84).

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 6.

Таблица 6.

|  |  |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесуточное |  |  | Нет информации |  | Нет информации | 204,5 |  |
|  | потребление воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальное суточное |  |  | Нет информации |  | Нет информации | 245,4 |  |
|  | потребление воды,м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |

8.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» зарегистрирован 121 абонент потребления воды, информация об установленных у них счетчиках учета воды отсутствует. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

8.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Централизованное водоснабжение имеется в четырех населенных пунктах, входящих в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» – с. Совхоз им. Ленина, д. Груздовка, д. Лычево и д. Крюково.

Таблица 8.

2013г.

Установленная мощность 240 м3/сут

Источников

| водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фактическое потребление | 204,5 | м3/сут |
| (среднесуточное) |  |  |
| Фактическое потребление | 245,4 | м3/сут |
| (максимальнсуточное) |  |  |
| Резерв/дефицит | Резерв 35,5 м3/сут |  |

Установленная мощность посчитана с учетом того, что насос, обеспечивающий население водой технического качества, работает по 24 часа в сутки.

8.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 9.

|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установл |  | Планируе |  | Планируем | Резерв/ |  |
|  |  | енная |  | мое |  | ое | дефицит |  |
|  |  | мощность |  | потрблен |  | потреблени | м3/сут |  |
|  |  | источник |  | ие |  | е |  |  |
|  |  | ов |  | (среднесу |  | (максималь |  |  |
|  |  | водоснаб |  | точное) |  | носуточное |  |  |
|  |  | жения |  | м3/сут |  | ) |  |  |
|  |  | проект |  |  |  | м3/сут |  |  |
|  |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| Горячей | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Питьевой | 720 |  |  | 170,4 |  | 210 | Резерв +510 |  |
| технической | - |  |  | - |  | - | - |  |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

8.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» отсутствует.

8.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 10. Таблица

|  |  |  |  |  |  |  | Потребление воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовое |  | Суточное |  | Макс. |  |  | Годовое | Суточное |  | Макс. |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/ |  | тыс.м3/сут |  | суточное |  |  | тыс.м3/сут | тыс.м3/сут |  | суточное |  |  |  |  |
|  |  | сут |  |  |  | тыс. |  |  |  |  |  | тыс. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м3/сут |  |  |  |  |  | м3/сут |  |  |  |  |
| Горячая | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Питьевая | - |  |  | - | - |  |  |  | 62,2 | 0,1704 | 0,21 |  |  |  |  |  |
| Техническая | 74,642 |  |  | 0,2045 | 0,2454 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

8.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входят с. Совхоз им. Ленина, д. Груздовка, д. Лычево и д. Крюково, сети водоснабжения которых эксплуатирует ГП «Калужский водоканал».

Сети и оборудование системы водоснабжения находится в собственности Калужской области.

8.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2023 г.1 Таблица

| № |  | Застройка |  | Ед.изм. | Кол- |  | Максимальная | Максимальный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | во |  | норма | суточный расход |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | водопотребления | воды в тыс. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в л/сут | м3/сут |  |  |
| 1 |  | Жилая застройка |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с уличными |  |  | 13 |  | 72 | 0,936 |  |  |
|  |  | колонками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Жилая застройка |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с дворовыми |  |  | 50 |  | 96 | 4,8 |  |  |
|  |  | колонками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Жилая застройка |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с водопроводом и |  |  | 872 |  | 192 | 167,42 |  |  |
|  |  | санузлом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Бюджетные |  | Чел. | - |  |  | 9,12 |  |  |
|  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Прочие |  | Чел. | - |  |  | 3,6 |  |  |
|  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Неучтенные |  | % | 10 |  |  | 24,6 |  |  |
|  |  | расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 210 |  |  |

8.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

| Таблица 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Годов. |  | Суточн. |  |  | Годов. |  |  | Суточн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс.м3 |  | Тыс. м3 |  |  | м3 |  |  | .м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| Техническая |  |  |  |  | 13,18 |  | 0,036 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| вода, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевая |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 0,5 |  |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |  |
| вода, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая, м3 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.3.13.Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ |  |  | Группы абонентов |  |  |  |  |  | Норма |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  | потребления |  |  |  | Потребителей |  |  | м3/сут |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | л/сут на чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Жилая застройка с |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 13 |  |  | 0,78 |  |  |  |
|  |  |  | уличными колонками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Жилая застройка с |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 50 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | дворовыми колонками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Жилая застройка с |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 872 |  |  | 139,52 |  |  |  |
|  |  |  | водопроводом и санузлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 935 |  |  | 144,3 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Фельдшерско-акушерский |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | пункт в с. Совхоз им. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | МКОУ «Бегичевская |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 192 |  |  | 3,456 |  |  |  |
|  |  |  | основная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Администрация сельского |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 8 |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Дом культуры |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 0,048 |  |  |  |
| 8 |  |  | Фельдшерско-акушерский |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | пункт в с. Акатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Детский сад в с. Совхоз |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 50 |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
|  |  |  | им. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Библиотека |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |
|  |  |  | Прочие организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Неучтенные расходы: |  |  |  |  |  | % |  |  | 10 |  |  |  |  | 15,5 |  |  |
|  |  |  | Суммарное потребление, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,4 |  |  |
|  |  |  | м3/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 14

|  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная | Годовое | Суточное | Макс. | Резерв/ |  |
|  | мощность | тыс. м³/сут. | м³/сут. | суточное | Дефицит |  |
|  | м³/сут. |  |  | м³/сут. | м³/сут. |  |
| горячая: | - | - | - | - | - |  |
|  | 720 | 62,2 | 170,4 | 210 | Резерв |  |
| питьевая: |  |  |  |  | +510 |  |
| техническая: | - | - | - | - | - |  |

Для обеспечения 100% населения МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» в расчетный срок питьевой водой необходимо строительство очистных сооружений мощностью не менее 210 м3/сутки и 76,6 тыс. м3/год.

8.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет ГП «Калужский водоканал».

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

На первую очередь:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»;

- Строительство очистных сооружений производительностью до 0,3 тыс.м3 в с. Совхоз им. Ленина;

- Строительство новых разводящих сетей водопровода на территории населенных пунктов;

- Строительство артезианских скважин и водонапорных башен в д. Акатово, д. Захарово, д. Фролово;

- Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

- Организация мероприятий установленных проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения;

- Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

За расчётный срок:

  - Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Совхоз им. Ленина, д. Груздовка, д. Лычево и д. Крюково;

  - Устройство систем доочистки воды на сетях питьевого водоснабжения;

  - Реконструкция существующей водонапорной башни;

  - Организация мониторинга качества питьевой воды непосредственно на вводах в населённые пункты.

  - Проектирование и строительство новых участков водопровода с учетом строительства новых жилых объектов согласно ген. плану застройки МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина».

8.4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с

разбивкой по годам.

  - 2014-2016 гг. – проект водоснабжения МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»;

  - 2016-2020 гг. – строительство артезианских скважин и водонапорных башен в д. Акатово, д. Захарово, д. Фролово;

  - 2014-2020 гг. – строительство новых водоводов и разводящих сетей для обеспечения водой потребителей сельского поселения;

  - 2015-2023 гг. – реконструкция существующих разводящих водопроводных сетей

- насосных станций;

  - 2017-2023 гг. – строительство станции водоподготовки и реконструкция водонапорных башен.

8.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.

А) Проект водоснабжения необходим:

-для выяснения ситуаций с существующей и проектирования будущей системы водоснабжения в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»;

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения; -для улучшения работы систем водоснабжения

-для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

Б) Строительство новых и реконструкция существующих водоводов и разводящих сетей, реконструкция водонапорной башни необходимы для 100% обеспечения водой всех потребителей сельского поселения и обеспечения требуемого напора и запаса воды;

В) Строительство станции водоподготовки необходимо для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 0,3 тыс. м3 в с. Совхоз им. Ленина, а также строительство артезианских скважин, водонапорных башен, сооружений доочистки воды в д. Акатово, д. Захарово, д. Фролово для обеспечения питьевой водой.

Еще в расчетный срок планируется реконструировать существующие разводящие сети водопровода и водонапорную башню 1983 года постройки.

В настоящее время проводится прокладка новых разводящих сетей водопровода, для обеспечения населения водой, в связи с высоким процентом износа существующих водопроводных сетей.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется обеспечить организацию, эксплуатирующую сети водоснабжения диспетчерами и средствами телемеханизации.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» зарегистрирован 121 абонент потребления воды, информация об установленных у них счетчиках учета воды отсутствует. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

# РАЗДЕЛ 9 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Перспективная схема водоотведения муниципального образования  сельское поселение разработана с учетом требований Водного кодекса РФ, положений СНиП 2.04.02-84* «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

Раздел 9.1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

9.1.1.Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» и деление территории на

эксплуатационные зоны.

Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»: в с. Совхоз им. Ленина.

Общая сеть принимает сточные воды от предприятий, жилой зоны и объектов социального назначения. Общий сток по самотечным сетям закрытого типа истекает на рельеф.

- остальных населенных пунктах отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации.

- настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Отсутствие канализационной сети у части населения муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

9.1.2 Результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»: в с. Совхоз им. Ленина.

Самотечная сеть поселка – чугунные трубы Д-100 мм, протяженностью 3600 м. Износ разводящих сетей канализации составляет около 80%.

- остальных населенных пунктах отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации.

- настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Общая сеть принимает сточные воды от предприятий, жилой зоны и объектов

социального назначения. Общий сток по самотечным сетям закрытого типа истекает на рельеф.

9.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

На территории МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» сформировалась одна технологическая зона, в которую входит один населенный пункт: с. Совхоз им. Ленина. Эксплуатацию оборудования и сетей канализации осуществляет ГП «Калужский водоканал».

9.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Очистные сооружения в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» отсутствуют. Утилизация сточных вод без очистки осуществляется на рельеф.

9.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»: в с. Совхоз им. Ленина.

Самотечная сеть поселка – чугунные трубы Д-100 мм, протяженностью 3600 м. Износ разводящих сетей канализации составляет около 80%.

В остальных населенных пунктах отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации.

Общая сеть принимает сточные воды от предприятий, жилой зоны и объектов социального назначения. Общий сток по самотечным сетям закрытого типа истекает на рельеф.

9.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте из тринадцати имеющихся в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»: в с. Совхоз им. Ленина.

Система канализации в сельском поселении имеет довольно высокий процент износа – около 80%.

9.1.7.Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте из тринадцати имеющихся в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»: в с. Совхоз им. Ленина.

Очистные сооружения в муниципальном образовании отсутствуют. Утилизация сточных вод без очистки осуществляется на рельеф.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

9.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Централизованная система канализации отсутствует в двенадцати населенных пунктах из тринадцати имеющихся в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» – в д. Груздовка, д. Лычево, д. Крюково, д. Акатово, д. Васильевское, д. Вертебы, д. Жильнево, д. Захарово, д. Кирьяново, д. Мишнево, д. Пятовская, д. Фролово.

9.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

  - отсутствие централизованной системы водоотведения у части населения;

  - отсутствие очистки сточных вод;

  - высокая степень износа имеющейся системы водоотведения;

  - недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

9.2.Балансы сточных вод в системе водоотведения.

9.2.1.Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

По  информации  предоставленной  администрацией  сельского  поселения  и  в

соответствии с генпланом: объем стоков, поступающих в централизованную систему канализации, составляет – 4,1 тыс. м3.

9.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

  - МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

9.2.3.Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

  - МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

9.2.4.Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по

технологическим зонам.

По информации предоставленной администрацией сельского поселения и в соответствии с генпланом: объем стоков, поступающих в централизованную систему канализации, составляет – 4,1 тыс. м3.

9.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.

На конец 2023 года планируется 95% обеспечение населения МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» системами канализации.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,15 тыс.м3/сутки.

9.3	Прогноз объема сточных вод.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,15 тыс.м3/сутки.

9.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

По информации предоставленной администрацией сельского поселения и в соответствии с генпланом: объем стоков, поступающих в централизованную систему канализации, составляет – 4,1 тыс. м3.

Планируемое расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе в сельском поселении, при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования, принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,15 тыс.м3/сутки.

9.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»: в с. Совхоз им. Ленина.

Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»: в с. Совхоз им. Ленина.

Общая сеть принимает сточные воды от предприятий, жилой зоны и объектов социального назначения. Общий сток по самотечным сетям закрытого типа истекает на рельеф.

В остальных населенных пунктах отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации.

- настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Отсутствие канализационной сети у части населения муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

9.2.3.Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

На конец 2023 года планируется 95% обеспечение населения МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» системами канализации.

Для обеспечения в полном объеме села централизованной канализацией потребуется строительство очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сутки.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

9.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»: в с. Совхоз им. Ленина.

Система канализации в сельском поселении имеет довольно высокий процент износа – около 80%.

По информации предоставленной администрацией сельского поселения и в соответствии с генпланом: объем стоков, поступающих в централизованную систему канализации, составляет – 4,1 тыс. м3.

9.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их

действия.

Очистные сооружения в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» отсутствуют.

9.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

9.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В с. Совхоз им. Ленина рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме села централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 3 км,

строительство не менее трех канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сутки.

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в остальных населенных пунктах сельского поселения на расчетный срок нерационально. На данных территориях рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Основные решения по обеспечению объектов населенных пунктов системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Очищенные воды планируется сбрасывать в ближайший водоем или в понижения рельефа.

9.4.2.Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

- 2014-2024 г.г – строительство систем водоотведения во всем МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- 2014-2016г.г. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия окружающую среду.

- 2015-2019г.г. – строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

- 2014-2020 г.г. – реконструкция существующей системы водоотведения.

9.4.3.Технические обоснования основных мероприятий по реализации

схем водоотведения.

- Строительство систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

- Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

- Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

9.4.4.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

В с. Совхоз им. Ленина рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме села централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 3 км, строительство не менее трех канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сутки.

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в остальных населенных пунктах сельского поселения на расчетный срок нерационально. На данных территориях рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Рекомендуется локальная очистная станция глубокой биологической очистки «ЮНИЛОС», обеспечивающая высокую степень очистки бытовых сточных вод (до

98%).

Строительство очистных сооружений канализации предполагается в южной части с. Совхоз им. Ленина с отводом земельного участка до 0,5 га.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

На сегодняшний день планово ведется реконструкция существующей системы водоотведения в с. Совхоз им. Ленина.

9.7.Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте из тринадцати имеющихся в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина»: в с. Совхоз им. Ленина.

Существующая система канализации имеет довольно высокий процент износа – около 80%.

В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Отсутствие канализационной сети у части населения муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

В связи с чем необходимо:

- прекращение сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод населенных пунктов и сельхозпредприятий;

- во всех населенных пунктах, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;

- сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском в водоемы или на земледельческие поля орошения;

- организация и очистка ливневых и талых вод с территории населенных пунктов.

9.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

На конец 2023 года планируется 95% обеспечение населения МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина» системами канализации.

Для надежного и бесперебойного водоотведения предусматривается строительство очистных сооружений и установка выгребов и септиков полной заводской готовности.

Необходимо приступить к строительству канализационного коллектора и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

9.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- подключение новых абонентов;

-качественный учет для своевременного расчета абонента.

9.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Отсутствие канализационной сети у части населения муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

9.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

9.7.5.Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной

документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

75 850 тыс. руб. – строительство централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе:

35 780 тыс. руб. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты;

9 770 тыс. руб. – строительство КНС, для обеспечения передачи стоков на очистные сооружения;

18 400 тыс. руб. – строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения;

3200 тыс. руб. – строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

1200 тыс. руб. – разработка проекта систем водоотведения в МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина».

7 430 тыс. руб. – реконструкция существующей системы водоотведения.

# РАЗДЕЛ 10 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Перспективные территориальные схемы (системы) обращения с отходами муниципального образования Ковардицкое сельское поселение рекомендуется разрабатывать с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТБО - переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующих полигонов для захоронения ТБО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТБО.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО:

1.	Экологические проблемы:

- действующая площадка полностью исчерпала свои объемы вместимости;

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками).

2.	Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3.	Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4.	Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

Направление включает следующие разделы:

4.1	Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2	Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

# 11 ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения  на 2012-2024 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2024 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2011г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса,   оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2011г.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета  области, бюджета  сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры  сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия. Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы -снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории  сельского поселения .

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению приведена ниже.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые
территории муниципального образования;

- снизить затраты на ремонты.

Заключение

Данная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Муниципального образования  сельское поселение «Село Совхоз им.Ленина» на 2012-2024 годы предусматривает  повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций  различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих  технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию  эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

| Наименование работ | Объем | Общая стоимость | Год ввода | Финансирование бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Перевод населения на индивидуальное отопление | 32 | 730,0 | 2012 | Местный бюджет |
| Строительство котельной и тепловых сетей для соц.культбыта | 1 | 5000,0 | 2013 | бюджет |
| Водоснабжение Водоснабжение д.Акатово проектные работы ,строительство водопроводных сетей и сооружений |  | 700,0 1000,0 | 2015 2016-2020 |  |
| Капитальный ремонт сооружений централизованного водоснабжения )собственность Калужской области) |  | 900,0 | 2016- 2020 |  |
| Капитальный ремонт шахтных колодцев |  | 500,0 | 2015 |  |
| Очистка Прудов с подготовкой пирсов для пожарных машин | 1200м3 | 450,0 370,0 | 2013 2014 |  |
| Водоотведение Проектные работы на строительство очистных сооружений | 1 | 900,0 | 2018 |  |
| Жилые дома Замена мягкой кровли на шиферную | 1 дом | 970,0 | 2013 |  |
| Ремонт кирпичных газоходов с перекладкой каналов | 2 дома | 950,0 | 2014 |  |
| Электроснабжение Расчистка трасс ЛЭП от деревьев и кустарников |  | 40,0 50,0 | 2013 2014 |  |
| Газоснабжение Д.Акатово С.Совхозим.Ленина- Ул.Черемушки |  | 200,0 400,0 | 2015 2016 |  |