РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

#### СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «УГОРСКОЕ»

## СЕЛЬСКАЯ  ДУМА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «УГОРСКОЕ»

### Р Е Ш Е Н И Е

25 сессии (очередная)

(первого созыва)

28 августа 2016 г.                                                                                               № 96

Об утверждении Программы

«Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

сельское поселение «Угорское» на 2016-2024гг.

С целью  обеспечения перспективного планирования развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, повышения инвестиционной привлекательности,  в соответствии с  Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 30.12.2004 г., ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» от 23.11.2011г,  требований «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований» № 204 от 06.05.2011 г.,  на основании Устава муниципального образования сельское поселение «Угорское»,

Сельская Дума  сельского поселения «Угорское»

РЕШИЛ А:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Угорское»на 2016-2024гг.(Приложение 1).

- Решение подлежит обнародованию  в установленном порядке.

- Контроль за исполнением  данного решения возложить на Главу Администрации МО СП «Угорское».

Глава сельского поселения

«Угорское»                                                                            Л.Д.Сущенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено:

Решением Сельской Думы

МО СП «Угорское»  № 96

от 28.08.2016г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «УгорскОЕ» Дзержинского района Калужской области

- Заказчик:

- Сельская Дума сельского поселения «Угорское»

- Исполнитель:

- Администрация  (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Угорское»

- 2016 год

- Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Угорское» на период до 2024 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 30.12.2004 г.; - Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» от 23.11.2011г - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» № 204 от 06.05.2011 г.; - «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» № 48 от 14.04.2008 г.; - Устав муниципального образования сельское поселение «Угорское»; - Генеральный план сельского поселения «Угорское» утвержденный Решением Сельской думы от 24.02.2016 г. № 51 |
| Заказчик Программы: | Сельская Дума сельского поселения «Угорское» |
| Разработчик Программы: | Администрация сельского поселения «Угорское» |
| цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Угорское» является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей на территории муниципального образования, улучшение качества жизни сельчан. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования должна являться базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, предоставляющих услуги на территории поселения. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности территории сельского поселения; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели Программы: | Перечень целевых индикаторов эффективности реализации программных мероприятий представлен в разделе 9 Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2016-2024 годы. 1 этап: 2016-2019гг 2 этап: 2019-2024 гг |
| Основные мероприятия | 1. В сфере водоснабжения - строительство новых артезианских скважин - строительство новых водопроводных сетей - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений - мероприятия по регулированию водопотребления ( установка приборов учета) - промывка и ремонт артезианских скважин - установка блоков обезжелезивания - замена( модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы 2. В сфере газификации - газификация населенных пунктов - мероприятия по регулированию газопотребления ( установка приборов учета) 3. В сфере электроснабжения - реконструкция сетей освещения улиц - оснащение приборами учета - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию энергии 4. Организация сбора и вывоза ТБО - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения - улучшение экологического состояния поселения - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО |
| Объем и источники финансирования Программы: | Источники финансирования: - внебюджетные инвестиции; - средства федерального, областного бюджетов; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2025гг., будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Угорское» (далее по тексту Программа) представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения.

Целью Программы  является обеспечение потребителей качественными и надежными коммунальными услугами.

Программа  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса   сельского поселения.

Правовыми основаниями для разработки Программы являются следующие федеральные нормативно-правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О  предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования».

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения МО СП «Угорское». Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО СП «Угорское» на 2016-2024годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков , отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы.,  утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575) , Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Демографическое  развитие  муниципального образования

Муниципальное образование СП « Угорское»  образовано 31 декабря 2015 года. Муниципальное образование сельское поселение «Угорское» расположено в центре европейской части России, на севере Дзержинского района и севере Калужской области. Сельское поселение на севере граничит с муниципальном образованием сельское поселение «Деревня Барсуки» и с Износковским районом, на северо-западе – с муниципальным образованием сельское поселение «Деревня Никольское», с восточной  стороны – с муниципальными образованиями сельские поселения «Деревня Галкино» и «Деревня Сени», на юге и западе с Юхновским районом Калужской области.

В состав МО СП «Угорское» входит  населенные пункты: с. Острожное, д. Богданово, д. Костино, д. Косово, д. Копоня,  р-зд Костино, д. Карловка, д. Плюсково,  д. Пахомово, д. Некрасово, д. Дюкино, д. Смагино, д. Слобода, д. Звизжи, д. Андреевка, д. Дубрава, д. Дорохи, д. Кольцово, д. Никола-Ленивец, д. Ерино,д. Потапово, д. Покров, д. Субботино, д . Шадеево общей площадью 14768,26 га. Центром МО СП «Угорское» является с. Острожное. Количество населенных пунктов, входящих в состав МО СП «Угорское»: деревень - 23, сел - 1. Численность постоянного населения на 01.01.2016 года составляет 1020 человек. В административном центре сельского поселения село Острожное проживает 541 человек. Удаленность от административного центра Дзержинского района г. Кондрово - 14 км, от г. Калуга - 60 км.

- Природно-климатические условия:

Климат сельского поселения «Угорское» умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом средними условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +17,8°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30-40 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

В течение года преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Средняя скорость ветра изменяется от 3,8 м/с летом до 4,9 м/с – зимой.

Характеристика  существующего состояния коммунальной инфраструктуры МО СП « Угорское»

В таблице приведены данные о наличии в населенных пунктах сельского поселения           « Угорское»  централизованных коммунальных услуг

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснаб- жение | Газоснабжение природным газом | Централизованное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Острожное | да | да | да |
| 2 | д. Костино | да | нет | нет |
| 3 | д. Богданово | да | да | нет |
| 4 | д. Косово | да | нет | нет |
| 5 | д. Копоня | да | нет | нет |
| 6 | Разьезд Костино | да | нет | нет |
| 7 | д. Карловка | нет | нет | нет |
| 8 | Косово-1 | нет | нет | нет |
| 9 | д. Звизжи | да | да | да |
| 10 | д. Андреевка | да | нет | нет |
| 11 | д. Ерино | да | нет | нет |
| 12 | Д. Дорохи | да | да | нет |
| 13 | д. Дубрава | да | нет | нет |
| 14 | д. Кольцово | да | нет | нет |
| 15 | д.Никола-Ленивец | да | нет | нет |
| 16 | д. Покров | да | нет | нет |
| 17 | д. Потапово | да | да | нет |
| 18 | д. Субботино | да | нет | нет |
| 19 | Д. Шадеево | нет | нет | нет |
| 20 | д. Плюсково | да | да | да |
| 21 | д. Пахомово | да | нет | да |
| 22 | д. Некрасово | да | нет | да |
| 23 | д. Дюкино | да | нет | да |
| 24 | д.Смагино | да | нет | да |
| 25 | д. Слобода | да | нет | да |
| 26 | д. Смагино- 1 | да | нет | нет |

Показатели сферы жилищно- коммунального

хозяйства   муниципального образования

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем  коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством  предоставления коммунальных услуг, неэффективным  использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения  проблем является:

- высокий % изношенности  коммунальной  инфраструктуры

- неудовлетворительное техническое  состояние жилищного фонда

- высокое содержание  железа в воде артезианских скважин

-высокий тариф по оплате за ЖКХ

Следствием износа  объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующих  запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в системах водоснабжения и других непроизводительных  расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно  сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | тыс.кв.м | 51250 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 6 |
| Нецентрализованное водоснабжение( колодцы) | шт | 33 |
| Водопроводы (протяженность сетей) | п.метр | 27 км |
| Водоотведение |  |  |
| Канализационные колодцы | шт | 42 |
| Иловые карты | шт | 2 (емкости) |
| Газификация |  |  |
| Газифицированные населенные пункты(природный газ) | шт | 6 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей | км | 122 |
| Количество светильников | шт | 100 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 1020 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | куб./чел | 1,5 |

Основные мероприятия по развитию систем

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и удовлетворительное состояние дорог являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития муниципального образования.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и дорог обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, ожесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ремонта дорог определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения,  водоотведения, строительства и ремонта дорог. Мероприятия сформированы с учетом потребности в услугах  водоснабжения и водоотведения, строительстве и ремонте дорог, требуемым населению и организациям в соответствии с нормативами и уровнем качества и надежности работы систем  водоснабжения и водоотведения, строительства и ремонта дорог при соразмерности затратах и экологических последствиях.

Характеристика состояния и проблем

коммунальной инфраструктуры.

Система водоснабжения.

Потребители  получают услугу  холодного водоснабжения  от ГП «Калугаоблводоканал».

Система  централизованного водоснабжения включает в себя: 6  артезианских скважин и 6  водонапорных башен. Общая протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения  составляет 33289 м. Все сети  сделаны из чугуна, стали и полиэтилена, 90% сетей имеют износ 85%. По всей протяженности сетей  имеется 145 водопроводных колодцев.

Основные технические характеристики  объектов водозаборных узлов

МО СП « Угорское»

| № |  | Наименование |  | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Водозаборный узел с. Острожное |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Расположение | № 1 в северо-западной части с. Острожное |  |  | № 2 в юго-западной части с. Острожное |
| 1.2 |  | Глубина скважины | 38,4 |  |  | 42 |
| 1.3 |  | Подключенная нагрузка: | Водонапорная башня 30 куб.м |  |  | Водонапорная башня 25 куб.м |
| 1.4 |  | Год ввода в эксплуатацию: | 1972 |  | 1980 |  |
| 1.5 Характеристики насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Марка |  | ЭЦВ-6-6,5-8,5 |  | ЭЦВ-6-6,5-8,5 |  |
| 1.5.2 | Электрическая мощность |  | 3 кВт |  | 3 кВт |  |
| 1.5.3 | Производительность |  | 6,5 куб.м/час |  | 6,5 куб.м/час |  |
| 1.5.4 | Напор |  | 85 м |  | 85 м |  |
| 2. Водозаборный узел д. Звизжи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расположение |  | В восточной части д. Звизжи |  |  |  |
| 2.2 | Глубина скважины,м |  | 40 |  |  |  |
| 2.3 | Подключенная нагрузка: |  | Водонапорная башня 15 куб. м |  |  |  |
| 2.4 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1975 |  |  |  |
| 2.5 | Количество артезианских скважин |  | 1 |  |  |  |
| 2.6 | Количество водонапорных башен |  | 1 |  |  |  |
| 2.7 Характеристики насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Марка |  | ЭЦВ – 6-6,5-125 |  |  |  |
| 2.7.2 | Электрическая мощность |  | 4 кВт |  |  |  |
| 2.7.3 | Производительность |  | 6,5 куб. м/ час |  |  |  |
| 2.7.4 | Напор |  | 125 |  |  |  |
| 2.7.5 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2013 |  |  |  |
| 3. Водозаборный узел д. Дюкино |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расположение |  | в восточной части д. Дюкино |  |  |  |
| 3.2 | Глубина скважины |  | 28,6 |  |  |  |
| 3.3 | Подключенная нагрузка |  | Водонапорная башня 30 куб. м |  |  |  |
| 3.4 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1995 |  |  |  |
| 3.5 | Количество артезианских скважин |  | 1 |  |  |  |
| 3.6 | Количество водонапорных башен |  | 1 |  |  |  |
| 3.7 Характеристики насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Марка |  | ЭЦВ -6-10-80 |  |  |  |
| 3.7.2 | Электрическая мощность |  | 4 кВт |  |  |  |
| 3.7.3 | Напор |  | 80 м |  |  |  |
| 3.7.4 | производительность |  | 10 куб. м/ час |  |  |  |
| 3.7.5 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2014 |  |  |  |

Техническое состояние систем водоснабжения.

Техническое состояние систем водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования.

В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Аварийность на водопроводных сетях превышает 2 аварии на 1 км. в год.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа артезианской скважины, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- отсутствие водоочистки;

- высокая ресурсоемкость производства;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- низкая надежность источника энергоснабжения;

- высокие показатели аварийности в сетях;

- высокие потери воды при транспортировке;

- отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

- отсутствие резервного источника водоснабжения

Организационный план по водоснабжению

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водонапорных сетей с установкой пожарных гидрантов по : с.Острожное, д.Кольцово, д.Субботино, д.Звизжи. | до 2022г. |
| 2 | Строительство водозаборных сооружений в д.Кольцово и д.Звизжи | до 2022г. |
| 3 | Полная реконструкция водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов в д.Звизжи | до 2022г. |
| 4 | Строительство станций водоподготовки на существующих и планируемых водозаборных сооружениях | до 2038г. |
| 5 | Строительство скважины в д.Плюсково | до 2018г. |

Предполагаемая сумма затрат составит  38 728,23 тыс.руб. без учета инфляции.

Водоотведение и  очистка сточных вод.

Из систем канализации  в сельском поселении имеются канализационные  колодцы

( 46шт.) в 2 населенных пунктах: д. Плюсково и с. Острожное в виде коллекторов и разрушенных очистных сооружений канализации.

Также в селе Острожное  существуют иловые карты (2 емкости), построенные в 2011 году.

Канализационные очистные сооружения (отстойники) имеют 100% износ, необходима  полная реконструкция. Общая протяженность сетей водоотведения   составляет 5620 м.

Перечень мероприятий по развитию централизованной системы  водоотведения   МО СП « Угорская волость».

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление проекта на строительство очистных сооружений и строительство очистных сооружений в с. Острожное | до 2017г с 2018г. |
| 2 | Замена изношенных участков канализационных коллекторов (4300м) и реконструкция очистных сооружений в д.Плюсково | до 2022г. |
| 3 | Строительство очистных сооружений и канализационных сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации в д.Звизжи и д.Кольцово | до 2022г. |

Предполагаемая сумма затрат составит  15 248,52 тыс.руб. без учета инфляции.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Снабжение  природным газом потребителей в МО СП « Угорское»  осуществляет  ООО « Газпром межрегионгаз Калуга», транспортировку газа осуществляет  филиал ОАО « Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово. В сельском поселении  природным газом  обеспечено  население 7 населенных пунктов. В поселении  количество квартир  и  индивидуальных  домовладений, газифицированных природным газом,  составляет  более 50%. Ведется  межпоселковая  газификация  7 деревень ( д. Богданово, д.Звизжи, д. Пахомово,д. Потапово, д. Смагино, д. Дорохи, д. Плюсково).

Мероприятия  по  газификации  предусматривают  разработку  необходимых  проектов  по газификации, а также  газификацию населенных пунктов  и объектов,  строительство газопроводов.

| № п/п | Наименование объекта газификации | Год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектирование | Строительство |
| 1 | Межпоселковый газопровод к территории Парка "Никола - Ленивец" |  | 2016 |
| 2 | Межпоселковый газопровод Звизжи - Субботино | 2019 | 2020 |
| 2.1 | Уличные газопроводы по д.Субботино | 2019 | 2020 |
| 3 | Котельная СДК с.Острожное | 2016 | 2017 |
| 4 | Межпоселковый газопровод Некрасово – Дюкино – Смагино 1 - Слобода | 2019 | 2020 |
| 4.1. | Уличные газопроводы Плюсково – Смагино - Пахомово | 2016 | 2017 |

- Характеристика сетей электроснабжения

Электроснабжение  на территории сельского поселения «Угорское»  осуществляет  ПО КЭС филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».  Услуги электроснабжения юридических и физических лиц осуществляется по договорам  присоединения и поставки электрической энергии.

Обеспеченность потребителей приборами учета электроэнергии составляет  около 100%.   Учет потребления электрической энергии светильниками уличного освещения планируется перевести на приборы учета к 2017 году, после замены   деревянных опор линий электропередач и укладки СИП.

Дефицит мощности отсутствует, что делает возможным подключение новых потребителей.

Для обеспечения перспективных потребителей услугами по электроснабжению, а также для обеспечения подключения районов перспективной застройки Программой предусмотрено замена устаревших деревянных опор электропередач на железобетонные с заменой проводов.

Стоимость строительства новых линий около 10 млн. рублей.

Перечень мероприятий по улучшению системы электрофикации

МО СП « Угорское».

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Острожное: замена деревянных опор – 120 проводов на кабельный – 7 150 п.м. по территории: замена опор – 131 провод – 7 800п.м. | с 2016 по 2018гг. |
| 2 | д.Смагино : замена деревянных опор – 20 провод – 2 000 п.м. д.Дюкино : замена опор – 20 провод – 2 000 п.м. | до 2022г. |

Предполагаемая сумма затрат составит  15 248,52 тыс.руб. без учета инфляции

- мероприятия по  СБОРу И утилизации тбо

- Краткий анализ существующего состояния системы  сбора и утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день услуга утилизации (захоронения) ТБО  на территории сельского поселения  не предоставляется и не планируется строительства полигона на  период до 2024 года..

Услуга по сбору, транспортировке и утилизации ТБО  оказывает  МУП КСК АТП (Калужское специализированное автотранспортное предприятие)

В настоящее время заключается договор с МУП «КС АТП» г.Калуга , которое работает в рамках  программы «Развитие системы обращения  с отходами производства и потребления» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области».

С целью очистки территорий общего пользования  администрация сельского поселения заключает договора с организациями по сбору и вывозу мусора  на полигоны ТБО, а также проводятся субботники – акции  «Чистые обочины» с участием работников администрации СП «Угорское»

Навалы мусора, которые  стихийно образуются незаконопослушными гражданами,  ликвидируются совместно и при помощи ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №2 по мере необходимости.

- Анализ эффективности и надежности имеющихся источников

- утилизации ТБО

Генеральным планом  сельского поселения предусматривается развитие планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов. Предлагается реализовать следующие мероприятия:

в 2017 году:

- заключение договоров на долгосрочное сотрудничество по вывозу и утилизации ТБО

в 2017 году:

- межевание земельных участков под монтаж заглубленных ёмкостей для сбора ТБО.

С 2017 года

-- плановый вывоз мусора согласно заключенным договорам.

- Воздействие на окружающую среду

Очистка территории сельского поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

На данный момент на территории сельского поселения периодически возникают  несанкционированные свалки площадью до 10 кв.м., куда вывозится мусор с придомовых территорий. Реальную угрозу экологической безопасности создает накопление биологических отходов, которые представляют непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды, здоровья человека, поскольку могут содержать или представлять угрозу распространения инфекционных болезней.

Для решения данной проблемы  планируется  до 2024 года строительство  по термическому обезвреживанию биологических отходов.

- ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ  В КОММУНАЛЬНЫХ

- УСЛУГАХ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ

- ПОСЕЛЕНИЕ   «Угорское»

- Теплоснабжение

С учетом газификации новых населенных пунктов, предполагается, что население будет продолжать  использование индивидуального отопления жилых домов, сочетая печное отопление и газовые котлы.

Холодное водоснабжение

При расчете прогноза  спроса на водоснабжение были учтены:

- фактические результаты,

- прогноз численности населения,

- прогноз  строительства индивидуальных жилых домов,

- реализация мероприятий по энергосбережению.

При расчете потребления воды населением учтены понижающие факторы за счет установки индивидуальных квартирных приборов учета.

Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации

Объем реализации воды потребителям в сельском поселении к 2024 году  увеличится на 4% по сравнению с 2016 г. за счет увеличения степени благоустройства существующих жилых домов и  увеличения жилого фонда поселения за счет нового строительства.

- Водоотведение

Прогноз спроса на услуги водоотведения  находится  во взаимосвязи с  потреблением воды и степенью благоустройства  жилых домов.

До 2024 года планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения в с.Острожное, реконструировать очистные в д.Плюсково, д.Звизжи и д.Кольцово .

- Газоснабжение

В прогнозе спроса на услуги газоснабжения учтены такие факторы как численность населения, фактическое потребление ресурса, прогноз расширения жилого фонда и предприятий соцкультбыта, реализация мероприятий по энергосбережению, реализация мероприятий предусмотренных Программой.

Планируется подключение газоснабжения  до 80% жилых домов в    сельском поселении.

До 2024 года будет наблюдаться увеличение потребления объемов газа за счет  подключения к газоснабжению д. Плюсково, Субботино, Некрасово, Дорохи и тд.,  а также за счет вновь открывающихся  предприятий.

- Электроснабжение

Прогноз спроса на услуги электроснабжения основан на прогнозе численности населения и нормативе потребления.

В 2024 году объем потребления электрической энергии населением  сельского поселения увеличится  среднем на 8% уровень 2016 года. Увеличение потребления электроэнергии  будет обусловлено ростом численности населения и  увеличением использования  бытовой техники.

- Сбор и транспортировка ТБО

В прогнозе спроса на услуги утилизации ТБО учтены такие факторы как численность населения, рост площадей индивидуальных жилых домов и полнота сбора отходов.

В 2024 году объем ТБО, принимаемых от населения   составит 27 т, что на 20% превышает уровень 2016 года. Увеличение объема образования ТБО обусловлено ростом численности населения.

целевые показатели развития коммунальной            инфраструктуры       муниципального образования

- СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УгорскОЕ»

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры  сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели Программы

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица . Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности Систем водоснабжения (водоотведения) | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
| 1.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность индивидуальными приборами учета, % |
| 1.5 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
| 2 | Система электроснабжения |  |
| 2.2. | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
| 3 | Система газоснабжения |  |
|  | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
| 4 | Сбор и транспортировка ТБО |  |
| 4.2 | Показатели надежности системы | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результаты реализации мероприятий  Программы

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Реализация программных мероприятий по системе  сбора и транспортировке ТБО обеспечит улучшение  экологической обстановки сельского поселения «Угорское».