Общество с ограниченной ответственностью «ПК ГЕО»

Муниципальный контракт № 43/23 от 27 апреля 2023 года Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | # Состав проекта | # 4 |
| --- | --- | --- |
|  | # Введение | # 5 |
| # I. | # Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | # 10 |
| # II. | # Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования | # 11 |
| # II.1 | # Общая характеристика | # 11 |
| # II.2 | # Природные условия и природные ресурсы развития территории | # 12 |
| # II.2.1 | # Природно-климатические условия | # 12 |
| # II.2.2 | # Инженерно-геологические условия | # 13 |
| # II.2.3 | # Природные ресурсы | # 15 |
| # II.3 | # Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям | # 18 |
| # II.3.1 | # Планировочные природоохранные ограничения | # 18 |
| # II.3.2 | # Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | # 20 |
| # II.3.3 | Санитарно-гигиенические ограничения | # 27 |
| # II.3.4 | # Объекты культурного наследия | # 35 |
| # II.4 | # Социально-экономическая характеристика сельского поселения | # 37 |
| # II.4.1 | # Демографические ресурсы | # 37 |
| # II.4.2 | # Экономическая база | # 41 |
| # II.4.3 | # Социальная инфраструктура и жилищный фонд | # 42 |
| # II.4.3 | # Социальная инфраструктура | # 42 |
| # II.4.4 | # Жилищный фонд | # 44 |
| # II.4.5 | # Транспортные сети | # 46 |
| # II.4.6 | Инженерные сети и сооружения | # 48 |
| # II.4.7 | # Функциональные зоны территории сельского поселения | # 52 |
| # III. | # Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий. | # 54 |
| # IV. | # Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий | # 54 |
| # V. | # Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории | # 55 |
| # VI. | # Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | # 56 |
| # VII. | # Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | # 75 |
| # VIII. | Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения | # 75 |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:30000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:30000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:30000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:30000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:30000 |
| 2.3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения | 1:30000 |

###### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области разработан ПК ГЕО (Калуга), в соответствии с Муниципальным контрактом №15-95 от 22.05.2015 г. утвержден Решением Сельской думой от 24.02.2016г. №51.

Проект внесения изменений в генеральный план МО СП «Угорское» Дзержинского муниципального района Калужской области выполнен ООО «ПК ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом №43/23 от 27.04.2023 г.

Проект внесения изменений в Генеральный план  СП «Угорское» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 16.05.2023 № 18 «О внесении изменения в приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области" (в ред. приказов Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 29.11.2016 № 150, от 29.07.2020 № 26); с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Дзержинский район» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5)утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны (в генеральном плане на территории МО СП «Угорское» особо экономические зоны отсутствуют);

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1)территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8)территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-Местоположение существующих и строящихся объектов капитального строительства.

# I.Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1640 (с последующими изменениями) |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 (с последующими изменениями) |
| 3. | Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 296 (с последующими изменениями) |
| 4. | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» | Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 (с последующими изменениями) |
| 5. | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1710 (с последующими изменениями) |
| 6. | Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 298 (с последующими изменениями) |
| 7. | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317 (с последующими изменениями) |
| 8. | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 302 (с последующими изменениями) |
| 9. | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. N 1596 (с последующими изменениями) |
| 10. | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 326 (с последующими изменениями) |
| 11. | Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» | Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 377 (с последующими изменениями) |
| 12. | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 316 (с последующими изменениями) |
| 13. | Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 (с последующими изменениями) |
| 14. | Государственная программа Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 (с последующими изменениями) |
| 15. | Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 321 (с последующими изменениями) |
| 16. | Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 300 (с последующими изменениями) |
| 17. | Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2040 года | Постановлением Правительства Калужской области от 15 декабря 2022 N 970 (с последующими изменениями) |
| 18. | Региональная программа «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12 января 2019 N 93 (с последующими изменениями) |
| 19. | Региональная программа «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 29 января 2019 N 38 (с последующими изменениями) |
| 20. | Региональная программа «Развитие здравоохранения в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 44 (с последующими изменениями) |
| 21. | Региональная программа «Социальная поддержка граждан в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 46 (с последующими изменениями) |
| 22. | Региональная программа «Развитие культуры в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 49 (с последующими изменениями) |
| 23. | Региональная программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 53 (с последующими изменениями) |
| 24. | Региональная программа «Развитие рынка труда в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 43 (с последующими изменениями) |
| 25. | Региональная программа «Доступная среда в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 30 декабря 2013 N 744 (с последующими изменениями) |
| 26. | Региональная программа «Развитие туризма в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 26 января 2019 N 122 (с последующими изменениями) |
| 27. | Региональная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 52 (с последующими изменениями) |
| 28. | Региональная программа «Охрана окружающей среды в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12 февраля 2019 N 98 (с последующими изменениями) |
| 29. | Региональная программа «Экономическое развитие в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области 25 марта 2019 N 171 (с последующими изменениями) |
| 30. | Региональная программа «Развитие дорожного хозяйства в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 06 февраля 2019 N 68 (с последующими изменениями) |
| 31. | Государственная программа Калужской области «Обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 январь 2019 г. N 52 (с последующими изменениями) |
| 32. | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2018 - 2028 годы | Постановление Правительства Калужской области от 22 марта 2018 г. N 172 (с последующими изменениями) |
| 33. | Государственная программа Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 26 марта 2019 г. N 175 (с последующими изменениями) |
| 34. | Государственная программа Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 48 |

# II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

# II.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Муниципальное образование сельское поселение «Угорское» (далее - МО СП «Угорское») расположено в центре европейской части России, на севере Дзержинского района и севере Калужской области. Сельское поселение на севере граничит с Износковским районом Калужской области, с восточной стороны - с муниципальным образованием сельское поселение «Деревня Галкино» и муниципальным образованием сельское поселение «Деревня Сени», на юге и западе – с Юхновским районом Калужской области.

МО СП «Угорское» - территориальное объединение сельских населенных пунктов в составе территорий: дер.Звизжи, дер. Андреевка, дер. Дорохи, дер. Дубрава,  дер.Ерино, дер.Кольцово, дер.Никола-Ленивец, дер.Покров, дер.Потапово, дер.Субботино, дер.Шадеево, дер.Плюсково, дер.Дюкино, дер. Некрасово, дер.Пахомово, дер.Слобода, дер.Смагино, с.Острожное, дер.Богданово, дер.Карловка, дер.Копоня, дер.Косово, дер.Костино, ж.-д. р-д Костино, общей площадью 14768,26 га. Центром МО СП «Угорское» является с. Острожное. Количество населенных пунктов, входящих в состав МО СП «Угорское» - 24. Численность постоянного населения на 01.01.2021 года составляет 1060 человека. Удаленность от административного центра Дзержинского района  г. Кондрово - 10 км, от г. Калуга - 60 км.

Картографическое описание границ сельского поселения «Угорское»

1) от узловой точки 1 в общем северном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества и сельскохозяйственным угодьям, по северной границе дер. Копони, пересекая железную дорогу Калуга - Вязьма на протяжении 4160 м, далее в общем юго-восточном и северо-восточном направлении по лесному массиву и лесным насаждениям на протяжении 6589 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Никольское" (узловая точка 47);

2) от узловой точки 47 в общем южном направлении по лесным насаждениям и лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая проселочную дорогу Костино - Никольское на протяжении 3550 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Галкино" (узловая точка 70);

3) от узловой точки 70 в общем юго-западном направлении по лесному массиву по границе Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 2103 м до точки 81;

4) от точки 81 в юго-восточном направлении вдоль полосы отвода железной дороги Калуга - Вязьма на протяжении 2000 м до точки 99;

5) от точки 99 в общем западном направлении, пересекая железную дорогу Калуга - Вязьма на протяжении 137 м, далее в северо-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги Калуга - Вязьма на протяжении 748 м, далее в общем западном направлении по лесному кварталу N 25 Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП на протяжении 2114 м до точки 118;

6) от точки 118 в общем южном направлении по лесному кварталу N 30 Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества восточнее водохранилища на протяжении 3375 м до точки 137;

7) от точки 137 в общем южном направлении по сельскохозяйственным угодьям и лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества пересекая проселочную дорогу Барсуки - Галкино на протяжении 3133 м до точки 193;

8) от точки 193 в общем юго-западном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского до р. Изверь на протяжении 4789 м (точка 220);

9) от точки 220 по середине р. Изверь против течения 399 м до точки 231;

10) от точки 231 в общем южном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества до пересечения р. Угры с границей муниципального образования "Деревня Сени" на протяжении 4360 м (узловая точка 253);

11) от узловой точки 253 по середине р. Угры против течения на протяжении 16596 м до точки 389;

12) от точки 389 в общем юго-восточном направлении по лесному массиву Озеренского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая проселочную дорогу "Галкино - Сени - Дурнево" - Плюсково на протяжении 3288 м до точки 417;

13) от точки 417 в общем западном направлении по лесному массиву Озеренского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 1068 м, далее в юго-западном направлении на протяжении 236 м, в юго-восточном направлении на протяжении 295 м, далее в юго-западном направлении на протяжении 276 м до точки 429;

14) от точки 429 в северо-западном направлении по лесному массиву Озеренского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 2174 м до точки 447;

15) от точки 447 по середине р. Угры против течения на протяжении 5689 м до пересечения с границей муниципального образования "Юхновский район" (узловая точка 513);

16) от узловой точки 513 по середине р. Угры против течения на протяжении 12895 м до точки 640;

17) от точки 640 в общем северном направлении по лесному массиву по границе Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 3401 м до точки 655;

18) от точки 655 на восток по лесному массиву по границе Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая проселочную дорогу Острожное - Звизжи - Смагино на протяжении 1224 м до точки 661;

19) от точки 661 в северо-восточном направлении по лесному массиву по границе Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая проселочную дорогу Острожное - Звизжи - Смагино на протяжении 2970 м, далее в общем северо-восточном направлении по безымянному ручью против течения на протяжении 1510 м до точки 713;

20) от точки 713 в северо-западном направлении по безымянному ручью против течения южнее дер. Шадеево на протяжении 2924 м, далее в северо-восточном направлении по лесному массиву по границе Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП на протяжении 2439 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Барсуки" (узловая точка 748);

21) от узловой точки 748 в северо-восточном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 3145 м до точки 767;

22) от точки 767 в общем юго-западном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 2276 м до точки 776;

23) от точки 776 в общем юго-восточном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП на протяжении 2504 м, далее в общем северо-восточном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП на протяжении 835 м, далее в направлении восток - северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ЛЭП до проселочной дороги в направлении дер. Беляйково на протяжении 2868 м (точка 803);

24) от точки 803 в юго-восточном направлении по проселочной дороге в направлении дер. Беляйково на протяжении 1264 м до точки 811;

25) от точки 811 в северо-восточном направлении, пересекая сеть мелиоративных каналов и р. Изверь по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая автомобильную дорогу Кондрово - Галкино - Острожное - Барсуки и р. Грязненку на протяжении 4363 м до точки 828;

26) от точки 828 в общем восточном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества и сельскохозяйственным угодьям на протяжении 2583 м до точки 849;

27) от точки 849 в общем северном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 860 м до точки 853;

28) от точки 853 в общем западном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 6250 м, далее в северо-западном направлении на протяжении 2880 м до пересечения с границей муниципального образования "Износковский район" (узловая точка 1).

- Список координат характерных точек границы

сельского поселения "Угорское"

| N точки | Координаты в системе МСК-40 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 466770.64 | 1263789.76 |
| 47 | 469053.81 | 1270802.19 |
| 70 | 466063.38 | 1270133.19 |
| 81 | 465406.85 | 1268317.48 |
| 99 | 464262.63 | 1269908.46 |
| 118 | 464239.98 | 1267433.73 |
| 137 | 461823.84 | 1268190.63 |
| 193 | 459006.84 | 1267813.71 |
| 220 | 456259.14 | 1266017.49 |
| 231 | 456435.09 | 1265673.51 |
| 253 | 452924.73 | 1264913.01 |
| 389 | 450574.68 | 1258785.85 |
| 417 | 449489.34 | 1261156.41 |
| 429 | 448960.68 | 1260227.70 |
| 447 | 449987.49 | 1258405.72 |
| 513 | 447164.72 | 1256471.53 |
| 640 | 452643.75 | 1253293.29 |
| 655 | 455572.67 | 1253780.78 |
| 661 | 455328.32 | 1254944.57 |
| 713 | 458855.37 | 1256555.88 |
| 748 | 461513.79 | 1254749.94 |
| 767 | 462903.12 | 1257219.63 |
| 776 | 461074.23 | 1256405.04 |
| 803 | 461252.34 | 1261158.48 |
| 811 | 460129.50 | 1261721.90 |
| 828 | 463760.73 | 1263815.19 |
| 849 | 464070.15 | 1265871.51 |
| 853 | 464872.05 | 1265868.72 |

## II.2  ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

### II.2.1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат Дзержинского района, в состав которого входит Угорское, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами - весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°C. Минимальная  температура воздуха составляет -35,2С, а максимальная - +35,4С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°C. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.  Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,8°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток. В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточ -ной температурой 8С отопитель –ного периода | Со среднесуточ- ной температу- рой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13 -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южно-

го и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4˚С ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

## II.2.2  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Ландшафтно-геоморфологические особенности

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и геологического строения в пределах поселения выделено двадцать типов ландшафтов.

I тип ландшафта (местности). Пологохолмистая морено-эрозионная среднеслаборасчлененная равнина, абсолютные отметки поверхности 190 – 230 м. Четвертичные отложения представлены суглинками: моренными грубозернистыми с включением валунов и покровными пылеватыми.

Общая мощность составляет 5 - 15 м. Коренные породы представлены глинисто-известняковыми отложениями нижнего и среднего карбона. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на суглинистой основе. Грунтовые воды находятся в коренных породах.

II тип ландшафта. Пологоволнистая водноледниково-моренная слабосреднерасчлененная равнина. Абсолютные отметки поверхности  190 - 210 м. Четвертичные образования представлены: моренными, водноледниковыми и покровными суглинками, песками разнозернистыми глинистыми.  Коренные породы в основном представлены тирригенно-известняковыми образованиями нижнего карбона и песчано-глинистыми слоями миоценового возраста неогенового времени. Мощности четвертичных образований сильно варьирует по площади района от первых метров до 15 м. Грунтовые воды, связанные с верховодкой наблюдаются на выположенных участках водоразделов. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на суглинисто-песчаной основе.

III тип ландшафта. Плоско-холмистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина значительно заболоченная. Абсолютные отметки поверхности 170 – 180 м. четвертичные образования представлены, в основном, песчаными гравелистыми суглинками, останцами моренных суглинков и в небольшом количестве наблюдается прослои гравелистых песков. Общая мощность этих отложений составляет 7-15 м. коренные породы представлены глинисто-известняковой толщей нижнего карбона, юрскими глинами и глинистыми песками валанжинского яруса нижнего мела. Из-за плоского рельефа и близкого залегания коренных пород четвертичные отложения обводнены. Почвы дерновые от слабоподзолистых до сильноподзолистых местами глееватые и глеевые на суглинистой основе.

IV тип ландшафта. Плоско-волнистая с мелкохолмистыми образованиями высотой до 10 м моренно-зандровая равнина. Сложен этот ландшафт, в основном, водноледниковыми песчаными суглинками, озом и останцами моренных холмов. Межхолмовые западины обычно заболочены. Покровные суглинки отсутствуют. Коренные породы представлены, в основном, песчано-глинистыми отложениями нижнего карбона, юрской системы и миоцена. Мощность четвертичных отложений сильно варьирует от первых метров до 10-15 м. Почвы дерново-сильно-подзолистые на песчаной основе.

V тип ландшафта. Плоская, пологоволнистая водноледниковая слаборасчлененная равнина значительно заболоченная. Четвертичные образования сложены водноледниковыми суглинками, песчано-гравийным материалом, глинистыми песками. Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 15 м до 25 м, коренные породы представлены в основном тирригенно-известняковым комплексом нижнего карбона. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные, местами глееватые на суглинистой суглинисто-каменистой основах.

VI тип ландшафта. Пологохолмистая моренно-водноледниковая слабосреднерасчлененная равнина. Четвертичные образования сложены моренными и водноледниковыми суглинками с прослоями песчано-гравийного материала в кровле песчаные покровные суглинки, общая мощность этих пород 10 – 20 м. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическими комплексами. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на песчаной основе.

VII тип ландшафта. Пологохолмистая моренная средне-слаборасчлененная равнина. Сложена, в основном, моренными суглинками мощностью до 30 м. Коренные породы представлены известняками окской толщи нижнего карбона, глинами юрской системы и песками миоценового возраста. Межхолмовые западины заболочены. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на суглинисто-каменистой основе.

VIII тип ландшафта. Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, местами заболоченная. Четвертичные отложения представлены в основном песчаными суглинками с включениями мелкого гравия различных пород и глинистыми песками. Коренные породы сложены песками, песчаными глинами миоценового горизонта неогеновой системы. Мощность четвертичной системы обычно редко когда превышает 10 м. Уровень стояния грунтовых вод высокий. Почвы  дерновые от сильноподзолистых до слабоподзолистых местами глееватые и глеевые. Абсолютные отметки поверхности 170 – 180 м. Есть отдельные редкие озоподобные холмы высотой до 10 м.

IX тип ландшафта. Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, местами заболоченная. Сложена в верхней части покровно-болотными суглинками ниже по разрезу залегают гравелистые пески и слои песчано-гравийного материала. Общая мощность четвертичных отложений составляет 17 – 30 м. Коренные породы представлены в основном песками азовской толщи среднего карбона и  ламкинской свиты миоценового возраста. Уровень стояния грунтовых вод высокий. Почвы в основном дерново-подзолистые глееватые. Абсолютные отметки  поверхности 155 – 170 м.

X тип ландшафта. Плоско-волнистая водноледниково-моренная слаборасчлененная равнина. Западины заболочены, наблюдается отдельные небольшие озера ледникового происхождения. Четвертичные образования представляют собой чередование ледниковых и водноледниковых отложений. Это суглинки, пески, песчано-гравийный материал, общая мощность достигает 40 м. Коренные породы представлены песками миоценового возраста. Абсолютные отметки поверхности 175 – 195 м. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

XI тип ландшафта. Плосконаклонная озерно-водноледниковая среднерасчлененная равнина. Четвертичные отложения сложены в основном пылеватыми песками и ленточными глинами в подошве залегают моренные суглинки. Общая мощность отложений составляет 30 – 43 м.

Коренные породы представлены известняками окского надгоризонта нижнего карбона.

XII тип ландшафта. Плоско-волнистая, плосконаклонная аллювиальноводноледниковая сильно-расчлененная равнина.  Четвертичные породы представлены: водноледниковыми и покровными суглинками, гравелистыми песками, песчано-гравийным материалом, ленточными глинами. Мощность этих образований сильно варьирует от первых метров до 52 м.  Почвы дерново-слабоподзолистые смытые и намытые.

XIII тип ландшафта.  Плоская аллювиальная равнина, сложена песками, местами вверху залегают покровные суглинки (правый берег р. Угры). Данный ландшафт образован на основе ландшафта типа 12, который постепенно переходит в третью надпойменную террасу. Высота поверхности террасы расположена на высоте 28 – 30 м. над урезом вод р. Угры. Терраса эрозионно-аккумулятивная, в цоколе которой залегают раннемосковские отложения или коренные породы. Почвы дерновослабоподзолистые на песчаной и суглинистой основе.

XIV тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – вторая надпойменная терраса. Терраса эрозионно-аккумулятивная сложена песками, песчано-галечным материалом. Высота террасы над урезом вод рек: Шани-Извери составляет 13 – 15 м., Угры – 16-18 м. Почвы супесчаные и песчаные дерново-луговые.

XV тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Высота ее над урезом вод мелких речек составляет 1,5 – 2,5 м, рек Угры, Шани, Извери – 5 -10 м, сложены песками. Почвы дерновые луговые песчаные.

XVI тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина со староречьями, прирусловыми валами, болотами. Сложена песками, галечниками, торфом, аллювиальными суглинками. Низкая пойма на малых реках и ручьях имеет максимальную высоту 2,0 м., высокая пойма – до 4 м. на р.Угра до 10 м. Почвы луговые дерновые.

XVII тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – представляет собой высокую пойму р. Суходрев в пределах древней палеодолины. Высота этой террасы над урезом вод р.Суходрев составляет 6-8 м. Мощности четвертичных образований составляют от 2-3 м., на поверхности третьей террасы до 50 м., в пойме р.Суходрев. Коренные породы представлены в основном породами нижнего карбона: известняки, глины, пески.

В пределах местностей типов 4,5,6,7 и 8 необходимо сохранять всю существующую растительность во избежание развития необратимых эрозионных процессов геологической среды.

XVIII тип ландшафта. Болота, иногда сопровождаются озерами с озерно-болотными отложениями в виде илов, торфа, сапропеля. Мощность этих образований обычно не превышает 5-7 м, при глубине озер до 10 м. Почвы торфяные болотные.

XIX тип ландшафта. Техногенный – карьеры, отвалы, нарушенные земли горнорудными производствами.

XX тип ландшафта. Крутые склоны речных долин. Уклон склонов более 5º . Сложены тонкопесчаными образованиями и пылеватыми суглинками. Осложнены суффозионными западинами обычно заболоченными.

В пределах первого типа ландшафта, там, где под четвертичными отложениями залегают известняки, наблюдается открытый и закрытый внутрипластовый карст.

Современные физико-геологические процессы проявляются чаще всего в виде различных форм эрозии. В долинах всех рек наблюдается боковой подмыв склонов. Ему подвержены уступы пойм, первой и второй надпойменных террас и склоны долин, сложенные мореной и водноледниковыми образованиями. В целом, интенсивность подмыва умеренная, но иногда бывает и значительной, высота обрыва при этом достигает 12 - 15 м. Глубинная эрозия наиболее четко проявляется в образовании промоин, растущих оврагов. Наиболее интенсивно овраги образуются в местах расположения крутых склонов. В долинах р. Угры, Шани, Извери отмечаются оползни и оплывы.

### II.2.3 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

### Поверхностные воды

Тип питания рек Калужской области – преимущественно снеговой, с участием дождевого  подземного стока. В соответствии с этим, распределения стока в течение года крайне неравномерно: во время весеннего половодья на реках проходит от 60 % до 90 % годового стока. В это время питание рек – исключительно подземное. Поэтому, с точки зрения использования поверхностных водных объектов, лимитирующий период представляют собой зима и лето.

Несмотря на достаточную в целом обеспеченность области поверхностными водными ресурсами, вследствие крайне неравномерного распределения речного стока в течение года, увеличение в перспективе прямого использования стока без его истощения можно связывать только с рядами, минимальные меженные расходы которых превышают 1 м3/с. Остальные реки области можно использовать для забора воды только при условии строительства прудов и водохранилищ, аккумулирующих сток весеннего половодья.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока.  На территории МО СП «Угорское»  протекает самая крупная река Угра, одна из чистейших рек Европейской части России.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Угра — река в Смоленской и Калужской областях России, левый приток Оки (бассейн Волги). Длина 399 км, площадь бассейна 15 700 км². Берёт начало на Смоленской возвышенности на юго-востоке Смоленской области.  Питание реки смешанное: доля стока талых вод в среднем составляет около 60 %, более 30 % годового стока приходится на грунтовые воды, и только около 5 % — на сток дождевых вод. Уровенный режим рек характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной низкой зимней меженью. Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается в первой декаде мая. В период половодья общий подъем воды над зимней меженью в среднем и нижнем течении Угры в многоводные годы составляет 10—11 м.  Средний расход воды в 35 км от устья — около 90 м³/сек. Замерзает в ноябре — начале января.

Долина реки пойменная, с шириной поймы 1—2 км, в нижнем течении — 3,5 км. Ширина русла в нижнем течении — 70—80 м. Глубины в межень на перекатах равны 0,4—0,6 м, наибольшие на плесах — 4 м. Средняя скорость течения воды — 0,4—0,6 м/с.

По Калужской области русло Угры простирается на 160 км. Главные её притоки: Воря, Ресса, Теча, Шаня, Изверь. Русло Угры сложено из песка и гальки. Угра впадает в Оку примерно в 15 км выше Калуги.

Угра почти на всем протяжении течёт в высоких лесистых берегах, встречаются, однако, и безлесные места. В низовьях много песчаных пляжей, в верховьях их почти нет.

Река Изверь, левый приток Угры, вытекает из озерца у деревни Фокино, течет, пересекая Угорско-Протвинскую низину, на юг и юго-восток и впадает в Угру на 50-м км на уровне 124 м. Течет преимущественно в открытой местности, лес подходит к реке лишь на отдельных участках. Длина реки 72 км, средний уклон 1,071 м/км.

Важной особенностью района является большое количество искусственных водоемов – прудов. Большинство из них создано в верховьях малых рек, долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га.

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, имеется много прудов.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды используются для орошения и рыборазведения.

### Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

В пределах МО СП «Угорское» отдельными артезианскими скважинами задействовано шесть водоносных горизонтов: пять из них пресной воды и один минерализованной. Большое количество водоносных горизонтов объясняется сложным геологическим строением  территории района. Основными, по количеству артезианских скважин, горизонтами вод хозяйственно-питьевого назначения являются упинский и окский.

Упинский горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона и развит повсеместно. Воды от умеренно-жестких до сильно-жестких с общим остатком от 4,08 мг экв./л до 16,0 мг экв./л. Содержание железа изменяется от 0,02 мг/л до 3,22 мг/л. Удельный дебит меняется от 0,2 м3 /ч до 27,0 м3 / ч.

Окский водоносный горизонт связан со слоями известняков: тарусского, веневского, михайловского и алексинского горизонтов. Он развит на значительной площади района и отсутствует только в современных и погребенных палеодолинах. Воды в основном умеренно-жесткие с содержанием общего остатка от 3,84 мг экв./л до 6,65 мг экв./л. Содержание железа колеблется от 0,08 мг/л до 13,86 мг/л, преобладают содержания до 1,0 мг/л.  Удельный дебит отдельных скважин меняется от 0,2 м3/ч до 83,0 м3/ч.

Местами, где отсутствуют известняковые толщи, используется в качестве источника питьевых вод тульский водоносный горизонт, приуроченный к кварцевым пескам нижнетульского подгоризонта нижнего карбона. Воды умеренно-жесткие, с содержанием железа от 0,37 мг/л до 2,5 мг/л. Удельный дебит изменяется от 0,13 м3/ч до 2,25 м3/ч.

К кварцевым пескам миоценового возраста приурочен водоносный горизонт. В настоящее время этот горизонт используется только в одном населенном пункте: Костино. Воды жесткие, с содержанием железа 0,0 – 0,3 мг/л.

К гравелистым пескам и песчано-гравийным слоям четвертичного возраста приурочен водоносный горизонт, который используется для хозпитьевых целей. Воды умеренно-жесткие, с содержанием железа от 0,09 мг/л до 3,39 мг/л. Удельный дебит по скважинам варьирует от 0,7 м3/ч до 10,0 м3/ч.

Все воды района гидрокарбонатно-кальциевые. Наличие пяти водоносных горизонтов гарантирует надежное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий района, при условии соблюдения охраны подземных вод от загрязнения поверхностными водами из заброшенных и действующих карьеров, в которых зачастую расположены стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод составляют 117,9 тыс. м3/сут.

Эксплуатационные запасы – 20,56 тыс. м3, в т. ч. подготовленные к промышленному освоению – 8,30 тыс. м3.

Характеристика качества подземных вод

Качественный состав подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов по территории МО СП «Угорское» охарактеризован как по фондовым материалам, так и по накопленной информации при ведении мониторинга ГМСН.

В процессе обследования водозаборов МО СП «Угорское» отмечаются характерные в целом по Калужской области нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

-неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья неэксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных на территории сельского поселения «Угорское»

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов по категориям |  |  | Товарная продукция | Горно-геологические условия |  | Степень обводнен-ности | Степень промышлен-ного освоения | Недропользо-ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Строительные пески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Богдановское участок №2 | К югу от д. Острожное, в 2 км северо-восточнее от д. Богданово г. Кондрово | 2052 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ после сортировки и отмывки | 3,84 | 6,37(песок) 3,08(ПГС) | сухая | Разработка | ООО «НерудТранс» |
| 2 | Богдановское участок №3 | В 1 км северо-восточнее д. Богданово, в 14 км от г. Кондрово | 3115 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ и строительных материалов | 3,96 | 8,78(песок) 7,58(ПГС) | обводненная | Разработка | ООО «Георесурс» |
| 3 | Богдановское | К югу от д. Острожное, в 2 км северо-восточнее от д. Богданово г. Кондрово |  | 29476 |  | Сырье для дорожно-строительных работ | 4,01 | 16,6 |  | Резерв |  |

# II.3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ

### II.3.1 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Федеральное бюджетное учреждение «Национальный парк «Угра»

Федеральное бюджетное учреждение «Национальный парк «Угра» образован в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 148.

В 2002 году национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО (МАБ). Профиль парка комплексный, статус федеральный. Положение о Национальном парке «Угра», утвержденно приказом Минприроды России 03.12.2015г №524 и зарегистрированно в Минюсте России 11.01.2016г.

На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:

1) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

2) сохранение историко-культурных объектов;

3) экологическое просвещение населения;

4) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

5) разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

6) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);

7) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Режим особой охраны территории национального парка

На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

4) предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов, а также в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);

7) заготовка живицы;

8) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);

9) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;

10) промысловая, спортивная и любительская охота;

11) промышленное рыболовство;

12) использование специальных пистолетов и ружей для подводной охоты;

13) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и растительного мира;

14) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

15) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест;

16) сплав древесины по водотокам и водоемам;

17) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий за пределами специально предусмотренных для этого мест;

18) организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

19) самовольное ведение археологических раскопок и иных поисковых работ, сбор и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

20) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в т.ч. с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории национального парка уполномоченными должностными лицами, с осуществлением спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением;

21) взрывные работы;

22) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых по согласованию с Учреждением);

23) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;

24) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением накопления отходов производства и потребления в соответствии с настоящим Положением;

25) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;

26) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием национального парка);

27) пролет летательных аппаратов ниже 500 метров над территорией национального парка без согласования с Учреждением;

28) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

29) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции);

30) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции).

На территории национального парка установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, согласно которому выделены зоны.

Зоны в границах сельского поселения:

1. Рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов туристической индустрии, музеев и информационных центров.

В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным, запрещаются отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.

В рекреационной зоне допускаются:

спортивное и любительское рыболовство;

заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд;

заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;

научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;

организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов,

смотровых площадок, туристических стоянок и мест отдыха;

строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной инфраструктуры;

размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под открытым небом;

сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;

выпас и прогон домашних животных на участках, специально определенных Учреждением;

размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;

временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

работы по комплексному благоустройству территории.

2. Особо охраняемая зона, предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий и посещение такой зоны в целях познавательного туризма. В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям перечисленным, запрещаются:

спортивное и любительское рыболовство;

пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов;

строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;

накопление отходов производства и потребления;

выпас домашних животных;

сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;

размещение ульев и пасек;

заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для собственных нужд.

В особо охраняемой зоне допускаются:

научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;

ведение экологического мониторинга;

проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;

организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.

Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.

3. Зона хозяйственного назначения, предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования Учреждения и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка.

В зоне хозяйственного назначения допускаются:

спортивное и любительское рыболовство;

заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;

заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд;

выпас и прогон домашних животных на участках, специально определенных Учреждением;

сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;

размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;

научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;

организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;

размещение музеев и информационных центров, в том числе с экспозицией под открытым небом;

работы по комплексному благоустройству территории;

развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;

временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с функционированием национального парка, с производственной деятельностью собственников, владельцев и пользователей земельных участков, не изъятых из хозяйственной эксплуатации и расположенных в границах национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в границах национального парка населенных пунктов;

реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, существующих в границах национального парка.

На территории национального парка (за исключением заповедной и особо охраняемой зон) без соответствующего разрешения разрешается пребывание граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка, и их близких родственников.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Согласно, письма Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области на территории МО СП «Угорское» памятники природы регионального значения отсутствуют

### II.3.2 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ПОЛОСЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются  территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угра | 399 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Грязненка | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Изверь | 72 | 200 | 50 | 20 |
| 4 | Стройка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

16.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

16.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

16.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

### II.3.3 САНИТЕРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории.

Состояние воздушного бассейна

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

За качеством атмосферного воздуха периодически ведется контроль силами лаборатории Калужского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Состояние атмосферного воздуха в г. Кондрово, полученные в рамках ведения территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Калужской области

| Наименование примеси | Номер поста | qср, мг/м3 | qм, мг/м3 | СИ | qср,/ПДКсс | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,130 | 0,330 | 0,660 | 0,86 |  |
| Взвешенные | 2 | 0,129 | 0,350 | 0,700 |  | 0,86 |
| вещества | 3 | 0,127 | 0,260 | 0,520 |  |  |
|  | 1 | 0,240 | 2,400 | 0,480 | 0,12 |  |
| Оксид углерода | 2 | 0,600 | 2,500 | 0,500 |  | 0,15 |
|  | 3 | 0,240 | 2,400 | 0,480 |  |  |
| Диоксид азота | 1 | 0,024 | 0,028 | 0,140 | 0,90 | 0,90 |
|  | 2 | 0,060 | 0,065 | 0,325 |  |  |
|  | 3 | 0,024 | 0,029 | 0,145 |  |  |
|  | 1 | 0,015 | 0,018 | 0,045 | 0,38 | 0,38 |
| Оксид азота | 2 | 0,039 | 0,043 | 0,108 |  |  |
|  | 3 | 0,015 | 0,018 | 0,045 |  |  |
|  | 1 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,80 | 0,80 |
| Диоксид серы | 2 | 0,040 | 0,040 | 0,080 |  |  |
|  | 3 | 0,040 | 0,040 | 0,080 |  |  |
| КИЗА | 3,09 |  |  |  |  |  |

Уровень загрязнения воздуха в целом - низкий (индекс загрязнения воздуха

0 < ИЗА < 4).

В 2013г. превышений ПДКСС СО, NO2 и взвешенных веществ в приземных слоях атмосферы не зафиксировано.

На основании проведенных исследований и в соответствие с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены санитарно-защитные зоны производственных объектов.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест.

Состояние водного бассейна

Государственная сеть наблюдений за состоянием водных объектов включает посты наблюдений Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Калужский ЦГМС – Филиал ФГБУ «Центральное УГМС»), створы наблюдений отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейнового водного управления (МОБВУ) Федерального агентства водных ресурсов и министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. В 2013 году Калужский ЦГМС – Филиал ФГБУ «Центральное УГМС» проводил стационарные гидрологические наблюдения за режимом поверхностных водных объектов, а также осуществлял контроль качества воды в 6 реках Калужской области. Мониторинг состояния дна (донных отложений) и берегов водных объектов, а также мониторинг качества воды поверхностных водных объектов, осуществлялся за счет средств областного бюджета министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вело наблюдения за качеством вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Регулярные наблюдения за качеством поверхностных вод проводили предприятия-водопользователи в створах, расположенных в непосредственной близости к водозаборам и выпускам сточных вод.

Поверхностные воды

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области осуществляет мониторинг состояния поверхностных водных объектов (крупных и малых рек) в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области».

Калужский ЦГМС – Филиал ФГБУ «Центральное УГМС» проводит исследования химического состава поверхностных вод бассейна р. Волги на территории Калужской области на водных объектах у населенных пунктов (р. Угра).

Данные о состоянии поверхностных водных объектов, полученные в рамках выполнения работы «Осуществление государственного мониторинга водных объектов Калужской области в части полномочий субъекта Российской Федерации»:

| Створ монито-ринга | Основные загрязня-ющие вещества | Сmax/ПДК |  |  | УКИЗВ |  |  | Качество воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Река Угра (мост) | БПК | 1,02 | 1,22 | 1,10 | 2,23 | 1,59 | 2,93 | 3 «а» загрязненная | 2, слабо загрязненная | 3 «б» очень загряз-ненная |
|  | ХПК | 1,25 | 1,36 | 1,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Азот нитритный | 3,05 | 3,35 | 2,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Железо | 6,03 | 1,63 | 5,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Медь | 3,00 | 1,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цинк | - | - | 1,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Марганец | 1,10 | 1,30 | 6,30 |  |  |  |  |  |  |

Река Угра. Качественный состав воды р. Угры в отчетном году сохранился на уровне прошлых лет – 3 «А» класс качества (загрязненная).

Превышения ПДК отмечались по 6 ингредиентам из 13, из которых только

загрязненность медью и железом относилась к характерной низкого уровня. Загрязненность органическими веществами по ХПК, аммонийным и нитритным азотом тяготела к неустойчивой. Существенного изменения среднегодовых концентраций выявлено не было (незначительно повышались концентрации азота нитритного и нитратного, растворенного кислорода (на 0,560 мг/дм3), уменьшались – тяжелых металлов (железа на 0,060 мг/дм3, меди на 0,600 мкг/дм3, цинка на 1,400 мг/дм3).

Коэффициент УКИЗВ составил 2,59. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зафиксировано.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Угорское» в дер. Звизжи (1962 г.), в дер. Костино (1939 г.) были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой среди крупного рогатого скота. Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала, принимающего участие в земляных работах, от указанного заболевания. В случае обнаружения останков животных (неорганизованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии.

Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории сельского поселения являются территории частных домовладений - мусоросборники, помойные ямы, места расположения которых, определены самими домовладельцами.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- организация системы санитарной очистки бытового мусора на территории сельского поселения;

- установка металлических контейнеров на площадках с твердым покрытием, с ограждением с трех сторон. Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года.

Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную очистку  и создает необходимые санитарно-экологические условия существования на территории населенных пунктов.

В границах МО СП «Угорское»  не имеется санкционированных свалок  (полигонов) твердых и промышленных отходов.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигоны г. Кондрово, пос. Товарково.

Вывоз ТБО производится специализированным транспортом ГП «КРЭО» согласно графику вывоза мусора.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест для утилизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП П-07.01-86, СНиП П-89-80, СНиП П-06-75, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора РФ.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

3.4 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Угорское» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице.

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1 | Церковь Рождества | 1820 г. | дер. Плюсково | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Церковь Троицы | 1802 г. | дер. Никола-Ленивец | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Братская могила | - | с. Острожное | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Курганный могильник | V-VI вв. | дер. Звизжи | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Селище | III-V вв, XV-XVII н.э. | дер. Звизжи, в 0,4 км к северо-западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 6 | Курганный могильник | - | дер. Звизжи, в 1 км к юго-востоку от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 7 | Курганный могильник | IV-VI вв. | дер.Никола-Ленивец, на левом берегу р. Угры, 1 км ниже села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 8 | Селище | XIII-XVII вв. | дер.Никола-Ленивец | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 9 | Селище | II-V вв, XV-XVII вв. н.э. | дер.Никола-Ленивец, в 0,25 км к юго-востоку от церкви | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 10 | Селище | XIII-XVII вв. | дер.Никола-Ленивец, в 0,4 км к юго-западу от церкви | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 11 | Городище | IV-I вв. до н.э. – IV-VII вв.н.э. | дер.Никола-Ленивец, левый берег | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 12 | Городище | IV-II вв. до н.э. – I пол. I тыс.н.э. | дер. Покров, в 0,4 км к северо-западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 13 | Селище | XV-XVII н.э. | дер. Покров, в 0,25 км к западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 14 | Селище | XIV-XVI вв. | дер. Потапово, юго-восточная окраина деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 15 | Селище | III-V вв, XIV-XIII вв. | дер. Дюкино, 0,5 км к юго-западу от деревни, лев.берег р. Угра | АКР 3 227. Арх. ИА.: № 5679. Л. 12, 13; № 6037. Л. 7,8 |
| 16 | Селище | XIV-XVII вв. | дер. Плюсково, юго-западная окраина села | АКР 250. Арх. ИА.: № 5679. Л.13 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |  |  |
| 1 | Усадьба Муромцевых. Флигель, молочная, церковно-приходская школа | XVIII-нач.XVII вв. | дер. Плюсково | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 2 | Колокольня церкви Покрова, приходской, православной, на кладбище | к. XIX в. | дер. Покров | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 3 | Здание магазина | 1920-е гг. | дер. Богданово, у западного берега | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |

## II.4 Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.4.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Общая численность постоянного населения СП «Угорское» составляет 1060 человек (на 01.01.2020 г.).

Динамика численности населения, чел.

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Угорское» | 1085 | 1079 | 1042 | 1051 | 1084 | 1052 | 1090 | 1091 | 1085 | 1064 | 1060 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

### II.4.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

В настоящее время на территории сельского поселения «Угорское» зарегистрировано 15 предприятий различной организационно-правовой формы.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор  экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши». Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов.

Основным направлением использования трудовых ресурсов является их преимущественное использование в отраслях, развивающихся на основе местного потенциала поселения (не зависящих от внешних факторов и условий).

Экономическая база поселения

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Нерудтранс» | г.Кондрово, ул.Стефанова | Добыча камня, песка и глины |
| 2 | ООО "Фито территория" | с.Острожное , ул.Заводская | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
| 3 | ООО СПФО | Дер.Плюсково | Свинокомплекс |
| 4 | Филиал калужского ОАО "КРИСТАЛЛ" - "Спиртовой завод Остроженский" | с.Острожное | Производство этилового спирта из сброженных материалов |
| 5 | ООО "АМЕГА-АГРО" | с.Острожное , ул.Заводская | Растениеводство, животноводство |
| 6 | ООО"АМЕГА-МТС" | с.Острожное , ул.Заводская | растениеводство |
| 7 | ООО "Фестивали никола-ленивца" | д.Никола-Ленивец | туризм |
| 8 | ООО "Ферма Никола-Ленивец" | д.Звизжи, ул.Центральная | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 9 | ООО «КБ Никола-Ленивец» | д.Звизжи | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 10 | ООО «Экохолдинг «Натуралия»» | с.Острожное , ул.Заводская | Торговля оптовая живыми животными |
| 11 | ООО «Многоцелевая фирма Авта» | с.Острожное , ул. Садовая | производство |
| 12 | ООО «Компас» | с.Острожное , ул.Заводская | производство |
| 13 | ООО «Випфорест» | с.Острожное , ул.Заводская | производство |
| 14 | ООО «Дживи» | с.Острожное , ул.Заводская | производство |
| 15 | ООО «Рыбкон» | с.Острожное , ул.Заводская | Рыбоводство пресноводное |

### II.4.3 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Угорское» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения.

Учреждения культуры

| № | Название | Адрес | Места | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | Год постройки здания | % износа |
| 1 | СДК | с. Острожное, ул.Заводская,д.2 | 320 | специально построенное | 1953 | 60 |
| 2 | СДК | дер. Звизжи, ул. Речная. дом 4 | 120 | специально построенное | 1968 | 50 |

Определяются три направления развития клубных учреждений: во-первых, необходимо улучшать материально-техническую базу учреждений (ремонты зданий, помещений, приобретение оборудования, мебели, костюмов и т.п.). Во-вторых, повышение привлекательности профессий работников культуры (увеличение уровня заработной платы работников культуры, принятие социально-ориентированных  программ по предоставлению жилья, льготам, принятие новой редакции положения об отраслевой оплате труда).  В-третьих, необходимо стремиться к созданию организационных и финансовых возможностей для повышения конкурентоспособности клубных учреждений на рынке оказания рекреационных услуг.

Библиотеки

| № | Наименование |  | Адрес |  | Кол-во фонда (экз.) |  | Характеристика строения учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Здание |  | Год постройки здания |  | % износа |  |  |  |
| 1 |  | Библиотека |  | с. Острожное, ул.Заводская,д.2 |  | 4500 |  | специально построенное |  | 1953 |  | 60 |  |  |
| 2 |  | Библиотека |  | д. Звизжи, ул. Речная. дом 4 |  | 5900 |  | специально построенное |  | 1968 |  | 50 |  |  |

Библиотеки были и остаются базовыми структурами в развитии информационного общества и информационной экономики в условиях многовариантного создания, хранения и предоставления информации и знаний (печатные издания, электронные носители информации, Интернет).

Образование и воспитание

В настоящее время в сельском поселении три муниципальных дошкольных образовательных учреждений  (далее – МДОУ) и три муниципальные средние общеобразовательные школы (далее – МСОШ) основного общего образования: Звизжевская, Плюсковская, Остроженская.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

| Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ.школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений |  | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся | Здание: типовое, специальное, приспособленное. | Год постройки | % износа |
| Остроженская МСОШ | с. Острожное |  | 120 | специально построенное | 1964 | 60 |
| Звизжевская МСОШ | дер. Звизжи |  | 56 | типовое |  | 70 |
| Плюсковская МСОШ | дер. Плюсково | 75 | 20 | типовое | 1970 | 60 |
| Детский сад | дер. Плюсково |  | 4 | здание школы |  | 70 |
| Детский сад «Лапушка» | дер. Звизжи |  | 10 | здание школы | 1972 | 60 |
| Детский сад «Кроха» | с. Острожное |  | 24 | приспособленное | 1964 | 65 |

Спортивные сооружения

В сельском поселении расположены три спортивных открытых площадки в с. Острожное, дер. Звизжи и дер. Плюсково и детские игровые площадки.

Характеристика учреждений связи

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес | Емкость |  | Характеристика строения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы Изм. | Емкость | Типовое приспособленное | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Почта России | дер.Звизжи | м² | 20 | Здание администрации | 1985 |
| 2 | Почта России | с. Острожное | м² | 50 | специальное | 1978 |
| 3 | Почта России | дер. Плюсково | м² | 50 | специальное | 1982 |

Учреждения здравоохранения

| Наименование учреждения (больница, поликлиника, амбулатория) мед.пункты, аптеки, СЭС, диспансеры, станции скорой помощи и т.д.), ведомственная принадлежность | Адрес | Пропускная способность (больницы – кол-во коек по проекту, поликлиники и амбулатории – число посещений в смену, в день, станции скорой помощи – к-во автомашин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособленное | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ФАП | д. Плюсково | 15 ч/день | 1 | специальное | 1978 |
| ФАП | д. Звизжи | 17 ч/день | 1 | Здание администрации | 1985 |
| ФАП | с. Острожное | 22 ч/день | 3 | Здание администрации | 1980 |

На территории поселения действует три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Также ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся в районном центре - г. Кондрово.

Учреждения отдыха и туризма

На территории МО СП «Угорское» учреждения отдыха и туризма представлены парком и скульптурным ансамблем в д. Никола-Ленивец.

Никола-Ленивец— это самый большой арт-парк Европы вокруг крохотной деревни в Калужской области. Никола-Ленивец — это 650 гектаров земли, открытой для творческих экспериментов и поиска нестандартных решений в разных областях — от искусства до экофермерства.

В создании объектов участвовали как художники и архитекторы международного уровня, но и местные жители. Задачей проекта является создание естественной саморегулируемой территории для отдыха, работы и жизни.

Ритуальное обслуживание населения

В МО СП «Угорское» расположено 4 действующих кладбища. По действующим нормативным документам площадь кладбищ должна составлять 0,24 га на 1000 чел.

Характеристика кладбищ

| Адрес | Название | Площадь (га) | Размер санитарно-защитной зоны (м) | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Открытое (степень заполнения %) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено подхоронение (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. дер. Звизжи | Кладбище | 0,35 | 50 | 80 | - | да |
| 2. д. Никола-Ленивец | Кладбище |  | 50 |  | 2007 | нет |
| 3. д. Костино | Кладбище | 0,23 | 50 | 80 | - | да |
| 4. д. Плюсково | Кладбище | 0,15 | 50 | 60 | - | да |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Угорское» обслуживает пожарная часть № 43 Управления Государственной Противопожарной Службы, расположена в г. Кондрово. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Вода для пожаротушения отбирается пожарными машинами из р. Угра,

р. Изверь и имеющихся водоемов. Площадки (пирсы) для отбора воды не оборудованы.

Сведения по пожарным гидрантам

| № п/п | Наименование населенного пункта |  | Количество ПГ, стоящих на учете |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Острожное | 2 на учете администрации сельского поселения |  |
| 2. | дер. Плюсково | 1 на учете администрации сельского поселения |  |

Необходимо оборудовать все водонапорные башни  приспособлениями для отбора воды пожарной техникой.

### II.4.4 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 1966,9 | 45 | 52 |
| Панельные | 10 | - | 10 |
| Блочные | 1136,9 | 43 | 33 |
| Смешанные | 43 | 38 | 5 |
| Деревянные | 10057,9 | 629 | 243 |
| Прочие | 15 | 13 | 2 |
| По годам возведения: до 1920 |  |  |  |
| 1921-1945 | 93,2 | 7 | - |
| 1946-1970 | 7520,4 | 333 | - |
| 1971-1995 | 3847,9 | 107 | 5 |
| После 1995 г. | 5419 | 33 | 13 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 12852,8 | 213 | 18 |
| от 31% до 65% | 10,3 | 125 |  |

Составлено по данным администрации сельского поселения

II.4.5 ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Угорское» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. С помощью железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются основные пассажирские и грузоперевозки, а также осуществляется связь с другими  районами.

Муниципальное образование обладает развитой автомобильной транспортной сетью. Во все населенные пункты сельского поселения проходят дороги с улучшенным покрытием.

Реестр автомобильных дорог местного значения

| Населенный пункт | Название дороги | Тип покрытия |  |  |  | Протяжен- ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Бетон |  |
| Звизжевская территория | «Острожное-Звизжи»-Дорохи |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
|  | Звизжи- Субботино |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  | «Звизжи-Покров»-Дубрава |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  | Звизжи-Покров |  | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  | «Острожное-Звизжи-Смагино»-Ерино |  |  |  | 3,5 | 3,5 |
|  | Ерино-Андреевка |  |  | 2,0 |  | 2,0 |
|  | «Звизжи-Смагино»-Кольцово |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  | Кольцово-Шадеево |  |  |  | 3,6 | 3,6 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 17,2 |
| Остроженская территория | «Острожное-Звизжи»-Богданово |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  | Острожное-Костино |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | «Острожное-Костино»-Косово |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
|  | Костино-Копоня |  |  | 3,0 |  | 3,0 |
|  | «Костино-Никольское»-Карловка |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 8,6 |
| Некрасовская территория | «Смагино-Звизжи»-Некрасово |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
|  | «Смагино-Некрасово»-Пахомово |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
|  | «Смагино-Плюсково»-Дюкино |  | 2,7 |  |  | 2,7 |
|  | Плюсково-Слобода |  | 4,0 |  |  | 4,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 9,0 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Идентификационные номера | Наименование дорог | Тип покрытия/ категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 29 ОП МЗ 29Н-094 | Кондрово-Галкино-Острожное-Барсуки | Асфальтобетонная, IV тех. категория |
| 2. | 29 ОП МЗ 29Н-116 | Острожное-Звизжи-Смагино | Асфальтобетонная,из щебня и гравия, каменная мостовая, IV-V тех. категория |
| 3. | 29 ОП МЗ 29Н-103 | Галкино-Сени_Дурнево-Плюсково | Асфальтобетонная,из щебня и гравия, каменная мостовая, V тех. категория |
| 4. | 29 ОП МЗ 29Н-112 | Звизжи-Субботино_потапово-Дубрава-Покров | Асфальтобетонная,из щебня и гравия, каменная мостовая, V тех. категория |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Автозаправочных станций нет.

Автобусные маршруты, организованные Кондровским АТП, проходящие по территории сельского поселения: г.Кондрово – с.Острожное – дер.Звизжи; Кондрово- Звизжи через день 2 рейса в день.

Имеются автобусные остановки: в с. Острожное – 2 остановки, в д. Богданово - 1 остановка, в дер. Звизжи – 1 остановка.

Маршрут школьного автобуса: с.Остожное – дер.Галкино, с.Острожное –дер. Барсуки, и с.Острожное –дер. Звизжи.

Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения Угорское проходит неэлектрифицированный участок железнодорожной линии Мятлевская-Говардово направления Калуга-Вязьма Московской железной дороги. На территории сельского поселения расположены железнодорожные остановочные пункты: разъезд Костино и 108 км.

II.4.6 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на территории МО СП «Угорское», осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет около 18 км. Все сети сделаны из чугуна, стали и полиэтилена, 90 % сетей имеют износ 85 %. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от артезианских скважин и водонапорных башен.  Водонапорные  башни расположены в: д. Дюкино – 1 шт. 30 м³, д. Слобода – 1шт. 30 м³, д. Звизжи – 1 шт. 30 м³,  д. Кольцово -1шт.  30 м³,  с. Острожное  - 2 шт. по 30 м³.

Артезианские скважины: 2 скважины в селе Острожное, 2 скважины в дер. Звизжи, 1 скважина в дер. Смагино и 1скважина в дер. Дюкино обеспечивает водой 4 населенных пункта: дер.Дюкино, дер.Плюсково, дер.Некрасово, дер.Пахомово.

Имеются четыре крана отбора проб. Вода из артскважин поступает как напрямую в сеть, так и через водонапорные башни. Требуются сооружения водоподготовки.

Питьевой водопровод по степени обеспеченности подачи воды относится по численности населения к 3 категории. Перерыв в подаче воды допускается на время проведения ремонта, но не более 24 часов.

Для проведения физико-химических и бактериологических анализов заключен договор с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Водоснабжение с. Острожное осуществляется от двух  скважин, расположенных в с. Острожное. Установлены две водонапорные башни Рожновского объемом по 30 куб.м. каждая.  Водонапорная сеть состоит из водоразборных колонок и двух пожарных гидрантов.

Водоснабжение д. Некрасово осуществляется от  скважины, расположенных в д. Дюкино. Там же установлена водонапорная башня Рожновского объемом 30 куб.м. Водонапорная сеть состоит из трех водоразборных колонок.

Водоснабжение  д. Пахомово осуществляется от  скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Дюкино. Водонапорная сеть состоит из шести водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Дюкино осуществляется от  скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Дюкино. Водонапорная сеть состоит из четырех водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Плюсково осуществляется частично от  скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Дюкино и частично от скважины и водонапорной башни, расположенных в  д. Плюсково. Водонапорная сеть состоит из одиннадцати водоразборных колонок и одного пожарного гидранта.

Водоснабжение  д. Смагино осуществляется от  скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Плюсково. Водонапорная сеть состоит из четырех водоразборных колонок.

Водоснабжение  д. Звизжи осуществляется от  скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м.,  расположенных в  д. Звизжи.

Канализационные очистные сооружения отсутствуют, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем  хозяйственно-бытовые стоки.

В сельском поселении объекты канализации есть только в с. Острожное  в виде коллекторов и разрушенных очистных сооружений канализации (ОСК), которые срочно требуют реконструкции.

Электроснабжение

Электроснабжение МО СП «Угорское» осуществляется от Источника электроснабжения Дзержинского района – ПС 220 кВ Спутник, находящейся в г.Калуга п.Ольговский,  по высоковольтным линиям ВЛ-110.

От КТП проходит линия ВЛ-0,4 по деревням и предприятиям.

Электроснабжение потребителей МО СП «Угорское» осуществляется электроснабжающей организацией «филиал «Калугаэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье». Имеет связь с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской энергосистемами.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно- бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение этих населенных пунктов  осуществляется от ГРС Кондрово – ГРС Порослицы. Существующая ГРС «Кондрово» получает газ от магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск – Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1971 году. Газ потребителям поселения подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на входе 12 гкс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 6,0 мм, сталь).

Подача газа осуществляется по трех ступенчатой схеме.

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП (с. Острожное), где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

В настоящее время  газифицирован  только один населенный пункт – село Острожное.

В дальнейшем планируется строительство газопровода до дер. Костино, дер. Богданово, дер. Дорохи, дер. Дубрава, дер.  Потапово, дер. Звизжи, дер. Кольцово, дер. Дюкино, дер. Некрасово, дер. Плюсково, дер. Пахомово,  с резмещением пункта ГРП.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта МО СП «Угорское» осуществляется от газовых котлов автономно. Котельных на территории сельского поселения нет. Частные жилые дома отапливаются индивидуально от печного, либо газового отопления.

Состояние отопительных систем требует произвести реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования с заменой котлов на более экономичные с меньшим расходом условного топлива и более высоким КПД.

Телефонизация

Телефонная связь в МО СП «Угорское» как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается. Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи. Однако, следует отметить, что основное развитие телефонной связи идет в районном центре и некоторых крупных сельских поселениях, в то же время в большинстве районных центрах и сельской местности развитие средств связи идёт значительно медленнее.

Услуги сотовой связи на территории МО СП «Угорское»  предоставляют МТС, Мегафон, Билайн. На территории развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств.

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Планируется расширения станционной емкости EWSD порядка 500 номеров и 1000 портов широкополосного доступа в Интернет.

Радиофикация и телевидение

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Угорское» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио «Шансон» (71,72 МГц), «Русское радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Почтовая связь

Сельское поселение «Угорское» обслуживает почтовое отделение Управления федеральной почтовой связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России» расположенное в дер. «Звизжи». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

II.4.7 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территориальное планирование СП «Угорское» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Жилые зоны. Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки. В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Общественно-деловые зоны. Зона размещения объектов административного, образовательного, культурно-бытового обслуживания, и иной общественно-деловой деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны. Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Зоны транспортной инфраструктуры. Зоны размещения транспортной инфраструктур.

Зоны инженерной инфраструктуры. Зоны размещения инженерной инфраструктуры.

Зона сельскохозяйственного использования. Территории  сельскохозяйственных угодий.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Рекреационного назначения. Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки

Иные рекреационные зоны. Зоны размещения земель особо охраняемых территорий и объектов.

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Зоны, предназначенные для ведения гражданами садоводства и огородничества.

Зона акваторий. Зона размещения объектов гидрографии (реки, ручьи, озера, пруды и др.)

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда.

Зона кладбищ. Зона размещения гражданских и воинских мест  захоронений.

Иные зоны. Территория размещения объектов культурного наследия. Земли запаса

Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- объекты культурного наследия;

- территории водоохранных зон;

- территории зон санитарной охраны;

- территории охранных зон от ЛЭП;

- полоса отвода от железной дороги;

- санитарный разрыв от магистрального газопровода;

- территории санитарно-защитных зон от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- территории санитарно-защитных зон от объектов специального назначения.

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Размещение планируемых объектов местного значения поселения на территории сельского поселения не предусматривается.

# IV. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

На территории сельского поселения «Угорское» не планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации.

В соответствии со схемой территориального планирования Калужской области (утв. Постановлением Правительства Калужской области от 02.09.2022 № 669) на территории сельского поселения планируется размещение объектов регионального значения представленных в нижеследующей таблице.

Перечень объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Межпоселковый газопровод к д. Некрасово, дер. Дюкино Дзержинского района Калужской области | Определяется проектом | Дзержинский район, МО СП «Деревня Карцово», дер. Некрасово МО СП «Угорское», дер. Дюкино | Первая очередь (2023-2024) | Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444) - |
| 2 |  | Газопровод межпоселковый к дер. Слобода - дер. Беляйково - дер. Шестаково Дзержинского района | - | Дзержинский район, МО СП «Угорское», дер. Слобода МО СП «Деревня Барсуки», дер. Шестаково | Первая очередь (2024-2025) |  |
| 3 |  | Газопровод межпоселковый дер. Кольцово - дер. Никола-Ленивец Дзержинского района |  | Дзержинский район, МО СП «Угорское», дер. Кольцово, дер. Никола-Ленивец | Первая очередь (2024-2025) |  |
| 4 |  | Газопровод межпоселковый к н.п. Покров Дзержинского района | Протяженность – 1,1 км | Дзержинский район, МО СП «Угорское», дер. Покров | Первая очередь, расчетный срок (2026-2041) |  |
| Объекты капитального строительства в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация медицинской помощи населению | ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница №6" Некрасовский ФАП | 10 посещений в смену | Калужская область, Дзержинский район, СП «Угорское», д. Плюсково | Первая очередь (2024) | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 6 |  | ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница №6" Остроженский ФАП | 10 посещений в смену | Калужская область, Дзержинский район, СП «Угорское», с. Острожное | Первая очередь (2023) |  |

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

На территории сельского поселения «Угорское» не планируется размещение объектов местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района.

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Исходя из географического положения и климатических условий, на территории сельского поселения не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек и ручьев, протекающих по территории.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

### Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Природные пожары

Больше половины территории сельского поселения занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования согласно Лесному плану Калужской области, на 2019-2028 годы (утвержден 29.12.2018г Постановление губернатора Калужской области №588) преобладают леса 2-го и 3-го класса средней степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий сельского поселения. (в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298).

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд:

1. Разработка и утверждение в сельском поселении плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах сельского поселения.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделяя особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории сельского поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

- противопожарную пропаганду и организационно-технические мероприятия.

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- запрет на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- запрет на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- запрет на выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- устройство эрозионных полос;

- очистка лесного фонда от захламленности;

- противопожарного обустройства лесов (создание противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов).

Геологические и гидрологические процессы

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на территории деревень, являются:

- Пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие техногенное подтопление и заболачивание территории.

- Линейная (донная и боковая) эрозия.

- Карстово-суффозионные процессы.

На территории сельского поселения комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории сельского поселения тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явления особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

Перечень опасных метеорологических явлений (ОЯ), проявление которых возможно на территории поселения представлено в таблице.

| Название ОЯ | Характеристики и критерии или определение ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч |
| Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
| Сильный мороз | В период с декабря по февраль значение минимальной температуры воздуха достигает 40 гр. мороза или ниже, в ноябре - 32 гр. мороза или ниже, в марте - 34 гр. мороза или ниже |
| Аномально-холодная погода | В течение 5 дней подряд и более значение среднесуточной температуры меньше климатической нормы на 9 гр. и более или/и значение минимальной температуры воздуха достигает 30 гр. мороза или ниже |
| Сильная жара | В период с июня по август значение максимальной температуры воздуха достигает 37 гр. тепла или выше, в мае - 34 гр. тепла или выше |
| Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 9 °С и более |
| Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 °С по формуле Нестерова) |

Защита территории от затопления и подтопления

Согласно Правилам определения границ зон затопления (подтопления), утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в поселении границы зон затопления (подтопления) в установленном порядке определены для реки Угра:

- граница зоны затопления реки Угра, реестровый номер 40:00-6.650;

- граница зоны слабого подтопления территории, прилегающей к зоне затопления поверхностными водами реки Угра при уровне 1% обеспеченности во время весеннего половодья, реестровый номер 40:04-6.2034;

граница зоны умеренного подтопления территории, прилегающей к зоне затопления поверхностными водами реки Угра при уровне 1% обеспеченности во время весеннего половодья, реестровый номер 40:04-6.2033;

Границы зон затопления и подтопления отображены на карте границ зон с особыми условиями использования территории и карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При наличии на территории поселения негативных процессов затопления и подтопления застройки и объектов капитального строительства, защиту территории необходимо осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок.

Для предотвращения затопления необходимо строительство:

- дамб обвалования;

- дренажей;

- водосбросных сетей;

- быстротоков;

- насосных станций.

В качестве защитных сооружений возможно использование существующих или проектируемых дорог, проходящих по пойменным территориям, строительство которых осуществляется в насыпи.

Защита от подтопления включает:

- локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений локальными дренажами путем строительства локальных пристенных или кольцевых дренажей;

- строительство магистральных дренажных коллекторов;

- подсыпку территории под вновь строящиеся отдельно стоящие здания или группу зданий;

- ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за деформациями оснований зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

### Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К возможным источникам возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на территории поселения относятся:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС

Взрывы и пожароопасность обусловлена наличием на территории поселения взрывопожароопасных объектов, в том числе: газонаполнительных и газозаправочных станций, магистральных газопроводов, складов ГСМ.

Аварии с АХОВ на транспортных магистралях

Перевозок АХОВ и ЛВЖ по автомобильным дорогам в сельском поселении осуществляется по автомобильной дороге Кондрово-Галкино-Острожное-Барсуки.

Угловые размеры зоны

возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с |  0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 |  2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

| Параметры |  |  |  | Аммиак |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8 м3 |  |  | 54 м3 |  |  |
| Степень заполнения цистерны, % |  |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль |  |  |  | 17.03 |  |  | 17.03 |  |  |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 |  |  |  | 0.0073 |  |  | 0.0007 |  |  |
| Пороговая токсодоза, мг*мин |  |  |  | 0.6 |  |  | 15 |  |  |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т |  |  |  | 5,18 |  |  | 34,94 |  |  |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,014 |  |  |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т |  |  |  | 0,150 |  |  | 1,016 |  |  |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин |  |  |  | 1:21 |  |  | 1:21 |  |  |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком |  |  |  | 0,079 |  |  | 0,43 |  |  |
| Вторичным облаком |  |  |  | 1,49 |  |  | 4,8 |  |  |
| Полная |  |  |  | 1,53 |  |  | 5,0 |  |  |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км |  |  |  | 1,53 |  |  | 5,0 |  |  |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км |  |  |  | 1,732 |  |  | 5,629 |  |  |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная |  |  |  | 3,66 |  |  | 39,21 |  |  |
| Фактическая |  |  |  | 0,19 |  |  | 2,024 |  |  |
| Параметры | Соляная кислота |  | Аммиак |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 т | 120 т | 0,02т | 0,08т | 0,1т | 0,19т |  | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |  | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |  | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0· 10-6 | 3,0· 10-5 | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 |  | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0· 10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 |  | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |  | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |  | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 |  | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 |  | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 |  | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 |  | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 |  | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0· 10-5 | 6,0· 10-4 | 0,001 | 0,004 |  | 0,004 | 0,006 |
| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,3т | 0,35т | 0,4 т | 0,45т | 0,5т | 0,7т |  | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |  | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 |  | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 |  | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0· 10-4 | 1,0· 10-5 | 4,0· 10-4 | 1,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 |  | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 |  | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |  | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 |  | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 |  | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 |  | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 |  | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 |  | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,175 | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 |  | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 |  | 0,022 | 0,03 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2т | 1,63т | 1,7т | 2,0т | 2,4т | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака и соляной кислоты;

- ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Аварии на транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице.

Характеристика действия ударной волны

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 4.1.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Выводы: При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источниками чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера (в соответствии с п. 11.5 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утв. приказом от 26.05.2011 N 244 Министерства регионального развития РФ) могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней. Источники ЧС биолого-социального характера на территории поселения отсутствуют.

Скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, попадающих в зоны возможного затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на территории поселения нет.

В соответствии с межгосударственным стандартом "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации" ГОСТ 22.04.97/ГОСТ Р 22.0.04-95, принятым и введенным в действие постановлением Госстандарта РФ от 25.01.1995 N 16, - биолого-социальная чрезвычайная ситуация (биосоциальная ЧС): состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Биолого-социальные чрезвычайных ситуаций подразделяют на группы:

- Инфекционная заболеваемость людей и пищевые отравления - единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, групповые случаи опасных инфекционных заболеваний, эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний, эпидемия, пандемия, инфекционные заболевания людей не выявленной этиологии.

- Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных - единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, энзоотии, эпизоотии, панзоотии, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных не выявленной этиологии.

- Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями -
прогрессирующая эпифитотия, панфитотия, болезни сельскохозяйственных
растений не выявленной этиологии, массовое распространение вредителей
растений.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории поселения:

- риск возникновения эпидемий 1,07*10-7 (заражения новым коронавирусом (2019- nСоV) у населения);

- риск возникновения эпизоотий -1*10-11 (распространение инфекционной болезни среди одного или нескольких видов животных), (бешенство, АЧС, возникновение очагов особо опасных карантинных заболеваний животных и птиц (в том числе в результате заноса с соседних областей на территорию Калужской области);

- риск возникновения эпифитотий (инфекционное заболевание с/х растений и резкое увеличение численности вредителей с/х культур) 1*10-11.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещей. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Влияние на территории нового строительства возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности

Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, особенно в период непогоды.

Опасности на объектах жизнеобеспечения

В период сильных ветров (февраль - март) возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных сетях;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций

Пожаровзрывоопасные объекты:

- сильная изношенность труб газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде других областей жизнедеятельности населения.

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непригодна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей населенных пунктов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Аварии на магистральных и межпоселковых газопроводах на территории сельского поселения.

По территории сельского поселения проходят магистральные и распределительные межпоселковые газопроводы, а также планируется строительство новых межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специфический запах), взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха. Температура воспламенения газа - 650-670˚С, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- метан – 98,64%;

- этан – 0,46%;

- пропан – 0,12%;

- азот – 0,74%;

- углерод – 0,04%.

Возможные зоны поражения при разрушении газопровода на линейном участке представлены в таблице

Сценарий 1. Разрушение магистрального и межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 2. Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 3. Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Природные пожары

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Остроженского лесничества, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты территории поселения, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в населенных пунктах сельского поселения, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Мероприятия по борьбе с лесными пожарами

Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Мероприятия по защите территории от опасных техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения

При проектировании и размещении на территории поселения взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарное водоснабжение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Проектом предлагается обустроить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды к водоемам во всех населенных пунктах сельского поселения.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС СПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС СПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий проводится в соответствии с планами эвакуации населения Калужской области, администрации муниципального образования и организаций. Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и оформляются в виде разделов планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Защита населения в защитных сооружениях

Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка

Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей населенного пункта (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения поселения предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Угорское» обслуживает пожарная часть № 43 Управления Государственной Противопожарной Службы, расположена в г. Кондрово, время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованиями ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны.

VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Сведения о перечне земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, на территории сельского поселения отсутствуют.

Перечень земельных участков, планируемых к переводу из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов»

| Кадастровый номер | Площадь, га | Форма собственности | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Угорское» |  |  |  |  |
| 40:04:111401:24 | 41,70 | Частная | Рекреация | Первая очередь |
| 40:04:202101:6 | 6,36 | Частная | Рекреация | Первая очередь |
| 40:04:111401:16 | 7,90 | Частная | Рекреация | Первая очередь |
| 40:04:111401:15 | 7,90 | Частная | Рекреация | Первая очередь |
| Итого | 63,86 |  |  |  |

Перечень земельных участков, планируемых к переводу из категории «земли запаса» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов»

| Кадастровый номер | Площадь, га | Форма собственности | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Угорское» |  |  |  |  |
| 40:04:111301:43 | 34,75 | Частная | Рекреация | Первая очередь |
| Итого | 34,75 |  |  |  |

Перечень земельных участков, планируемых к переводу из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» (Проект утвержденный Сельской думой от 20.06.2022г.)

| Кадастровый номер | Площадь, га | Форма собственности | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Угорское» |  |  |  |  |
| 40:04:111401:205 | 5,08 | Частная | организация визит-центра проекта "Дубрава". С размещением информации о всех территориях проекта и экологических тропах | 2021-2024 |
| 40:04:111401:214 | 1,61 | Частная | размещение глемпинга "Звездный лес", установка мобильных средств размещения площпдью до 20 м2 | 2021-2024 |
| 40:04:111501:172 | 2,18 | Частная | территория визит-центра проекта "Дубрава", размещение инфраструктуры экотуризма, участок входит в состав нескольких экотроп | 2021-2024 |
| 40:04:111501:191 | 2,10 | Частная | территория фито-отеля "Лаванда". Установка средств размещения туристов | 2021-2024 |
| 40:04:111501:187 | 3,03 | Частная | территория фито-отеля "Лаванда". Установка средств размещения туристов | 2021-2024 |
| 40:04:111501:188 | 1,73 | Частная | территория фито-отеля "Лаванда". Установка средств размещения туристов | 2021-2024 |
| 40:04:111501:185 | 0,77 | Частная | размещения туристической базы со средствами размещения экотуристов, посещающих микрозаповедник "Дорохи" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:179 | 2,67 | Частная | установка средств размещения посетителей и волонтеров фермерско-туристического проекта "Лесосад Евгения Юма" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:183 | 1,54 | Частная | размещения туристической базы со средствами размещения экотуристов, посещающих микрозаповедник "Дорохи" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:184 | 1,92 | Частная | размещения туристической базы со средствами размещения экотуристов, посещающих микрозаповедник "Дорохи" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:204 | 2,30 | Частная | размещения туристической базы со средствами размещения экотуристов, посещающих микрозаповедник "Дорохи" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:178 | 4,33 | Частная | установка средств размещения посетителей и волонтеров фермерско-туристического проекта "Лесосад Евгения Юма" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:177 | 5,95 | Частная | установка средств размещения посетителей и волонтеров фермерско-туристического проекта "Лесосад Евгения Юма" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:217 | 4,70 | Частная | установка мобильных средств размещения площадью до 20 м2 для посетителей и волонтеров по направлению "Научный и познавательный туризм" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:209 | 4,49 | Частная | установка мобильных средств размещения площадью до 20 м2 для посетителей и волонтеров по направлению "Научный и познавательный туризм" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:166 | 8,68 | Частная | организация восстановительного центра на основе природоподобных технологий, основанных на восстановлении водой, дендротерапии, дыхательных практик, входит в маршрут основных экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:167 | 13,08 | Частная | организация восстановительного центра на основе природоподобных технологий, основанных на восстановлении водой, дендротерапии, дыхательных практик, входит в маршрут основных экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:168 | 1,30 | Частная | размещение объектов экологической тропы "По берегу Угры", входящих в несколько программ познавательного, оздоровительного и обучающего туризма | 2021-2024 |
| 40:04:111501:169 | 2,71 | Частная | размещение объектов экологической тропы "По берегу Угры", входящих в несколько программ познавательного, оздоровительного и обучающего туризма | 2021-2024 |
| 40:04:111501:163 | 3,13 | Частная | организация восстановительного центра на основе природоподобных технологий, основанных на восстановлении водой, дендротерапии, дыхательных практик, входит в маршрут основных экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:164 | 5,10 | Частная | организация восстановительного центра на основе природоподобных технологий, основанных на восстановлении водой, дендротерапии, дыхательных практик, входит в маршрут основных экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:165 | 4,66 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, установка мобильных средств размещения для волонтеров и посетителей агропроектов, проекта создания туристической инфраструктуры | 2021-2024 |
| 40:04:000000:1818 | 3,40 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, установка мобильных средств размещения для волонтеров и посетителей агропроектов, проекта создания туристической инфраструктуры | 2021-2024 |
| 40:04:111601:172 | 2,50 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, водного туризма, организация инфраструктуры измерения и контроля анропогенной нагрузки территорий и экотроп проекта "Дубрава", установка мобильных средств размещения, в т.ч. на колесной базе | 2021-2024 |
| 40:04:111601:173 | 1,43 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, водного туризма, организация инфраструктуры измерения и контроля анропогенной нагрузки территорий и экотроп проекта "Дубрава", установка мобильных средств размещения, в т.ч. на колесной базе | 2021-2024 |
| 40:04:111601:174 | 1,49 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, водного туризма, организация инфраструктуры измерения и контроля анропогенной нагрузки территорий и экотроп проекта "Дубрава", установка мобильных средств размещения, в т.ч. на колесной базе | 2021-2024 |
| 40:04:111601:175 | 1,64 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, водного туризма, организация инфраструктуры измерения и контроля анропогенной нагрузки территорий и экотроп проекта "Дубрава", установка мобильных средств размещения, в т.ч. на колесной базе | 2021-2024 |
| 40:04:111601:176 | 1,40 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, водного туризма, организация инфраструктуры измерения и контроля анропогенной нагрузки территорий и экотроп проекта "Дубрава", установка мобильных средств размещения, в т.ч. на колесной базе | 2021-2024 |
| 40:04:111601:177 | 1,71 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, водного туризма, организация инфраструктуры измерения и контроля анропогенной нагрузки территорий и экотроп проекта "Дубрава", установка мобильных средств размещения, в т.ч. на колесной базе | 2021-2024 |
| 40:04:111601:225 | 1,84 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, водного туризма, организация инфраструктуры измерения и контроля анропогенной нагрузки территорий и экотроп проекта "Дубрава", установка мобильных средств размещения, в т.ч. на колесной базе | 2021-2024 |
| 40:04:111601:226 | 1,80 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, водного туризма, организация инфраструктуры измерения и контроля анропогенной нагрузки территорий и экотроп проекта "Дубрава", установка мобильных средств размещения, в т.ч. на колесной базе | 2021-2024 |
| 40:04:111601:179 | 3,40 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, водного туризма, организация инфраструктуры измерения и контроля анропогенной нагрузки территорий и экотроп проекта "Дубрава", установка мобильных средств размещения, в т.ч. на колесной базе | 2021-2024 |
| 40:04:111501:176 | 1,72 | Частная | установка инфраструктуры фермерско-туристического проекта "Лесосад Евгения Юма" | 2021-2024 |
| 40:04:202101:168 | 3,01 | Частная | организация инфраструктуры экологических троп, установка средств размещения туристов и посетителей проекта "Дубрава", а так же объектов нацпарка "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:202101:167 | 2,10 | Частная | организация инфраструктуры экологических троп, установка средств размещения туристов и посетителей проекта "Дубрава", а так же объектов нацпарка "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:202101:184 | 1,80 | Частная | организация инфраструктуры экологических троп, установка средств размещения туристов и посетителей проекта "Дубрава", а так же объектов нацпарка "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:202101:183 | 1,75 | Частная | организация инфраструктуры экологических троп, установка средств размещения туристов и посетителей проекта "Дубрава", а так же объектов нацпарка "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:202101:182 | 1,63 | Частная | организация инфраструктуры экологических троп, установка средств размещения туристов и посетителей проекта "Дубрава", а так же объектов нацпарка "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:202101:181 | 3,40 | Частная | организация инфраструктуры экологических троп, установка средств размещения туристов и посетителей проекта "Дубрава", а так же объектов нацпарка "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:202101:180 | 2,70 | Частная | организация инфраструктуры экологических троп, установка средств размещения туристов и посетителей проекта "Дубрава", а так же объектов нацпарка "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:202101:179 | 2,56 | Частная | организация инфраструктуры экологических троп, установка средств размещения туристов и посетителей проекта "Дубрава", а так же объектов нацпарка "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:202101:178 | 1,93 | Частная | организация инфраструктуры экологических троп, установка средств размещения туристов и посетителей проекта "Дубрава", а так же объектов нацпарка "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:202101:177 | 3,58 | Частная | организация инфраструктуры экологических троп, установка средств размещения туристов и посетителей проекта "Дубрава", а так же объектов нацпарка "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:202101:166 | 2,85 | Частная | организация инфраструктуры экологических троп, установка средств размещения туристов и посетителей проекта "Дубрава", а так же объектов нацпарка "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:111501:170 | 3,78 | Частная | территория фито-отеля "Лаванда". Установка средств размещения туристов | 2021-2024 |
| 40:04:111501:181 | 1,82 | Частная | территория фито-отеля "Лаванда". Установка средств размещения туристов | 2021-2024 |
| 40:04:202201:7 | 35,52 | Частная | территория микрозаповедника "Дорохи" с размещением инфраструктуры микрозаповедника, экологических троп, водной инфраструктуры, средств размещения туристов и волонтеров | 2021-2024 |
| 40:04:111401:207 | 1,76 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:215 | 2,02 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:208 | 1,46 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:216 | 1,74 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:209 | 1,98 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:218 | 2,01 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:210 | 2,02 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:219 | 2,01 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:211 | 2,00 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:220 | 2,00 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:212 | 2,36 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:221 | 1,81 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:213 | 1,79 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:160 | 2,80 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:180 | 2,13 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:198 | 1,95 | Частная | установка средств размещения туристов, посещающих нацпарк "Угра", арт-парк "Никола-Ленивец", природных объектов и экологических троп проекта "Дубрава" | 2021-2024 |
| 40:04:111401:27 | 1,19 | Частная | рекреация | 2021-2024 |
| 40:04:201901:36 | 5,00 | Частная | размещение инфраструктуры экологических троп, водного туризма | 2021-2024 |
| 40:04:111401:13 | 7,90 | Частная | рекреация | 2021-2024 |
| 40:04:111401:224 | 1,00 | Частная | рекреация | 2021-2024 |
| 40:04:111601:12 | 0,44 | Частная | рекреация | 2021-2024 |
| Итого | 221,22 |  |  |  |

Перечень земельных участков, планируемых к переводу из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» (Проект утвержденный Сельской думой от 20.06.2022г.)

| Кадастровый номер | Площадь, га | Форма собственности | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Угорское» |  |  |  |  |
| 40:04:202201:22 | 11,90 | Частная | организация объектов придорожной инфраструктуры, автозаправочная станция, магазин, автосервис, автостоянка для автодомов, автобусов, посещающих нацпарк "Угра" | 2021-2024 |
| 40:04:202001:66 | 8,45 | Частная | Для строительства складских помещений | 2021-2024 |
| Итого | 20,35 |  |  |  |

# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.