ПК «ГЕО»

Договор подряда от 08.08.2024 №53-24 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области Материалы по обоснованию Утв. реш. Сельской Думы от 10.05.2017 № 125 (в редакции от 13.07.2021 № 71, от 25.03.2022 №114, от 22.07.2022 № 126, от 23.04.2025г. № 263) Калуга 2024

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-аэрофотогеодезист                                                                     Плахова Е.М.

инженер-программист                                                                               Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Берлова И.В.

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                               Дегтярев Д. Н.

ведущий инженер-землеустроитель                                                         Кутова Ю. И.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ генерального плана	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.	8

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.	12

2.1 Общие сведения	12

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	18

2.2.1Климат	18

2.2.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории	21

2.2.3 Поверхностные воды	25

2.2.4 Подземные воды	27

2.2.5 Инженерно-геологические условия	29

2.2.6 Минерально-сырьевые ресурсы	29

2. 3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	32

2.3.1 Планировочные природоохранные ограничения	32

2.3.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	35

2.3.3 Историко-культурные планировочные ограничения	39

2.3.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	42

2.3.5 Охранные коридоры коммуникаций	53

2.4 СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	55

2.4.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	55

2.5 Социально-экономическая характеристика	59

2.5.1 Жилищный фонд	59

2.5.2 Культурно-бытовое обслуживание	60

2.5.3 Анализ транспортного обслуживания территории	66

2.5.4 Население	69

2.6 Инженерно-техническая база	71

2.6.1 Водоснабжение и водоотведение	71

2.6.2 Газоснабжение и теплоснабжение	74

2.6.3 Электроснабжение и связь	75

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	78

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.	79

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	82

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	83

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	126

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	126

9. Основные технико-экономические показатели генерального плана	127

## СОСТАВ генерального плана

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1. | Положение о территориальном планировании |
|  | Приложение: |
| 1. | Материалы по обоснованию |
| 2. | Сведения о границах населенных пунктов |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:30 000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:30 000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:30 000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов регионального и местного значения | 1:30 000 |
| 2.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:30 000 |
| 2.3 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:30 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района (МО СП «Деревня Никольское», далее – сельское поселение) разработан ПК «ГЕО» (муниципальный контракт от 22.05.2015 № 15-96) и утверждён решением Сельской Думы от 10.05.2017 № 125 (с последующими изменениями).

Основанием для внесения изменений в генеральный план является договор подряда от 08.08.2024 №53-24.

Проект по внесению изменений в генеральный план сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области включает следующий перечень изменений:

- приведение в соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (в ред. от 06.10.2023г.);

- установление функциональной зоны «производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:04:160701:197 с целью дальнейшего перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения».

Изменения в генеральный план, утвержденные решением Сельской Думы от 22.07.2022 № 126.

- изменение функционального зонирования с производственной зоны сельскохозяйственных предприятий на зону садоводства, огородничества в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:04:192101:0074;

- изменение функционального зонирования с зоны сельскохозяйственного использования на производственную зону сельскохозяйственных предприятий в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:04:191701:135.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

В генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории сельского поселения особо экономические зоны отсутствуют.

## 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При разработке генерального плана поселения учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития Российской Федерации, Калужской области, Дзержинского района.

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р;

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2040 года, утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2022 г. № 970;

- Государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 28;

- Государственная программа Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 29;

- Государственная программа Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 11.01. 2024 г. № 33;

- Государственная программа Калужской области «Семья и дети в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 9.01.2024 г. № 2;

- Государственная программа Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 12. 01.2024 г. № 35;

- Государственная программа Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 26;

- Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 9. 01.2024 г. № 5;

- Государственная программа Калужской области «Развитие туризма в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 12.01.2024 г. № 34;

- Государственная программа Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 25;

- Государственная программа Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 24;

- Государственная программа Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 17;

- Государственная программа Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019  № 50 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 21;

- Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 27;

- Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области» утвержденная Постановлением Правительства Калужской области

от 18.12.2023 г. № 855;

- Государственная программа Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 9.01.2024 г. № 6;

- Государственная программа Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 18;

- Государственная программа Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 23;

- Государственная программа Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 20;

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» утвержденная Постановлением администрации Дзержинского района

от 12.02.2021 г. № 167 (ред. от 16.10.2023);

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и строительного комплекса Дзержинского района», утвержденная Постановлением администрации Дзержинского района от 12.02.2021 г. № 166;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Дзержинского района», утвержденная Постановлением администрации Дзержинского района от 24.02. 2021 г. № 217 (ред. от 04.12.2023);

- Муниципальная программа «Развитие образования в Дзержинском районе Калужской области» утвержденная Постановлением администрации Дзержинского района от 30.12.2020 г. № 1728 (ред. от 30.10.2023);

- Муниципальная программа ««Развитие культуры Дзержинского района», утвержденная Постановлением администрации Дзержинского района от 30.12. 2020 г. № 1733;

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Дзержинский район», утвержденная постановлением администрации МР «Дзержинский район» от 26.02.2020 № 217 (с последующими изменениями).

## 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.

## 2.1 Общие сведения

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Никольское» (далее - МО СП «Деревня Никольское») расположено в центре европейской части России, на севере Дзержинского района и севере Калужской области. Сельское поселение на севере граничит с Медынским районом, с восточной стороны – с Малоярославецким районом и с сельским поселением «Деревня Карцово», на юге - с сельскими поселениями «Деревня Галкино», «Деревня Карцово» и городским поселением «Город Кондрово», на западе с Износковским районом и сельским поселением «Угорское».

В состав сельского поселения «Деревня Никольское» входят следующие населенные пункты: деревня Никольское, деревня Адамовское, деревня Амур-Ключ, деревня Антоново, деревня Батуево, деревня Горки, деревня Дорохи, деревня Косатынь, деревня Малиновское, деревня Обухово, деревня Прудново, село Маковцы, село Барятино, деревня Андреевское, деревня Петрушино.

Сведения о границе муниципального образования сельское поселение «Деревня Никольское» внесены в базу данных ФГИС ЕГРН.

Площадь территории сельского поселения 12881га.

Административным центром МО СП «Деревня Никольское» является деревня Никольское. Количество населенных пунктов, входящих в состав МО СП «Деревня Никольское» - 15. Численность постоянного населения на 01.01.2019 года составляет 1039 человек. Удаленность от административного центра Дзержинского района г. Кондрово около 10 км, от г. Калуги - 60 км.

Описание границы сельского поселения «Деревня Никольское»

Текстовое описание границы сельского поселения «Деревня Никольское» произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница сельского поселения «Деревня Никольское» проходит следующим образом:

1) от узловой точки 1 в юго-восточном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 783 м, далее в северо-восточном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества и пастбищному массиву до р. Шани на протяжении 1249 м (точка 11);

2) от точки 11 в общем юго-восточном направлении по течению р. Шани на протяжении 2309 м до точки 61;

3) от точки 61 в общем северо-восточном направлении по пересыхающему безымянному ручью на протяжении 903 м, далее в общем восточном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества и заболоченному лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 3243 м до точки 102;

4) от точки 102 на северо-восток по заболоченному лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 987 м, далее в общем северном направлении по западной границе лесного квартала № 14 Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая полосу отвода автомобильной дороги Р 93 Калуга - Медынь на протяжении 2466 м, далее в северо-восточном и восточном направлении по северной границе лесного квартала № 15 Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП до р. Медынки на протяжении 2035 м (точка 138);

5) от точки 138 в общем северо-восточном направлении против течения по р. Медынке, против течения по р. Дранке на протяжении 2923 м до точки 301;

6) от точки 301 в северо-восточном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 424 м, далее в восточном направлении по северной границе лесного массива Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 1381 м, далее в юго-восточном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества 478 м до точки 332;

7) от точки 332 на юго-запад по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества западнее дер. Подолино на протяжении 721 м, далее в юго-восточном направлении пересекая проселочную дорогу Батуево - Подолино, пересекая р. Песчанку по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 1531 м до точки 337;

8) от точки 337 в общем восточном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества севернее дер. Петрушино на протяжении 2827 м, далее в северо-западном направлении по западной границе лесных кварталов № 4 и 1 Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 2604 м до точки 360;

9) от точки 360 в общем восточном направлении по северным границам лесных кварталов № 1, 2, 3 Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества до пересечения с границей муниципального образования «Малоярославецкий район» 3629 м (узловая точка 380);

10) от узловой точки 380 в общем юго-восточном направлении по восточной и северной границе лесного квартала № 3, по восточной границе лесного квартала № 6 Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества до пересечения с границей муниципального образования «Деревня Карцово» на протяжении 4454 м (узловая точка 394);

11) от узловой точки 394 в общем западном направлении по восточной границе лесного квартала № 6 Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 1280 м, далее в южном направлении по восточным границам лесных кварталов № 6 и 10 Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 518 м до точки 405;

12) от точки 405 в южном направлении по восточным границам лесных кварталов № 6, 10 Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества западнее ур. Митюрино на протяжении 1641 м, далее в юго-восточном направлении по восточной границе лесного квартала № 12 Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП на протяжении 1233 м, далее в южном направлении по восточным границам лесных кварталов № 13, 14 Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 1563 м до точки 430;

13) от точки 430 в западном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества 944 м, далее в общем северном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП на протяжении 1561 м, далее в общем южном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП на протяжении 2037 м до точки 450;

14) от точки 450 в южном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества и сельскохозяйственным угодьям, пересекая мелиоративной канал севернее дер. Желтыкино на протяжении 2528 м, далее в общем юго-западном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая озеро и полосу отвода автомобильной дороги Р 93 «Калуга - Медынь» - Желтыкино - Карцово западнее и севернее дер. Носыкино до р. Медынки 2936 м (точка 482);

15) от точки 482 в общем южном направлении по течению р. Медынки на протяжении 2529 м до точки 548;

16) от точки 548 в западном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества южнее дер. Андреевское на протяжении 971 м, далее в общем северо-западном направлении по северо-восточной границе лесного квартала № 20 Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 2113 м, далее в общем северо-западном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества и сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автомобильной дороги Р 93 «Калуга - Медынь» - Желтыкино - Карцово на протяжении 2510 м, далее в западном направлении по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества севернее дер. Акишево, пересекая ЛЭП до автомобильной дороги Р 93 Калуга - Медынь на протяжении 1583 м (точка 585);

17) от точки 585 в южном направлении вдоль автомобильной дороги Р 93 Калуга - Медынь до пересечения с границей муниципального образования «Город Кондрово» на протяжении 1832 м (узловая точка 601);

18) от узловой точки 601 в общем западном направлении, пересекая полосу отвода автомобильной дороги Р 93 Калуга - Медынь и проселочную дорогу Косатынь - Прудново по границе лесных насаждений и сельскохозяйственных угодий на протяжении 564 м, далее в юго-западном направлении, пересекая лесной массив по сельскохозяйственным угодьям и северной границе муниципального образования «Город Кондрово» до автомобильной дороги Кондрово - Никольское на протяжении 1518 м (точка 625);

19) от точки 625 в северо-западном направлении по автомобильной дороге Кондрово - Никольское на протяжении 259 м до точки 630;

20) от точки 630 в общем юго-западном направлении, пересекая автодорогу Кондрово - Никольское по северной границе муниципального образования «Город Кондрово» до автомобильной дороги Кондрово - Косатынь на протяжении 1110 м, далее вдоль и пересекая автомобильную дорогу Кондрово - Косатынь по северной границе муниципального образования «Город Кондрово» до р. Шани на протяжении 1069 м, далее в юго-западном направлении, пересекая р. Шаню на протяжении 92 м до точки 676;

21) от точки 676 в общем южном направлении по правому берегу р. Шани по течению на протяжении 980 м до точки 715;

22) от точки 715 в общем северо-западном направлении, огибая южнее и юго-западнее дер. Антоново до середины р. Шани 1678 м (точка 771);

23) от точки 771 в общем западном направлении по середине р. Шани против ее течения до пересечения с границей муниципального образования «Деревня Галкино» на протяжении 1713 м (узловая точка 788);

24) от узловой точки 788 в общем западном направлении по середине р. Шани против ее течения на протяжении 441 м до точки 795;

25) от точки 795 на юго-запад по лесному массиву Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая водохранилище на протяжении 812 м, далее в общем северо-западном направлении по границе лесных массивов Кондровского и Остроженского участковых лесничеств Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП до пересечения с границей муниципального образования «Угорское» на протяжении 5074 м (узловая точка 819);

26) от узловой точки 819 в общем северном направлении по границе лесных массивов Кондровского и Остроженского участковых лесничеств Дзержинского лесничества, пересекая проселочную дорогу Костино - Амур-Ключ на протяжении 2792 м, далее в общем северо-восточном направлении по границе лесных массивов Кондровского и Остроженского участковых лесничеств Дзержинского лесничества и заболоченным лесным насаждениям до пересечения с границей муниципального образования «Износковский район» на протяжении 758 м (узловая точка 842);

27) от узловой точки 842 в общем северо-западном направлении по границе лесного массива, пересекая ЛЭП на протяжении 1384 м, далее в северо-восточном направлении по границе лесного массива Кондровского участкового лесничества Дзержинского лесничества до пересечения с границей муниципального образования «Медынский район» на протяжении 660 м (узловая точка 1).

## 2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

### 2.2.1Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°C. Минимальная  температура воздуха составляет -35,2С, а максимальная - +35,4С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°C. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.  Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,8°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток. В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточ -ной температурой 8С отопитель –ного периода | Со среднесуточ- ной температу- рой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13 -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южно-го и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4˚С ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### 2.2.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и геологического строения в пределах поселения выделено девятнадцать типов ландшафтов.

I тип ландшафта (местности). Пологохолмистая морено-эрозионная среднеслаборасчлененная равнина, абсолютные отметки поверхности 190 – 230 м. Четвертичные отложения представлены суглинками: моренными грубозернистыми с включением валунов и покровными пылеватыми.

Общая мощность составляет 5 - 15 м. Коренные породы представлены глинисто-известняковыми отложениями нижнего и среднего карбона. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на суглинистой основе. Грунтовые воды находятся в коренных породах.

II тип ландшафта. Пологоволнистая водноледниково-моренная слабосреднерасчлененная равнина. Абсолютные отметки поверхности  190 - 210 м. Четвертичные образования представлены: моренными, водноледниковыми и покровными суглинками, песками разнозернистыми глинистыми.  Коренные породы в основном представлены тирригенно-известняковыми образованиями нижнего карбона и песчано-глинистыми слоями миоценового возраста неогенового времени. Мощности четвертичных образований сильно варьирует по площади района от первых метров до 15 м. Грунтовые воды, связанные с верховодкой наблюдаются на выположенных участках водоразделов. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на суглинисто-песчаной основе.

III тип ландшафта. Плоско-холмистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина значительно заболоченная. Абсолютные отметки поверхности 170 – 180 м. четвертичные образования представлены, в основном, песчаными гравелистыми суглинками, останцами моренных суглинков и в небольшом количестве наблюдается прослои гравелистых песков. Общая мощность этих отложений составляет 7-15 м. коренные породы представлены глинисто-известняковой толщей нижнего карбона, юрскими глинами и глинистыми песками валанжинского яруса нижнего мела. Из-за плоского рельефа и близкого залегания коренных пород четвертичные отложения обводнены. Почвы дерновые от слабоподзолистых до сильноподзолистых местами глееватые и глеевые на суглинистой основе.

IV тип ландшафта. Плоско-волнистая с мелкохолмистыми образованиями высотой до 10 м моренно-зандровая равнина. Сложен этот ландшафт, в основном, водноледниковыми песчаными суглинками, озом и останцами моренных холмов. Межхолмовые западины обычно заболочены. Покровные суглинки отсутствуют. Коренные породы представлены, в основном, песчано-глинистыми отложениями нижнего карбона, юрской системы и миоцена. Мощность четвертичных отложений сильно варьирует от первых метров до 10-15 м. Почвы дерново-сильно-подзолистые на песчаной основе.

V тип ландшафта. Плоская, пологоволнистая водноледниковая слаборасчлененная равнина значительно заболоченная. Четвертичные образования сложены водноледниковыми суглинками, песчано-гравийным материалом, глинистыми песками. Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 15 м до 25 м, коренные породы представлены в основном тирригенно-известняковым комплексом нижнего карбона. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные, местами глееватые на суглинистой суглинисто-каменистой основах.

VI тип ландшафта. Пологохолмистая моренно-водноледниковая слабосреднерасчлененная равнина. Четвертичные образования сложены моренными и водноледниковыми суглинками с прослоями песчано-гравийного материала в кровле песчаные покровные суглинки, общая мощность этих пород 10 – 20 м. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическими комплексами. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на песчаной основе.

VII тип ландшафта. Пологохолмистая моренная средне-слаборасчлененная равнина. Сложена, в основном, моренными суглинками мощностью до 30 м. Коренные породы представлены известняками окской толщи нижнего карбона, глинами юрской системы и песками миоценового возраста. Межхолмовые западины заболочены. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на суглинисто-каменистой основе.

VIII тип ландшафта. Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, местами заболоченная. Четвертичные отложения представлены в основном песчаными суглинками с включениями мелкого гравия различных пород и глинистыми песками. Коренные породы сложены песками, песчаными глинами миоценового горизонта неогеновой системы. Мощность четвертичной системы обычно редко когда превышает 10 м. Уровень стояния грунтовых вод высокий. Почвы  дерновые от сильноподзолистых до слабоподзолистых местами глееватые и глеевые. Абсолютные отметки поверхности 170 – 180 м. Есть отдельные редкие озоподобные холмы высотой до 10 м.

IX тип ландшафта. Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, местами заболоченная. Сложена в верхней части покровно-болотными суглинками ниже по разрезу залегают гравелистые пески и слои песчано-гравийного материала. Общая мощность четвертичных отложений составляет 17 – 30 м. Коренные породы представлены в основном песками азовской толщи среднего карбона и  ламкинской свиты миоценового возраста. Уровень стояния грунтовых вод высокий. Почвы в основном дерново-подзолистые глееватые. Абсолютные отметки  поверхности 155 – 170 м.

X тип ландшафта. Плоско-волнистая водноледниково-моренная слаборасчлененная равнина. Западины заболочены, наблюдается отдельные небольшие озера ледникового происхождения. Четвертичные образования представляют собой чередование ледниковых и водноледниковых отложений. Это суглинки, пески, песчано-гравийный материал, общая мощность достигает 40 м. Коренные породы представлены песками миоценового возраста. Абсолютные отметки поверхности 175 – 195 м. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

XI тип ландшафта. Плосконаклонная озерно-водноледниковая среднерасчлененная равнина. Четвертичные отложения сложены в основном пылеватыми песками и ленточными глинами в подошве залегают моренные суглинки. Общая мощность отложений составляет 30 – 43 м.

Коренные породы представлены известняками окского надгоризонта нижнего карбона.

XII тип ландшафта. Плоско-волнистая, плосконаклонная аллювиальноводноледниковая сильно-расчлененная равнина.  Четвертичные породы представлены: водноледниковыми и покровными суглинками, гравелистыми песками, песчано-гравийным материалом, ленточными глинами. Мощность этих образований сильно варьирует от первых метров до 52 м.  Почвы дерново-слабоподзолистые смытые и намытые.

XIII тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – вторая надпойменная терраса. Терраса эрозионно-аккумулятивная сложена песками, песчано-галечным материалом. Высота террасы над урезом вод рек: Шани-Извери составляет 13 – 15 м. Почвы супесчаные и песчаные дерново-луговые.

XIV тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Высота ее над урезом вод мелких речек составляет 1,5 – 2,5 м, рек Шани, Извери – 5 -10 м, сложены песками. Почвы дерновые луговые песчаные.

XV тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина со староречьями, прирусловыми валами, болотами. Сложена песками, галечниками, торфом, аллювиальными суглинками. Низкая пойма на малых реках и ручьях имеет максимальную высоту 2,0 м., высокая пойма – до 4 м. на р.Угра до 10 м. Почвы луговые дерновые.

XVI тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – представляет собой высокую пойму р. Суходрев в пределах древней палеодолины. Высота этой террасы над урезом вод р.Суходрев составляет 6-8 м. Мощности четвертичных образований составляют от 2-3 м., на поверхности третьей террасы до 50 м., в пойме р.Суходрев. Коренные породы представлены в основном породами нижнего карбона: известняки, глины, пески.

В пределах местностей типов 4,5,6,7 и 8 необходимо сохранять всю существующую растительность во избежание развития необратимых эрозионных процессов геологической среды.

XVII тип ландшафта. Болота, иногда сопровождаются озерами с озерно-болотными отложениями в виде илов, торфа, сапропеля. Мощность этих образований обычно не превышает 5-7 м, при глубине озер до 10 м. Почвы торфяные болотные.

XVIII тип ландшафта. Техногенный – карьеры, отвалы, нарушенные земли горнорудными производствами.

XIX тип ландшафта. Крутые склоны речных долин. Уклон склонов более 5º . Сложены тонкопесчаными образованиями и пылеватыми суглинками. Осложнены суффозионными западинами обычно заболоченными.

В пределах первого типа ландшафта, там, где под четвертичными отложениями залегают известняки, наблюдается открытый и закрытый внутрипластовый карст.

Современные физико-геологические процессы проявляются чаще всего в виде различных форм эрозии. В долинах всех рек наблюдается боковой подмыв склонов. Ему подвержены уступы пойм, первой и второй надпойменных террас и склоны долин, сложенные мореной и водноледниковыми образованиями. В целом, интенсивность подмыва умеренная, но иногда бывает и значительной, высота обрыва при этом достигает 12 - 15 м. Глубинная эрозия наиболее четко проявляется в образовании промоин, растущих оврагов. Наиболее интенсивно овраги образуются в местах расположения крутых склонов.

### 2.2.3 Поверхностные воды

Тип питания рек Калужской области – преимущественно снеговой, с участием дождевого подземного стока. В соответствии с этим, распределения стока в течение года крайне неравномерно: во время весеннего половодья на реках проходит от 60 % до 90 % годового стока. В это время питание рек – исключительно подземное. Поэтому, с точки зрения использования поверхностных водных объектов, лимитирующий период представляют собой зима и лето.

Несмотря на достаточную в целом обеспеченность области поверхностными водными ресурсами, вследствие крайне неравномерного распределения речного стока в течение года, увеличение в перспективе прямого использования стока без его истощения можно связывать только с рядами, минимальные меженные расходы которых превышают 1 м3/с. Остальные реки области можно использовать для забора воды только при условии строительства прудов и водохранилищ, аккумулирующих сток весеннего половодья.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока.  На территории МО СП «Деревня Никольское»  протекает крупная река Шаня, а так же  река Медынка и река Самородка.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Шаня, левый приток Угры, берет начало из болот, расположенных между деревнями Басманово и Левково, и впадает в Угру на 37-м км на уровне 122 м. Течет река на юго-восток, в низовье поворачивает к Угре на юго-запад. Ниже поселка Полотняный Завод берега большей частью высокие, холмистые, кое-где лесистые. Длина реки 131 км, средний уклон 0,81 м/км. Преобладающая в бассейне местность - плоская равнина, слабо пересеченная оврагами и долинами небольших рек и ручьев, сложенная суглинками. Долина реки трапецеидальная, ширина ее - 0,5 - 2,5 км, наибольшая - 4,0 км (у устья). Склоны долины крутые, высотою 10 - 25 м, сложены суглинками. Пойма преимущественно односторонняя, луговая, шириной 100 - 300 м.

Поверхность поймы неровная, умеренно пересеченная буфами, старицами и озерами. Русло реки извилистое, в верхнем течении не разветвленное на рукава, а в низовьях – многорукавное. Ширина реки - от 5 до 30 м, глубина - 0,5 - 1,0 м, скорость течения - 0,2 - 0,4 м/сек. Берега русла крутые, нередко обрывистые, поросшие кустарником

Важной особенностью района является большое количество искусственных водоемов – прудов. Большинство из них создано в верховьях малых рек, долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га.

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, имеется много прудов.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды используются для орошения и рыборазведения. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, имеется много прудов. Особо ценный водоем, объявленный памятником природы в МО СП «Деревня Никольское» – озеро Святое.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды используются для орошения и рыборазведения.

### 2.2.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

В пределах МО СП «Деревня Никольское» отдельными артезианскими скважинами задействовано шесть водоносных горизонтов: пять из них пресной воды и один минерализованной. Большое количество водоносных горизонтов объясняется сложным геологическим строением  территории района. Основными, по количеству артезианских скважин, горизонтами вод хозяйственно-питьевого назначения являются упинский и окский.

Упинский горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона и развит повсеместно. Воды от умеренно-жестких до сильно-жестких с общим остатком от 4,08 мг экв./л до 16,0 мг экв./л. Содержание железа изменяется от 0,02 мг/л до 3,22 мг/л. Удельный дебит меняется от 0,2 м3 /ч до 27,0 м3 / ч.

Окский водоносный горизонт связан со слоями известняков: тарусского, веневского, михайловского и алексинского горизонтов. Он развит на значительной площади района и отсутствует только в современных и погребенных палеодолинах. Воды в основном умеренно-жесткие с содержанием общего остатка от 3,84 мг экв./л до 6,65 мг экв./л. Содержание железа колеблется от 0,08 мг/л до 13,86 мг/л, преобладают содержания до 1,0 мг/л.  Удельный дебит отдельных скважин меняется от 0,2 м3/ч до 83,0 м3/ч.

Местами, где отсутствуют известняковые толщи, используется в качестве источника питьевых вод тульский водоносный горизонт, приуроченный к кварцевым пескам нижнетульского подгоризонта нижнего карбона. Воды умеренно-жесткие, с содержанием железа от 0,37 мг/л до 2,5 мг/л. Удельный дебит изменяется от 0,13 м3/ч до 2,25 м3/ч.

К кварцевым пескам миоценового возраста приурочен водоносный горизонт. В настоящее время этот горизонт используется только в одном населенном пункте: Костино. Воды жесткие, с содержанием железа 0,0 – 0,3 мг/л.

К гравелистым пескам и песчано-гравийным слоям четвертичного возраста приурочен водоносный горизонт, который используется для хозпитьевых целей. Воды умеренно-жесткие, с содержанием железа от 0,09 мг/л до 3,39 мг/л. Удельный дебит по скважинам варьирует от 0,7 м3/ч до 10,0 м3/ч.

Все воды района гидрокарбонатно-кальциевые. Наличие пяти водоносных горизонтов гарантирует надежное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий района, при условии соблюдения охраны подземных вод от загрязнения поверхностными водами из заброшенных и действующих карьеров, в которых зачастую расположены стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод составляют 117,9 тыс. м3/сут.

Эксплуатационные запасы – 20,56 тыс. м3, в т. ч. подготовленные к промышленному освоению – 8,30 тыс. м3.

Характеристика качества подземных вод

Качественный состав подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов по территории МО СП «Деревня Никольское» охарактеризован как по фондовым материалам, так и по накопленной информации при ведении мониторинга ГМСН.

В процессе обследования водозаборов МО СП «Деревня Никольское» отмечаются характерные в целом по Калужской области нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

-неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья неэксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

### 2.2.5 Инженерно-геологические условия

Обилие разнообразных ландшафтов по площади района и сложное геологическое строение определили большой разброс в условиях для строительства.

Преобладающие ландшафты приурочены к водноледниковым образованиям, которые осуществляли выравнивание рельефа. В геологическом разрезе четвертичных отложений преобладают рыхлые песчаные породы с примесью гравия.

Проявление техногенных процессов наиболее выражено на участках отработанных, но нерекультивированных карьеров, нелицензированной отработки полезных ископаемых, а также в районах городских агломераций.

### 2.2.6 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы МО СП «Деревня Никольское» представлены в таблице 2.

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых

таблица 2

| № п/п | Меcторождение | Географическая привязка (местоположе-ние) | Остаток запасов 01.04.2015 г. по категориям |  |  | Товарная продукция | Горно-геологические условия |  | степень обводненности | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | Адамовское участок № 1 участок № 2 участок № 1 участок № 2 | в 3 км северо-восточнее г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | Строительные известняки, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Щебень марки 400-600 для строительных работ |  |  | обводненная (40%) | Резерв |  |
|  |  |  | 3056 | 814 |  | Щебень марки 400-600 для строительных работ | 7,85 | 4,86 | обводненная (40%) | Резерв |  |
|  |  |  | Кирпичные суглинки, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кирпич марки «200» - «300» из моренных суглинков и покровных суглинков; глины стешевского горизонта кирпич марки «100» «150» |  |  | обводненная (40%) | Резерв |  |
|  |  |  | 6031 | 5916 |  | кирпич марки «200» - «300» из моренных суглинков и покровных суглинков; глины стешевского горизонта кирпич марки «100» «150» |  | 5,83 | обводненная (40%) | Резерв |  |
|  |  |  | Глины керамзитовые, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5149 |  | Керамзитовый гравий | 15,5 | 2,9 | обводненная | Резерв |  |
|  |  |  | Карбонатные породы для известкования почв, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14746 |  | Мука известняковая для известкования кислых почв 1-го и 2-го класса |  |  |  | Резерв |  |
| Глины тугоплавкие, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Маковецкое, залежи: Северная, Южная, Западная | 8 км северо-западнее г. Кондрово, у северо-восточной окраины д. Маковцы, на левобережье р. Медынки |  | 32151 |  | Сырье для производства керамических изделий, облицовочных и фасадных плиток, керамического кирпича и камней лицевых, санитарно-технических изделий из стройфаянса и дренажных труб | 30,0 | 11,2 | обводненная | Резерв |  |
| 3 | Малиновское | 8 км северо-западнее г. Кондрово, 1,7-2,2 км северо-восточнее разъезда Костино | 24337 |  |  | Фасадная плитка, канализационные трубы, лицевой кирпич марки «200», камни | 8,9 | 14,0 | обводненная | Разработка | ООО «Трансстроминвест» |

## 2. 3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Никольское» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Никольское» отнесены:

- Водоохранные зоны;

- Прибрежные защитные полосы;

- Береговые полосы;

- Охранная зона особо охраняемой природной территории;

- Придорожная полоса;

- Охранная зона инженерных коммуникаций;

- Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

- Зона затопления;

- Зоны подтопления;

- Охранная зона пунктов государственной геодезической сети;

- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.

### 2.3.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области на территории сельского поселения расположены памятники природы регионального значения:

-	«Широкие луга» (местоположение - Калужская область, Дзержинский район, севернее дер. Петрушино; площадь ООПТ - 765000 кв. м; охранная зона отсутствует; правоустанавливающие документы - постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 14.04.2020 № 303 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Широкие луга») (реестровый номер ООПТ в ЕГРН 40:04-9.7);

-	«Озеро Святое» (местоположение - Калужская область, Дзержинский район, вблизи дер. Маковцы и дер. Петрушино; площадь ООПТ - 80781 кв. м; размер охранной зоны - 50 м; правоустанавливающие документы - решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 8 «Об объявлении озер памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 13.02.2020 № 91 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Озеро Святое») (реестровый номер ООПТ в ЕГРН 40:04-9.1);

-	«Ключ-источник у д. Маковцы» (местоположение - Калужская область, Дзержинский район, с. Маковцы; площадь ООПТ - 306 кв. м; площадь охранной зоны - 36622 кв. м; правоустанавливающие документы - постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 21.07.2020 № 555 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Ключ-источник у д. Маковцы») (реестровый номер ООПТ в ЕГРН 40:04-9.5);

-«Ключ-источник у с. Святое Маковской сельской администрации» (местоположение - Калужская область, Дзержинский район, вблизи дер. Петрушино; площадь ООПТ - 313 кв. м; размер охранной зоны - 100 м; правоустанавливающие документы - постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 25.03.2024 № 325-24 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Ключ-источник у с. Святое Маковской сельской администрации») (сведения об ООПТ в ЕГРН отсутствуют);

-	«Ключ-источник у автодороги Кондрово-Никольское в 1,5 км от границы Кондрово» (местоположение - Калужская область, Дзержинский район, вблизи г. Кондрово; площадь ООПТ - 907 кв. м; размер охранной зоны - 100 м; правоустанавливающие документы - постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 02.02.2022 № 66-22 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Ключ-источник у автодороги Кондрово-Никольское в 1,5 км от границы Кондрово») (реестровый номер ООПТ в ЕГРН 40:04-9.13);

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### 2.3.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Шаня (лев.приток.р Угра) | 131 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Медынка | 51 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | р. Дранка | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Реки, ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5 | Озеро Святое в с. Маковцы | 0.09 км² | 300 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными Водным Кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

### 2.3.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, на территории сельского поселения «Деревня Никольское» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МО СП «Деревня Никольское»

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Церковь Рождества Богородицы | 1796 г. | с. Барятино | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1 | Казанская церковь | 1869 г. | с. Маковцы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Братская могила | - | дер. Никольское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Братская могила | - | с. Маковцы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |  |  |
| 1 | Сторожка лесника | к. XIX в.- нач. XX вв. | дер. Прудново, зап.сторона, дом между улицей и дорогой | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |

- Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

- На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

- Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

- Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

### 2.3.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическое состояние территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории.

Состояние воздушного бассейна

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

За качеством атмосферного воздуха периодически ведется контроль силами лаборатории Калужского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Состояние атмосферного воздуха в г. Кондрово за 2013 год, полученные в рамках ведения территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Калужской области

Таблица 5

| Наименование примеси | Номер поста | qср, мг/м3 | qм, мг/м3 | СИ | qср,/ПДКсс | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,130 | 0,330 | 0,660 | 0,86 |  |
| Взвешенные | 2 | 0,129 | 0,350 | 0,700 |  | 0,86 |
| вещества | 3 | 0,127 | 0,260 | 0,520 |  |  |
|  | 1 | 0,240 | 2,400 | 0,480 | 0,12 |  |
| Оксид углерода | 2 | 0,600 | 2,500 | 0,500 |  | 0,15 |
|  | 3 | 0,240 | 2,400 | 0,480 |  |  |
| Диоксид азота | 1 | 0,024 | 0,028 | 0,140 | 0,90 | 0,90 |
|  | 2 | 0,060 | 0,065 | 0,325 |  |  |
|  | 3 | 0,024 | 0,029 | 0,145 |  |  |
|  | 1 | 0,015 | 0,018 | 0,045 | 0,38 | 0,38 |
| Оксид азота | 2 | 0,039 | 0,043 | 0,108 |  |  |
|  | 3 | 0,015 | 0,018 | 0,045 |  |  |
|  | 1 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,80 | 0,80 |
| Диоксид серы | 2 | 0,040 | 0,040 | 0,080 |  |  |
|  | 3 | 0,040 | 0,040 | 0,080 |  |  |
| КИЗА | 3,09 |  |  |  |  |  |

Уровень загрязнения воздуха в целом - низкий (индекс загрязнения воздуха

0 < ИЗА < 4).

В 2013г. превышений ПДКСС СО, №O2 и взвешенных веществ в приземных слоях атмосферы не зафиксировано.

На основании проведенных исследований и в соответствие с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены санитарно-защитные зоны производственных объектов.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест.

Состояние водного бассейна

Государственная сеть наблюдений за состоянием водных объектов включает посты наблюдений Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Калужский ЦГМС – Филиал ФГБУ «Центральное УГМС»), створы наблюдений отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейнового водного управления (МОБВУ) Федерального агентства водных ресурсов и министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. В 2013 году Калужский ЦГМС – Филиал ФГБУ «Центральное УГМС» проводил стационарные гидрологические наблюдения за режимом поверхностных водных объектов, а также осуществлял контроль качества воды в 6 реках Калужской области. Мониторинг состояния дна (донных отложений) и берегов водных объектов, а также мониторинг качества воды поверхностных водных объектов, осуществлялся за счет средств областного бюджета министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вело наблюдения за качеством вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Регулярные наблюдения за качеством поверхностных вод проводили предприятия-водопользователи в створах, расположенных в непосредственной близости к водозаборам и выпускам сточных вод.

Поверхностные воды

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка- лужской области осуществляет мониторинг состояния поверхностных водных объектов (крупных и малых рек) в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области в 2013-2020 годах».

Калужский ЦГМС – Филиал ФГБУ «Центральное УГМС» проводит исследования химического состава поверхностных вод бассейна р. Волги на территории Калужской области на водных объектах у населенных пунктов (р. Шаня).

Данные о состоянии поверхностных водных объектов, полученные в 2013 году в рамках выполнения работы «Осуществление государственного мониторинга водных объектов Калужской области в части полномочий субъекта Российской Федерации»:

Таблица 6

| Створ монито-ринга | Основные загрязня-ющие вещества | Сmax/ПДК |  |  | УКИЗВ |  |  | Качество воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Река Шаня (Кондрово) | БПК | - | 1,71 | 1,95 | - | 2,00 | 2,62 | - | 2, слабо загрязненная | 3 «а» загряз-ненная |
|  | ХПК | - | 1,32 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Азот нитритный | - | 1,85 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Железо | - | 4,99 | 4,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Медь | - | 2,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Марганец | - | - | 4,40 |  |  |  |  |  |  |

В 2013 году по заказу министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области ООО Фирма «Экоаналитика» выполнила работу «Осуществление государственного мониторинга водных объектов Калужской области в части полномочий субъекта Российской Федерации», в рамках которой была сформирована сеть наблюдений, включающая места контроля качества воды в водных объектах по 83 створам.

Река Шаня. Качество воды реки Шаня улучшилось с переходом из 3 «Б» класса (очень загрязненная) в 3 «А» (загрязненная). Значение коэффициента УКИЗВ составило 2,99. Превышения ПДК были отмечены по 7 ингредиентам из 13, из которых загрязненность легкоокисляемыми органическими веществами, железом и медью являлась характерной, но низкого уровня. Увеличились среднегодовые концентрации азота нитритного на 0,011 мг/дм3, азота нитратного на 0,650 мг/дм3 и нефтепродуктов на 0,005 мг/дм3, уменьшилось содержание БПК5 на 0,750 мг/дм3 и тяжелых металлов (меди на 1,200 мкг/дм3 и цинка на 0,9 мг/дм3). Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения отмечено не было.

Состояние почвенного покрова

По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области (письмо №  3893-19 от 30.12.2019 г.) на территории МО СП «Деревня Никольское» на земельном участке с кадастровым номером 40:04:192101:68 зарегистрирован скотомогильник, который является сибиреязвенным.

В 1979 году в д. Адамовское МО СП «Деревня Никольское», регистрировалась особо опасная болезнь сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болеет человек), захоронение осуществлялось в данный скотомогильник, который расположен вблизи д. Адамовское, на расстоянии около 100 метров от автодороги Адамовское - Никольское, на границе лесного массива на расстоянии около 700 метров до границ д. Адамовское, по координатам 54°8606'76'/ 35°9147'93». Для определения и установления санитарно-защитной зоны необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора по Калужской области. Генеральный план отображает ориентировочную (нормативную) санитарно-защитную зону.

Санитарно-защитная зона для скотомогильников регламентируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74.

На территории МО СП «Деревня Никольское» в с. Барятино (1939 г.), в с. Маковцы (1969 г.)  были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой среди крупного рогатого скота. Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала, принимающего участие в земляных работах, от указанного заболевания.

В случае обнаружения останков животных (неорганизованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии.

Санитарная очистка территории

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора с территории муниципального образования, а также очистка территории населенных пунктов относится к вопросам местного значения.

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам. Вывоз ТКО осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО и направляется на сортировку и дальнейшее захоронение в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Калужской области. Обращение с иными видами отходов осуществляется операторами, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 № «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.13684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» осуществлять сбор ТКО:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 °С и ежедневно при температуре выше +5 °С;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация комплекса специальных мероприятий.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

4. Технологии новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям. Предприятия следует оснащать современным пылегазоочистном оборудованием. Размещать производства необходимо с соблюдением размеров санитарно-защитных зон.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1.Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3.Организация мероприятий на реках, прудах и родниках: проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния.

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос, предусматривающее оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов. Для одно-двухэтажных домов допускается устраивать автономное водоснабжение от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2.Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5.Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7.Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9.Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### 2.3.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП П-07.01-86, СНиП П-89-80, СНиП П-06-75, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора РФ.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## 2.4 СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

### 2.4.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

В Генеральном плане определены следующие функциональные зоны:

Жилые зоны. Основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. В зону включена улично-дорожная сеть.

Зоны жилой застройки представлены:

- индивидуальной застройкой;

- малоэтажной застройкой.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения выделены для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов транспортной инфраструктуры.

Зоны сельскохозяйственного использования. Зоны выделены для сохранения сельскохозяйственных угодий, необходимых для нужд населения и развития ЛПХ.

Зона садоводства, огородничества-предназначена для ведения садоводства и дачного хозяйства

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий выделена для размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения включают в себя территории, покрытые древесной растительностью и территории около водных объектов.

Зона лесов – территории, занятые лесами (земли лесного фонда).

Зона кладбищ охватывают территории гражданских захоронений.

Зона акваторий - территории под водными объектами.

Иные зоны- территории под объектами культурного наследия и памятниками природы.

Функциональные зоны поселения

Таблица 7

| № п.п. | Название зоны | Площадь территории, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Проектное положение |
| 1 | Жилые зоны | 646 | 648 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 5 | 5 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 66 | 242 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 6826 | 6581 |
| 5 | Зона садоводства, огородничества | 32 | 39 |
| 6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 71 | 130 |
| 7 | Зоны рекреационного назначения | 26 | 26 |
| 8 | Зона лесов | 5135 | 5135 |
| 9 | Зона кладбищ | 6 | 6 |
| 10 | Зона акваторий | 68 | 68 |
| 11 | Иные зоны | 1 | 1 |
| итого: |  | 12881 | 12881 |

Иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон

Таблица 8

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Сведения о виде и назначении объекта капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Основные характеристики | Местоположение | Функциональная зона | Зона с особыми условиями использования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменения в генеральный план, утвержденные решением Сельской Думы в редакции от 13.07.2021 № 71, от 25.03.2022 №114, от 22.07.2022 № 126. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 40:04:191601:12, 40:04:191601:13, 40:04:191601:139, 40:04:191601:140, 40:04:191601:141, 40:04:191601:142 | Объект производственного назначения, для недропользования | Малиновское месторождение тугоплавких глин, ООО «Трансстроминвест». | Полезные ископаемые – тугоплавкие глины, Лицензия – КЛЖ 00586 ТЭ, регистрация 29.01.2021 г. № 1014/КЛЖ00586ТЭ | вблизи д. Малиновское | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 100 |
| 2. | 40:04:191902:135, 40:04:192001:256 (установлена ранее генеральным планом) | для сельскохозяйственного использования (животноводства) | - | - | вблизи д.Дорохи | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - |
| 3 | 40:04:191701:135 | для сельскохозяйственного производства | - | - | Вблизи д.Адамовское | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - |
| 4 | 40:04:192101:74 | для ведения гражданами садоводства и огородничества | - | - | Вблизи д.Адамовское | Зона садоводства, огородничества | - |
| (редакция 2024 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 40:04:160701:197 | для производства | пилорама | 0, 5 га | Вблизи с. Маковцы | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - |

## 2.5 Социально-экономическая характеристика

### 2.5.1 Жилищный фонд

Жилищный фонд сельского поселения «Деревня Никольское» по данным администрации, составляет 66750 м2 общей площади. На территории МО СП «Деревня Никольское» имеется 18 квартир общей площадью 840,4 кв.м.

Муниципальное жильё МОСП «Деревня Никольское»

Таблица 9

| № п/п | Адрес | Общая площадь (м2) | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Никольское, ул.Центральная, д.5, кв.1 | 62,3 | кирпич |
| 2 | д.Никольское, ул.Центральная, д.11, кв.1 | 52,0 | кирпич |
| 3 | д.Никольское, ул.Центральная, д.12, кв.2 | 52,8 | кирпич |
| 4 | д.Никольское, ул.Центральная, д.16, кв.2 | 52,8 | кирпич |
| 5 | д.Никольское, ул.Центральная, д.32, кв.1 | 32,0 | кирпич |
| 6 | д.Никольское, ул.Мира, д.6, кв.3 | 39,6 | кирпич |
| 7 | д.Никольское, ул.Мира, д.14, кв.2 | 60,9 | панель |
| 8 | д.Никольское, ул.Московская, д.2, кв.1,2 | 100,2 | щитовой, обложен кирпичем |
| 9 | д.Косатынь, ул.Центральная, д.11 | 33,0 | щитовой, обложен кирпичем |
| 10 | д.Адамовское ул.Полевая д.4, кв.2,3,4 | 110,0 | кирпич |
| 11 | с.Маковцы ул.Сорокинская д.2, кв.2, 4. | 152,4 | кирпич |
| ВСЕГО |  | 748 |  |

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 7578,6 | 77 | 44 |
| Панельные | 5162,1 | 31 | 43 |
| Блочные | 375 | 5 | - |
| Смешанные | - | - | - |
| Деревянные | 33760,6 | 378 | 4 |
| Прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 |  |  |  |
| 1921-1945 | 1400 | 20 | - |
| 1946-1970 | 20400,2 | 315 | 4 |
| 1971-1995 | 13456,2 | 140 | 61 |
| После 1995 г. | 2752,6 | 16 | 16 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | - | - | - |
| от 31% до 65% | - | - |  |

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса сельского поселения. Средний показатель жилой обеспеченности довольно высок – 66,4 кв. м/чел, но при этом:

1. Низкий уровень инженерного обеспечения ряда населенных пунктов;

2. Неспособность сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия;

3. Проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде;

4. Размещение части жилищного фонда в экологически неблагоприятных условиях.

### 2.5.2 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Никольское» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения.

Учреждения культуры

Таблица 11

| № | Название | Адрес | Места | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | Год постройки здания | % износа |
| 1 | Сельский дом культуры (СДК) | дер. Никольское | 300 | специальное | 1986 | 60 |

Определяются три направления развития клубных учреждений: во-первых, необходимо улучшать материально-техническую базу учреждений (ремонты зданий, помещений, приобретение оборудования, мебели, костюмов и т.п.). Во-вторых, повышение привлекательности профессий работников культуры (увеличение уровня заработной платы работников культуры, принятие социально-ориентированных программ по предоставлению жилья, льготам, принятие новой редакции положения об отраслевой оплате труда).  В-третьих, необходимо стремиться к созданию организационных и финансовых возможностей для повышения конкурентоспособности клубных учреждений на рынке оказания рекреационных услуг.

Библиотеки

Таблица 12

| Наименование | Адрес | Кол-во фонда (экз.) | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание | Год постройки здания | % износа |
| Библиотека | дер. Никольское | 4000 | СДК | 1986 | 70 |

Библиотеки были и остаются базовыми структурами в развитии информационного общества и информационной экономики в условиях многовариантного создания, хранения и предоставления информации и знаний (печатные издания, электронные носители информации, Интернет).

Образование и воспитание

В настоящее время в сельском поселении одно муниципальное дошкольное образовательное учреждение (далее – МДОУ) и одно муниципальное среднее общеобразовательное учреждение (далее – МСОШ) основного общего образования в деревне Никольское.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

Таблица 13

| Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ.школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений |  | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или кругло- суточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др.учреждения и предприятия указать – какие | Год постройки | % износа |
| Никольская МСОШ | дер. Никольское, ул.Московская, 9 | 55 | 38 | дневное | муниципальное | типовое | 1970 | 65 |
| Детский сад МДОУ «Колосок» | дер. Никольское, ул.Мос-ковская, 8 | 25 | 47 | дневное |  | типовое | 1977 | 60 |

Необходимо довести обеспеченность поселения детскими дошкольными учреждениями до нормативного уровня. А так же  провести  капитальный ремонт здания детского сада в дер. Никольское и  реконструкцию школьной мастерской.

Спортивные сооружения

В сельском поселении расположены спортивные открытые площадки в дер. Никольское и с. Маковцы, детские игровые площадки в дер. Никольское и дер. Косатынь. Возникает необходимость в строительстве спортивной площадки возле здания детского сада в д. Никольское, в деревне Косатынь и селе Маковцы. А также строительство спортивной площадки и детской игровой площадки возле дома культуры в дер. Никольское и реконструкция спортивного зала с заменой оборудования и спортивного инвентаря.

Торговля и общественное питание

МО СП «Деревня Никольское» обладает мало развитой системой торговли. На территории поселения размещается 2 палатки в с. Маковцы и 3 ларька в дер. Никольское. В остальных населенных пунктах сельского поселения работает выездная торговля - один раз в неделю.

Характеристика торговли и общественного питания

Таблица 14

| Наименование Предприятия (магазины, с указанием специализации, столовые, кафе, рестораны и т.д.) по Формам собственности | Адрес | Размеры предприятий (торговые предприятия, м2 торговой площади, предприятия общественного питания посадочных мест) |  | Характеристика строения предприятия |  | Вид собст- венности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | размер, м 2 | Здание: типовое, Специальное приспособленное | % износа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 ларька | д. Никольское | м | 155 | специальные | 10-20 | частная |
| 2 палатки | с. Маковцы | м | 41 | специальные | 10 | частная |

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ  было принято постановление об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Деревня Никольское». Должны быть приняты меры по демонтажу торговых палаток, не вошедших в данную схему. На их месте можно разместить стационарные торговые павильоны. Необходимо строительство магазина в дер. Никольское, с. Барятино и с. Маковцы.

Характеристика коммунальных предприятий

Таблица 15

| Наименование предприятия (бани, прачечные, гостиницы и т.д.) | Адрес | Мощность (бани и гостиницы – мест, прачечные – кг сухого белья в мену) | Характеристика строения предприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание | Год Постройки | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Баня обществ. | дер. Никольское | 25 | типовое | 1981 | 45 |

Наличие существующих складов

Таблица 16

| Адрес, наимено-вание | Характе-ристика (тип) складов | Площадь участка (га) | Материал стен | Год постройки (% износа) | Здание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Никольское | Зерносклад (2 здания) | 1,1 | Бетон, плиты, ЖБ колонны | 1983 | специаль-ные | Зерносклад (1400 м²), Зерносклад (1500 м²) |

Характеристика учреждений связи

Таблица 17

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес | Емкость |  | Характеристика строения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы Изм. | Емкость | Типовое приспособленное | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Почта России | д. Никольское | м² | 20 | Здание администрации | 1986 |
| 2 | Почта России | д. Маковцы | м² | 9 | Здание администрации | 1987 |

Учреждения здравоохранения

По данным администрации МО СП «Деревня Никольское», сельским жителям предоставляется амбулаторно-поликлиническая помощь в 2-ух фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Также ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Характеристика учреждений здравоохранения

Таблица 18

| Наименование учреждения (больница, поликлиника, амбулатория) мед.пункты, аптеки, СЭС, диспансеры, станции скорой помощи и т.д.), ведомственная принадлежность | Адрес | Пропускная способность (больницы – кол-во коек по проекту, поликлиники и амбулатории – число посещений в смену, в день, станции скорой помощи – к-во автомашин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособленное | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ФАП | дер. Никольское, ул.Московская, 15 | 27 ч/день | 2 | специальное | 1987 (75 %) |
| ФАП | с. Маковцы | 15 ч/день | 1 | здание администрации | 1987 |

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся в районном центре - г. Кондрово.

Учреждения отдыха и туризма

На земельных участках ориентировочной площадью 14 га в деревне Косатынь предполагается организовать базу сельского туризма с конными маршрутами, вертолетной площадкой, гостиницей, предназначенной для сезонного и круглогодичного отдыха. Экологический комфорт, которым обладает территория, позволяет считать его притягательным для отдыха на природе.

В д. Горки расположен мини-отель «Gorki village».

Ритуальное обслуживание населения

В МО СП «Деревня Никольское» расположено 3 действующих кладбища. По действующим нормативным документам площадь кладбищ должна составлять 0,24 га на 1000 чел.

Разбивка секторов кладбища рекомендуется для трех типов захоронений: почетных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно по 25 м2, условно на 5 могил.

Характеристика кладбищ

Таблица 19

| Адрес | Название | Площадь (га) | Размер санитарно-защитной зоны (м) | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Открытое (степень заполнения %) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено подхоронение (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. с. Маковцы | Кладбище | 2,49 | 50 | 42 | - | да |
| 2. с. Барятино | Кладбище | 0,91 | 50 | 56 | - | да |
| 3. д. Адамовское | Кладбище | 1,32 | 50 | 62 | - | да |

Перечень мероприятий территориального планирования

по организации мест захоронения

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство действующих кладбищ | Первая очередь |
| 2 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |
| 3 | Возведение ограждений на всех кладбищах сельского поселения | Первая очередь |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Никольское» обслуживает пожарная часть № 43 Управления Государственной Противопожарной Службы, расположена в г. Кондрово. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Сведения по пожарным гидрантам

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество ПГ, стоящих на учете |
| --- | --- | --- |
| 1. | с.Маковцы | 3 |
| 2. | с.Барятино | 3 |

Вода для пожаротушения отбирается пожарными машинами из р. Шаня, р. Медынка и имеющихся водоемов. Площадки (пирсы) для отбора воды не оборудованы.

Необходимо оборудовать все водонапорные башни приспособлениями для отбора воды пожарной техникой. Так же предлагается оборудовать площадки (пирсы) для забора воды пожарной техникой в населенных пунктах.  Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Таблица 22

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты массового отдыха |  |
| 1.1 | Организация рекреационных зон с пляжем на существующих местах | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |
| 2.1 | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Расчетный срок |
| 2.2 | Устройство зон отдыха (парки, скверы) | Расчетный срок |
| 3 | Формирование природно-экологического каркаса сельского поселения |  |
| 3.1 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| 3.2 | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчетный срок |

### 2.5.3 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Никольское» осуществляются автомобильным транспортом. С помощью автомобильного транспорта осуществляются основные пассажирские и грузоперевозки, а также осуществляется связь с другими районами.

Муниципальное образование обладает развитой автомобильной транспортной сетью. Во все населенные пункты сельского поселения проходят дороги с улучшенным покрытием. Через муниципальное образование проходит автомобильная дорога регионального значения «Калуга - Медынь».

Реестр автомобильных дорог МО СП «Деревня Никольское»

Таблица 23

| Населенный пункт | Название дороги | Тип покрытия |  |  |  | Протяжен- ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Бетон |  |
| Маковецкая территория | «Калуга-Медынь- Маковцы»-Андреевское |  |  | 0,2 |  | 0,2 |
|  | «Калуга-Маковцы»-Барятино |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Никольская территория | Никольское-Костино |  | 18,8 |  |  | 18,8 |
|  | «Никольское-Костино»-Малиновское |  |  | 3,0 |  | 3,0 |
|  | «Никольское-Костино»-Дорохи |  | 2,8 |  |  | 2,8 |
|  | «Никольское-Костино»-Завалипы |  |  | 2,0 |  | 2,0 |
|  | Кондрово-Косатынь |  |  | 1,53 |  | 1,53 |
|  | Косатынь-Обухово |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  | «Кондрово-Никольское»-Обухово |  |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  | «Кондрово-Никольское»-Прудново | 1,3 |  |  |  | 1,3 |
|  | «Кондрово-Никольское»-Косатынь | 1,99 |  |  |  | 1,99 |
|  | Никольское-Адамовское | 7,5 |  |  |  | 7,5 |
|  | Кондрово-Антоново |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  | «Кондрово-Медынь»-Прудново |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  | Адамовское-Батуево |  | 4,88 |  |  | 4,88 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 42,8 |

Водный и воздушный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Автозаправочных станций нет.

Автобусные маршруты, организованные Кондровским АТП, проходящие по территории сельского поселения: Кондрово – Никольское (протяженность 6 км).

Маршруты «Школьный автобус»: дер. Никольское – дер. Косатынь – гор. Кондрово; Село Маковцы – гор. Кондрово; дер. Адамовское – гор. Кондрово.

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения железнодорожного транспорта нет, ближайшая станция Костино.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог в первую очередь:

- В существующей части населенных пунктов провести ремонт дорог, грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии.

- Запроектировать новые дороги в районах новой жилой застройки.

- Обеспечить проезд к кладбищам.

Местная сеть (реконструкция):

- В пределах существующей жилой застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным.

Наиболее интенсивное движение автотранспорта предполагается по трассе «Калуга-Медынь», на которую выходят дороги поселения.

Остановки общественного транспорта планируется размещать с максимальным интервалом 400 метров.

### 2.5.4 Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Численность населения

Таблица

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 996 | →996 | ↘977 | ↗980 | ↗1011 | ↘1005 |

Состав сельского поселения

Таблица

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адамовское | деревня | ↗80 |
| 2 | Амур-Ключ | деревня | →1 |
| 3 | Андреевское | деревня | ↗26 |
| 4 | Антоново | деревня | ↘16 |
| 5 | Барятино | село | ↗85 |
| 6 | Батуево | деревня | ↘13 |
| 7 | Горки | деревня | ↗5 |
| 8 | Дорохи | деревня | ↗8 |
| 9 | Косатынь | деревня | ↘118 |
| 10 | Маковцы | село | ↘192 |
| 11 | Малиновское | деревня | ↘2 |
| 12 | Никольское | деревня, административный центр | ↗495 |
| 13 | Обухово | деревня | ↗16 |
| 14 | Петрушино | деревня | ↘2 |
| 15 | Прудново | деревня | ↗76 |

Социально-демографическая характеристика на 01.01.2019 г.

Таблица 24

| № п/п | Характеристика | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Численность населения, чел. всего, | 1039 |
| 2.1.1. | в т.ч. мужчин | 423 |
| 2.1.2.1. | в т.ч. младше 18 лет | н.д. |
| 2.1.2.2. | в т.ч. в возрасте 18-55 лет (жен), 18-60 лет (муж) | 569 |
| 2.1.2.3. | в т.ч. старше 55 лет (жен), 60 лет (муж) | 255 |
| 2.1.3. | в т.ч. городского населения | н.д. |
| 2.1.4. | в т.ч. административного центра | н.д. |
| 2.2. | Число родившихся, чел. | 13 |
| 2.3. | Число умерших, чел. | 9 |
| 2.4. | Число прибывших, чел. | 48 |
| 2.5. | Число выбывших, чел. | 29 |
| 2.6. | Число занятых в экономике, чел. | н.д. |
| 2.7. | Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. | 3 |
| 2.8. | Число занятых в «бюджетной» сфере, чел. | 28 |
| 2.9. | Число отходников, чел. | 0 |
| 2.10. | Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, чел. | 62 |
| 2.11. | Количество учащихся общеобразовательных учреждений, чел. | 47 |
| 2.12. | Количество врачей, работающих в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | 0 |
| 2.13. | Количество среднего медицинского персонала, работающего в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | 2 |

Основную роль в изменении численности населения поселения играют естественное и механическое движение населения.

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль.

В сельском поселении «Деревня Никольское» в течение последних лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов.

Часть трудоспособного населения (10 %) работает за пределами МО СП «Деревня  Никольское».

## 2.6 Инженерно-техническая база

### 2.6.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на территории МО СП «Деревня Никольское», осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Таблица 25

| Наименование объектов | Место нахождения | Год сдачи в эксплуатацию (протяженность) |
| --- | --- | --- |
| 1. Скважина | дер. Никольское | 1979 |
| 2. Скважина | дер. Никольское | 1979 |
| 3 Башня «Рожновского» | дер. Никольское | 2003 |
| 4. Водопровод | дер. Никольское | 1977 (9,6 км) |
| 5. Скважина | дер. Косатынь | 1977 |
| 6. Водопровод | дер. Косатынь | 1977 (3 км) |
| 7. Башня «Рожновского» | дер. Косатынь | 1977 |
| 9. Скважина | дер. Батуево | 1968 |
| 10. Скважина | с. Маковцы | 1978 |
| 11. Скважина | с. Маковцы | 1978 |
| 12. Водопровод | с. Маковцы | 1977 (12 км) |
| 13. Башня «Рожновского» | с. Маковцы | 1978 |

Общая протяженность водопроводных сетей составляет около 15 км. Все сети сделаны из чугуна, стали и полиэтилена, 90 % сетей имеют износ 85 %. Вода из артезианских скважин поступает как напрямую в сеть, так и через водонапорные башни. Требуются сооружения водоподготовки.

В  ряде сельских населенных пунктов существуют централизованные системы водоснабжения, в остальных же – децентрализованные (локальные) системы водоснабжения.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью или отсутствием централизованного водоснабжения.

Питьевой водопровод по степени обеспеченности подачи воды относится по численности населения к 3 категории. Перерыв в подаче воды допускается на время проведения ремонта, но не более 24 часов.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов

Таблица 26

| № |  | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водозаборный узел д. Никольское |  |  |  |
| 1 | Расположение |  | В северной части д. Никольское |
| 2 | Глубина скважины, м |  | 97,3 |
| 3 | Подключенная нагрузка |  | Водонапорная башня 50 куб. м |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1980 |
| 5 | Количество артезианских скважин |  | 1 |
| 6 | Количество водонапорных башен |  | 1 |
| 7 Характеристики насосного оборудования |  |  |  |
| 7.1 | Марка |  | ЭЦВ-6-10-125 |
| 7.2 | Электрическая мощность |  | 4 кВт |
| 7.3 | Производительность |  | 6,5 куб. м/ час |
| 7.4 | Напор |  | 125 м |
| 7.5 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2013 |
| 2. Водозаборный узел д. Косатынь |  |  |  |
| 1 | Расположение |  | В центральной части д. Косатынь |
| 2 | Глубина скважины,м |  | 30 |
| 3 | Подключенная нагрузка |  | Водонапорная башня 25 куб. м |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1986 |
| 5 | Количество артезианских скважин |  | 1 |
| 6 | Количество водонапорных башен |  | 1 |
| 7 Характеристики насосного оборудования |  |  |  |
| 7.1 | Марка |  | ЭЦВ- 6-6,5-85 |
| 7.2 | Электрическая мощность |  | 3 кВт |
| 7.3 | Производительность |  | 6,5 куб. м/ час |
| 7.4 | напор |  | 85 м |
| 7.5 | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 3. Водозаборный узел д. Маковцы |  |  |  |
| 1 | Расположение |  | В северной части д. Маковцы |
| 2 | Глубина скважины, м |  | 30,9 |
| 3 | Подключенная нагрузка |  | Водонапорная башня 60 куб. м |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1975 |
| 5 | Количество артезианских скважин |  | 1 раб./1 не раб. |
| 6 | Количество водонапорных башен |  | 2 |
| 7 Характеристики насосного оборудования |  |  |  |
| 7.1 | Марка |  | ЭЦВ -6-6,5-85 |
| 7.2 | Электрическая мощность |  | 3 кВт |
| 7.3 | Производительность |  | 6,5 куб. м/час |
| 7.4 | Напор |  | 85 м |
| 7.5 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2012 |
| 4. Водозаборный узел с. Барятино |  |  |  |
| 1 | Расположение |  | в юго-западной части с. Барятино |
| 2 | Глубина скважины, м |  | 35 |
| 3 | Подключенная нагрузка |  | Водонапорная башня 15 куб. м |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2009 |
| 5 | Количество артезианских скважин |  | 1 |
| 6 | Количество водонапорных башен |  | 1 |
| 7 Характеристики насосного оборудования |  |  |  |
| 7.1 | Марка |  | ЭЦВ-6-6,5-85 |
| 7.2 | Электрическая мощность |  | 3 кВт |
| 7.3 | Производительность |  | 6,5 куб. м/ час |
| 7.4 | Напор |  | 85 м |
| 7.5 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2011 |

Техническое состояние систем водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования.

В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Для проведения физико-химических и бактериологических анализов заключен договор с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Водоснабжение д. Никольское осуществляется от скважины расположенной в  дер. Никольское, глубина скважины 85 метров, установлена водонапорная башня Рожновского объемом 50 куб.м. Водонапорная сеть в 2006 году капитально отремонтирована, заменены все водонапорные колонки.

Водоснабжение д. Косатынь осуществляется частично от водопроводной сети дер. Косатынь. Водопровод также отремонтирован в 2006 году.  В перспективе необходимо строительство водопровода с установкой водопроводных колонок.

Водоснабжение с. Маковцы осуществляется от двух скважин в  с. Маковцы, имеется две водонапорные башни  Рожновского объемом по 60 куб.м. каждая  водопроводные сети протяженностью 180 метров. Одна из скважин строилась для фермы в селе Маковцы и водоснабжение деревни от неё почти не осуществляется, потому что башня находится в самом низком месте деревни. Необходимо в перспективе строительство скважины и водонапорной башни, которые будут врезаны в построенные водопроводные сети.

В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем хозяйственно-бытовые стоки.

В сельском поселении объекты канализации есть только в дер. Никольское в виде коллекторов и разрушенных очистных сооружений канализации (ОСК).

### 2.6.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение этих населенных пунктов  осуществляется от ГРС Кондрово – ГРС Порослицы. Существующая ГРС «Кондрово» получает газ от магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск – Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1971 году. Газ потребителям поселения подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на входе 12 гкс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 6,0 мм, сталь).

Подача газа осуществляется по трех ступенчатой схеме.

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

Газораспределительная сеть МО СП «Деревня  Никольское»,  включает следующие населенные пункты: Горки,  Косатынь, Никольское, Барятино, Маковцы.

Мероприятия по  газификации  предусматривают  разработку  необходимых  проектов  по газификации, а также  газификацию населенных пунктов  и объектов,  строительство газопроводов.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта МО СП «Деревня  Никольское» осуществляется от газовых котлов автономно. Котельных на территории сельского поселения нет. Частные жилые дома отапливаются индивидуально от печного, либо газового отопления.

С учетом газификации новых населенных пунктов, предполагается, что население будет продолжать  использование индивидуального отопления жилых домов, сочетая печное отопление и газовые котлы.

Анализ состояния отопительных систем показал, что требуется произвести реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования с заменой котлов на более экономичные с меньшим расходом условного топлива и более высоким КПД.

### 2.6.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение МО СП «Деревня Никольское» осуществляется от Источника электроснабжения Дзержинского района – ПС 220 кВ Спутник, находящейся в г.Калуга,  п.Ольговский,  по высоковольтным линиям ВЛ-110.

От КТП проходит линия ВЛ-0,4 по деревням и предприятиям.

Проблема по электроснабжению – резкая нехватка напряжения по высоковольтной линии, в связи с чем, необходима реконструкция линии ВЛ-10  до всех КТП по деревням. Необходима замена проводов и столбов.

Электроснабжение потребителей МО СП «Деревня Никольское» осуществляется электроснабжающей организацией «филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Имеет связь с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской энергосистемами. Услуги электроснабжения юридических и физических лиц осуществляется по договорам  присоединения и поставки электрической энергии.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства. Обеспеченность потребителей приборами учета электроэнергии составляет  около 100%. Учет потребления электрической энергии светильниками уличного освещения планируется перевести на приборы учета к 2017 году, после замены   деревянных опор линий электропередач и укладки СИП.

Дефицит мощности отсутствует, что делает возможным подключение новых потребителей.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно- бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Телефонизация

Телефонная связь в МО СП «Деревня Никольское» как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается. Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи. Однако, следует отметить, что основное развитие телефонной связи идет в районном центре и некоторых крупных сельских поселениях, в то же время в большинстве районных центрах и сельской местности развитие средств связи идёт значительно медленнее.

Услуги сотовой связи на территории МО СП «Деревня  Никольское»  предоставляют МТС, Мегафон, Билайн. На территории развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств.

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Планируется расширения станционной емкости EWSD порядка 500 номеров и 1000 портов широкополосного доступа в Интернет.

Радиофикация и телевидение

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Никольское» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио «Шансон» (71,72 МГц), «Русское радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Никольское» обслуживает почтовое отделение Управления федеральной почтовой связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России» расположенное в деревни  Никольское. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

Вывод: на территории сельского поселения достаточно существующих объектов местного значения поселения социальной инфраструктуры.

Необходимы следующие мероприятия:

1. Размещение площадок (пирсов) с твердым покрытием в населенных пунктах Никольское, Адамовское, Косатынь, Прудново, Маковцы, Барятино.

## 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения

Таблица 27

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение площадки (пирс) с твердым покрытием | Обеспечение противопожарной безопасности населения | не требуется |

## 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

На территории сельского поселения не планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации.

На территории сельского поселения планируется размещение объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области от 10.03.2009 №  65 (с последующими изменениями).

Перечень объектов регионального значения

Таблица 28

| Номер согласно Положению о территориальном планировании | Назначение объекта | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Таблица 5. Планируемые объекты регионального значения в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Объекты капитального строительства в области здравоохранения | Фельдшерско-акушерский пункт | ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 6» | Калужская область, Дзержинский р-н, с. Маковцы | Первая очередь |  |
| - Таблица 11. Планируемые объекты регионального значения в области водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Объект капитального строительства в области водоснабжения и водоотведения | Строительство станции очистки питьевой воды |  | с. Барятино, Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь |  |
| 48 |  | Строительство очистных сооружений |  | д Никольское, Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь |  |
| - Таблица 12. Планируемые объекты регионального значения в области газоснабжения и теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Газопровод межпоселковый к н.п. Адамовское | Общая протяженность – 0,2 км | Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь |  |
| 92 |  | Газопровод межпоселковый к н.п. Прудново | Общая протяженность – 0,8 км | Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь |  |
| 93 |  | Газопровод межпоселковый к н.п. Антоново | Общая протяженность – 0,8 км | Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь |  |
| 96 |  | Газопровод межпоселковый к н.п. Андреевское | Общая протяженность – 0,3 км | Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь |  |
| - Таблица 15. Планируемые объекты регионального значения в области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Реконструкция автодороги Калуга - Медынь на участке с км 35+000 по км 37+000 в Дзержинском районе | 2 км | Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| - Таблица 17. Иные планируемые инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Земли сельскохозяйственного назначения | Ивестиционная площадка | 82 га | сельское поселение «Деревня Никольское», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь |  |

## 5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования МО «Дзержинский район», утвержденная решением Районного Собрания от 17.05.2016 № 81 (с последующими изменениями) на территории сельского поселения не планируются для размещения объекты местного значения муниципального района.

## 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основные задачи при разработке раздела:

- анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории,

- определение мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности,

- определение территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечение при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Раздел выполнен на основании материалов, предоставленных Главным управлением МЧС России по Калужской области, с учётом положений следующих нормативных актов, нормативно-технических и иных документов:

- Указа Президента РФ от 13.11.2012 г. №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Методики комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Москва, ВНИИГОЧС, 2002;

- «Положения о системах оповещения гражданской обороны». Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998г. № 701/212/803;

- ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст);

- ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;

- СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*;

- ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011));

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология;

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- свода правил по проектированию и строительству СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244;

- Постановление Губернатора Калужской области от 11 апреля 2005 г. № 131 «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса в 2005 году»;

- «Схема территориального планирования Калужской области», 2009 г.

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть:

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения «Деревня Никольское» не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

Возможными источниками ЧС техногенного характера могут быть аварии на транспортных коммуникациях, связанные с авариями при перевозке взрывопожароопасных грузов и АХОВ.

На территории сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

- 1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на проектируемую территорию.

На территории сельского поселения наиболее тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления как весеннее половодье и природные пожары, а также опасные гидрометеорологические явления (сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явлений) особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный и железнодорожный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек Шаня, Медынка и Самородка.

Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования преобладают леса 3-го и 4-го класса низкой степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования.

На территории МО СП «Деревня Никольское» проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

- 2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказать воздействие на проектируемую территорию.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов и АХОВ.

- 2.1 Аварии на потенциально опасных объектах.

Перечни потенциально опасных объектов Калужской области по классам опасности утверждены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской области, 10 от 05 декабря 2018 года.

Всего: 31 объекта (РОО – 2; ПВОО – 13; ПОО – 15; ГДОО – 1), из них по классам опасности:

I класса  опасности – 3;

III класса опасности –  6;

IV класса опасности –  1;

V класса опасности – 21.

На территории МО СП «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области и перечнем организаций, расположенных на территории Калужской области, имеющих химически опасные объекты  (не вошедшие в перечень ПОО).

- 2. 2. Аварии на транспорте при перевозке аварийно химически опасных веществ.

Аварии с АХОВ на транспортных магистралях.

Потенциальную опасность аварий с аварийно химически опасными веществами на территории сельского поселения при перевозке (транспортировке) и использовании представляет сеть автомобильных дорог регионального значения, по которым перевозятся: аварийно химически опасные вещества (АХОВ), аммиак в 6 т контейнерах.

Перевозка АХОВ и ЛВЖ осуществляется по маршруту: Калуга-Медынь.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполняется в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г).

«Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны», МО СССР, 1980 г. - должна использоваться только в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ.

Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра приведены в таблице 29.

Угловые размеры зоны

возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

Таблица 29

| Скорость ветра, м/с |  0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 |  2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

Таблица 30

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

Таблица 31

| Параметры | аммиак |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |
| Первичным облаком | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 1,53 | 5,0 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |
| Возможная | 3,66 | 39,21 |
| Фактическая | 0,19 | 2,024 |

Продолжение таблицы 31

| Параметры | Соляная к-та |  | Аммиак |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 т | 120 т | 0,02т | 0,08т | 0,1т | 0,19т | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0· 10-6 | 3,0· 10-5 | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0· 10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражен., км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0· 10-5 | 6,0· 10-4 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |

Продолжение таблицы 31

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3т | 0,35т | 0,4 т | 0,45т | 0,5т | 0,7т | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0· 10-4 | 1,0· 10-5 | 4,0· 10-4 | 1,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,175 | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |

Продолжение таблицы 31

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2т | 1,63т | 1,7т | 2,0т | 2,4т | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

Выводы:

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

- в радиусе 0,02 - 1,5 км - на аммиачно-холодильных установках предприятий.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

- 2.3.Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.

Взрыво - и пожароопасность обусловлена наличием в области взрывопожароопасных объектов, в том числе: нефтебаз складов ГСМ, газонаполнительных и газозаправочных станций, магистральных газопроводов.

Источниками аварийных ситуаций также могут послужить аварии ГСМ и СУГ на транспортных магистралях.

По территории сельского поселения проходит газопровод высокого давления «Газопровод-отвод АГРС «Медынь».

Аварии на транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

- В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице 32

Характеристика действия ударной волны

Таблица 32

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

Таблица 33

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре в здании

Таблица 34

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49.0 | 10 |
| Ожоги II степени | 27.4 | 13 |
| Ожоги I степени | 9.6 | 16 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1.4 | 45 |

Для оценки разрушений и количества пострадавших от теплового излучения принимаются следующие значения.

Значения для оценки разрушений и количества пострадавших от теплового излучения

Таблица 35

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Интенсивность излучения, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Стальные конструкции (Твоспл=300оС) разрушение |  |
| 10 минут | 30 |
| 30 минут | 20 |
| 50 минут | 15 |
| Кирпичные конструкции (Твоспл=700оС) разрушение |  |
| 10 минут | 95 |
| 30 минут | 55 |
| 50 минут | 35 |
| Летальный исход |  |
| 10 секунд | 45 |
| 30 секунд | 35 |
| 1 минута | 20 |
| 10 минут | 10 |
| Ожог 2-ой степени |  |
| 10 секунд | 20 |
| 30 секунд | 10.5 |
| 1 минута | 8 |
| 10 минут | 6 |

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с		 - СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1.6 МПа;

толщина слоя разлития				 - 0.05 м (0,02 м);

территория						 -слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 		 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС			- 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

Таблица 36

| Параметры | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0.12 | 6.75 |
| Зона полных разрушений, м | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 21 | 84 |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 |
| Ориентировочное время выгорания, мин.: сек | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

Таблица 37

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн.

Одним из поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа «BLEVE» показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 4.1.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Выводы:

При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Аварии на АЗС

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

- В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) используется «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01),

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества					- ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ, ДТ			- 25 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик)	- 8 м3;

- разлив топлива 					- 300 л;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)	- свободное;

- толщина слоя разлития				- 0.05 м;

- территория						- слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;

- температура воздуха				- +20 оС;

- почвы						- +15 оС;

- скорость приземного ветра			- 0.25-1 м/сек;

- класс пожара					- В1;

- при горении						- ГСМ выгорает полностью.

Аварийная ситуация при разливе (утечке) из автомобильной цистерны с ГСМ. Данный сценарий может состоять из под сценариев:

АЗС-Рац - разлив ГСМ из АЦ при сливных работах (8 м3);

АЗС-Рт - разлив ГСМ при разрушении трубопроводов или топливораздаточной колонки в процессе заправки (300 л);

АЗС-Ре - возгорание ГСМ из подземной емкости хранения бензина и дизельного топлива (25 м3) без раскрытия емкости, через горловину.

Трубопроводы, как и колонки, наполняются нефтепродуктами только в процессе заправки автомобильной техники. Следовательно, возможный максимальный разлив ГСМ может быть, соизмерим с максимальной вместимостью топливного бака заправляемой автомобильной техники (300 л).

Наиболее вероятным разливом можно считать проливы после заправки, составляющие не более 1 литра, и данный сценарий в расчетах не учитывался, т.к. такие проливы устраняются путем засыпки места разлива соответствующим сорбентом с последующим удалением в контейнер.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

Таблица 38

| Параметры | Подсценарий аварии |  |
| --- | --- | --- |
|  | АЗС-Рац | АЗС-Рт |
| Объем резервуара, т | 8 | 0,3 |
| Масса топлива, т | 6,8 | 0,3 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 12,9 | 1,4 |
| Площадь разлития, м2 | 519,48 | 6 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 160 | 5 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 12,9 | 2,6 |
| Зона сильных разрушений, м | 32,3 | 6,5 |
| Зона средних разрушений, м | 55,9 | 14,7 |
| Зона слабых разрушений, м | 139,8 | 37,6 |
| Зона расстекления (50%), м | 220,5 | 62,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 15,1 | 4,6 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 28,1 | 7,2 |
| Параметры огневого шара |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 14,1 | 4,46 |
| Время существования огневого шара, с | 2,8 | 1 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 150-200 | 18 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 1834 | 729,7 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития ГСМ |  |  |
| Ориентировочное время выгорания разлития, мин : сек | 6:41 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Поллютанты |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ | 2,4880 | 0,0683 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ | 0,0800 | 0,0022 |
| Оксиды азота (№Ox) | 0,1208 | 0,0033 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0096 | 0,0003 |
| Сероводород (H2S) | 0,0080 | 0,0002 |
| Сажа (С) | 0,0118 | 0,0003 |
| Синильная кислота (HC№) | 0,0080 | 0,0002 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000008 | 0,000000 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0043 | 0,0001 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) | 0,0043 | 0,0001 |
| Всего | 2,7347 | 0,0751 |

Параметры аварийной ситуации в случае возгорания ДТ (при устойчивом источнике зажигания) и бензина через горловину без раскрытия емкости представлены в таблице.

Параметры горения топлива через горловину подземной емкости

Таблица 39

| Показатели | Подсценарии аварий |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДТ | АЗС-Ре |
| Количество ГСМ, м3 | 25 | 25 |
| Эквивалентный радиус возможного горения, м | 0,6 | 0,6 |
| Площадь возможного пожара при воспламенении ГСМ, м2 | 1 | 1 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Высота пламени горения, м | 2,9 | 3,7 |
| Ожидаемое время горения, сут.: часы | 7:21 | 5:19 |
| Индекс дозы теплового излучения | 29345 | 29345 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Выброс поллютантов |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ, т | 0,1392 | 5,9862 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ, т | 0,1971 | 0,1925 |
| Оксиды азота (№Ox), т | 0,5145 | 0,2906 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 0,0928 | 0,0231 |
| Сероводород (H2S), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Сажа (С), т | 0,2543 | 0,0283 |
| Синильная кислота (HC№), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,000020 | 0,000019 |
| Формальдегид (HCHO), т | 0,0233 | 0,0103 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т | 0,0720 | 0,0103 |
| Всего, т | 1,3326 | 6,5797 |

Параметры для возможного поражения людей при горении дизельного топлива через горловину подземной емкости

Таблица 40

| Степень травмирования | Тепловое излучение кВт/м2 | Удаление от кромки пламени, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49 | 1,8 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 3,2 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 4,5 |
| Болевой порог | 1,4 | 4,8 |

Выводы

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

- 3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, попадающих в зоны возможного затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на территории нет.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории сельского поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Вывод:

Влияние на проектируемую территорию возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

- 4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Error: Reference source not found

- 4.1. Природные пожары.

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям произрастания) являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Дзержинского лесничества, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и  пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

- 4.2. Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения.

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

- 4.3. Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Никольское» обслуживает пожарная часть № 43 Управления Государственной Противопожарной Службы, расположена в г. Кондрово. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Вода для пожаротушения отбирается пожарными машинами из р. Шаня, р. Медынка, р. Самородка и имеющихся водоемов. Площадки (пирсы) для отбора воды не оборудованы.

На первую очередь необходимо оборудовать все водонапорные башни, расположенные на территории муниципального образования, приспособлениями для отбора воды пожарной техникой; предлагается оборудовать площадки (пирсы) для забора воды пожарной техникой в дер. Никольское, дер. Прудново, дер. Косатынь, дер. Адамовское, дер. Маковцы, с. Барятино. Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды. Необходимо создание противопожарных водоемов во всех населенных пунктах сельского поселения.

- 4.4. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Таблица 41

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты «, а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты «.

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных

хозяйственных построек не превышает 800 м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

- 4.5.Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут (статья 76 Технического регламента).

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

- 4.6.Требования пожарной безопасности к пожарным депо.

Проектирование размещение и строительство пожарных депо осуществляется в соответствии с положениями стати 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Основные мероприятия:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

- 4.7.Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

- 4.8.Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты

1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

- 4.9.Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

2. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.

3. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего закона.

4. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.

5. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации).

6. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

- 5.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне Error: Reference source not found

Территория сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области не отнесена к группе по гражданской обороне.

Территория сельского поселения «Деревня Никольское», в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) расположена:

вне зоны границы возможной опасности;

вне зоны возможного радиоактивного загрязнения;

вне зоны возможного химического заражения;

вне зоны возможного катастрофического затопления.

- 5.1. При инженерной подготовке и защите территории

5.1.1. Оценка территории и проводимых мероприятий

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на территории деревень, являются:

- Пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие техногенное подтопление и заболачивание территории.

- Линейная (донная и боковая) эрозия.

5.1.2. Градостроительные (проектные) предложения

Для ликвидации названных выше отрицательных факторов природных условий на территории, территории населённых пунктов, развития транспортной и инженерной инфраструктур, необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории.

Инженерная защита от подтоплений и затоплений и опасных геологических процессов. При организации инженерной защиты от подтоплений и затоплений следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов поверхностными и грунтовыми водами в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и (или) устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтоплений и затоплений должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории населённых пунктов в целом;

-организация поверхностного стока на территориях населённых пунктов по направлению к пониженной части рельефа;

- вертикальная планировка территорий населённых пунктов;

- строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации.

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

- руслорегулирование водотоков на участках, обеспечивающих безаварийное прохождение весеннего половодья на традиционно затапливаемых застроенных территориях.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки, территории стадиона, парка и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

На проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления должна являться территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Проект планировки и застройки должен предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также формирование пляжей.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

Проектирование инженерной зашиты от опасных геологических процессов, на территории следует выполнять с учётом СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от подтоплений и затоплений, а также СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»; на основе:

- результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства;

- планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах инженерной защиты (генеральных, детальных, специальных);

- данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих особенностей и с учетом установленного режима природопользования (сельскохозяйственные земли и т.п.) и санитарно-гигиенических норм;

- технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений инженерной защиты (при ее одинаковых функциональных свойствах) с оценкой предотвращенного ущерба.

При проектировании инженерной защиты следует учитывать ее градо - и объектоформирующее значение, местные условия, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений инженерной защиты в аналогичных природных условиях.

Экономический эффект варианта инженерной защиты определяется размером предотвращенного ущерба территории или сооружению от воздействия опасных геологических процессов за вычетом затрат на осуществление защиты.

Под предотвращенным ущербом следует понимать разность между ущербом при отказе от проведения инженерной защиты и ущербом, возможным и после ее проведения. Оценка ущерба должна быть комплексной, с учетом всех его видов как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере (в том числе следует учитывать ущерб воде, почве, флоре и фауне и т. п.).

- 5.2. При расселении населения, развитии застройки территории и размещении объектов капитального строительства

Соблюдение требований по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются одними из основных принципов осуществления градостроительной деятельности.

При проектировании производственных объектов на территории сельского поселения следует в установленном порядке учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

Опасные производственные объекты

Строительство складов для хранения токсичных веществ;

-  высокотоксичных веществ;

- веществ, представляющих опасность для окружающей среды;

-взрывчатых, горючих, окисляющих и воспламеняющихся веществ следует предусматривать на удалении от селитебных зон, устанавливаемом нормативными правовыми актами и нормативными документами в области промышленной безопасности.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагать на земельных участках, с более низким уровнем по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, с более высоким уровнем по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 м, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

При размещении складов сжиженных углеводородных газов на площадках, с более высокой отметкой по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 300 м от резервуаров, должны быть предусмотрены меры, регламентированные ГОСТ Р 53324.

Товарно-сырьевые склады и базы горючих жидкостей, токсичных, высокотоксичных и окисляющих веществ, воспламеняющихся и горючих газов, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности к опасным производственным объектам, следует размещать на расстоянии не менее 200 м от берегов рек и ниже (по течению) пристаней, речных вокзалов, крупных рейдов и мест постоянной стоянки флота, гидроэлектростанций, судостроительных и судоремонтных заводов, мостов, водозаборов, на расстоянии от них не менее 300 м, если нормативными документами от указанных объектов не требуется большего расстояния.

При расположении перечисленных опасных производственных объектов выше (по течению реки) указанных сооружений они должны быть размещены на расстоянии не менее 3000 м.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов следует размещать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов в области промышленной и пожарной безопасности.

При размещении баз и складов для хранения аварийно химически опасных веществ и взрывоопасных веществ на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и на территориях организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, максимальные запасы аварийно химически опасных веществ и взрывоопасных веществ должны быть обоснованы и установлены в проектной документации на строительство указанных баз и складов.

На объектах, производящих или потребляющих аварийно химически опасные вещества, взрывчатые вещества и материалы, следует:

- размещать пункты управления объектов в нижних этажах зданий, а также предусматривать дублирование их основных элементов в запасных пунктах управления объектов;

- разрабатывать мероприятия, исключающие разлив аварийно химически опасных веществ, а также мероприятия по локализации аварий путем отключения наиболее уязвимых участков технологической линии с помощью обратных клапанов, установкой ловушек и аварийных емкостей (резервуаров) с направленными стоками и т.п.;

- предусматривать возможность опорожнения в аварийных ситуациях особо опасных участков технологических линий в заглубленные емкости в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными документами в области промышленной безопасности;

- предусматривать мероприятия при введении военного положения по максимально возможному сокращению запасов и сроков хранения таких веществ, находящихся на подъездных путях предприятий, на промежуточных складах и в технологических емкостях, до минимума, необходимого для функционирования производства.

Слив аварийно химически опасных веществ и взрывоопасных веществ в аварийные емкости следует предусматривать с помощью автоматического включения сливных систем при обязательном его дублировании устройством для ручного включения опорожнения опасных участков технологических линий.

На объектах, на которых получают, используют, перерабатывают, образуют, хранят, транспортируют, уничтожают аварийно химически опасные вещества, следует создавать в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности автоматизированные системы контроля аварийных выбросов, позволяющие обнаруживать территории, зараженные (загрязненные) опасными для жизни и здоровья людей веществами, сопряженные с локальными системами оповещения работающего персонала этих объектов, а также населения, проживающего в радиусе до 2,5 км от границы объектов, об угрозе и возникновении аварии с выбросом (выливом) аварийно химически опасных веществ.

Трассы магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, конденсатопроводов) при наземной прокладке труб должны проходить за пределами зон возможных сильных и возможных разрушений.

В зонах возможных сильных и возможных разрушений допускается открытая (незаглубленная) прокладка магистральных трубопроводов только через препятствия.

При прокладке магистральных трубопроводов в зонах возможного катастрофического затопления следует сводить до минимума количество участков с надземным способом прокладки и предусматривать мероприятия, обеспечивающие их нормальную эксплуатацию.

Перекачивающие насосные и компрессорные станции, дожимные компрессорные и газораспределительные станции по трассе магистральных трубопроводов необходимо располагать за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

Минимальное удаление трубопроводов, перекачивающих насосных и компрессорных станций, дожимных компрессорных и газораспределительных станций от зданий и сооружений необходимо принимать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов в области промышленной и пожарной безопасности.

При проектировании магистральных газопроводов следует предусматривать их кольцевание с существующими и строящимися газопроводами.

- 5.3. Транспортная и инженерная инфраструктуры

6.3.1. Транспортная сеть

Ограничений по развитию и размещению элементов транспортной сети на проектируемой территории нет.

При проектировании развития транспортной сети на территории поселения следует в установленном порядке учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

5.3.2.Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним

Источником покрытия потребности в воде в сельском поселении являются поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока.  На территории МО СП «Деревня Никольское» протекает крупная река Шаня, а также река Медынка и река Самородка.

Подземные воды.

Основным эксплуатационным артезианским водоносным горизонтом для данной местности является упинский и окский водоносный горизонт. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие.

При проектировании развития сети водоснабжения на территории поселения необходимо учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

В случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по нормам, установленным соответствующими национальными документами по стандартизации.

Защиту систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения, базирующихся на поверхностных источниках водоснабжения, подверженных периодическому или систематическому загрязнению и аварийным сбросам веществ, опасных для жизни и здоровья людей, животных и птицы, следует осуществлять в соответствии с положениями ГОСТ Р 22.6.01.

Системы водоснабжения в особых природных и климатических условиях следует проектировать в соответствии с СП 31.13330.

5.3.3. Электроснабжение поселения и объектов

При проектировании развития сети электроснабжения на территории поселения необходимо учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

Объекты электроснабжения следует проектировать с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, в условиях реализации опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях.

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки).

Электрические сети напряжением 500 кВ и выше, узловые подстанции напряжением 330 кВ и более в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, а также вне зон возможного катастрофического затопления.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35-110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует предусматривать возможность применения передвижных электростанций и подстанций.
При проектировании схем внешнего электроснабжения территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, следует предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников электроснабжения (электростанций и подстанций), часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений.

5.3.4. Газоснабжение

При проектировании развития сети газоснабжения на территории необходимо учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

При газоснабжении территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подача газа должна осуществляться через газораспределительные станции, подключенные к указанным газопроводам и размещенные за границами проектной застройки указанных территорий.

При проектировании новых и реконструкции действующих сетей газопотребления территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, следует предусматривать возможность их отключения от сетей газораспределения.

Наземные части газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, а также газорегуляторных пунктов организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, расположенных вне территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, следует оборудовать подземными обводными газопроводами (байпасами) с запорной арматурой. Байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газораспределения при выходе из строя наземной части газораспределительных станций или газорегуляторных пунктов.

Электроснабжение электроприводов запорной арматуры диаметром 400 мм и более должно осуществляться от автономных резервных источников питания электроприемников.

На территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, основные сети газораспределения высокого и среднего давления и отводы от них к объектам, имеющим мобилизационное задание (заказ), а также к объектам, обеспечивающим жизнедеятельность указанных территорий, должны быть подземными.

При проектировании сетей газораспределения высокого и среднего давления на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и в организациях, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, расположенных вне территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, приоритет следует отдавать их подземному размещению и закольцованному исполнению.

При проектировании новых и реконструкции действующих сетей газоснабжения на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, в основных узловых точках (на выходе из газораспределительных станций, перед газорегуляторными пунктами, а также на отводах к организациям, отнесенным к категории особой важности по гражданской обороне, расположенным вне территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне) должны быть установлены отключающие устройства и перемычки между тупиковыми газопроводами.

Газонаполнительные станции сжиженных углеводородных газов и газонаполнительные пункты территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, расположенных вне территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, должны размещаться в безопасных районах.

- 5.4. При развитии систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

5.4.1. Электросвязь, проводное вещание и телевидение

При проектировании развития сетей радиовещания и телевидения на территории поселения необходимо учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

Магистральные кабельные линии связи и магистральные радиорелейные линии связи следует прокладывать вне зон возможных разрушений.
Трассы магистральных кабельных линий связи следует проводить также вне зон вероятного катастрофического затопления. В случаях вынужденного попадания части магистральной кабельной линии связи в зону вероятного катастрофического затопления следует предусматривать прокладку подводных кабелей, избегая устройства в этой зоне усилительных (регенерационных) пунктов.

Все сетевые узлы следует располагать вне зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления, а также за пределами зон возможного радиоактивного загрязнения и зон возможного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения.
Сетевые узлы должны обеспечивать организацию транзитных связей в обход территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на оконечные станции взаимосвязанной сети связи страны.

Сетевые узлы, с которых обеспечивают передачу каналов для одной и той же магистральной сетевой станции, а также сетевые узлы, дислоцируемые на территории соседних субъектов Российской Федерации, следует размещать один от другого на расстоянии не менее 30 км с учетом перспектив расширения территории застройки городов по их генеральному плану.

Магистральные кабельные и радиорелейные линии связи, идущие в одном географическом направлении, следует, как правило, проектировать по разнесенным трассам, не попадающим в одни и те же зоны возможного разрушения или вероятного катастрофического затопления.

На территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, при проектировании защищенных пунктов управления следует предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления промышленными предприятиями до этих узлов связи следует прокладывать подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.

При проектировании или реконструкции новых сетей связи в зонах возможных разрушений и вероятного катастрофического затопления следует предусматривать возможность оперативного развертывания средств радиотелефонной связи во взаимодействии с мобильными средствами радиорелейной и спутниковой связи.

Городские сети проводного радиовещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения.

При проектировании этих сетей на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, следует предусматривать:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования станционных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания всех городов.

Радиотрансляционные сети городских округов и поселений должны иметь (по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны) требуемое по расчету число уличных громкоговорителей для внешнего оповещения населения.

Для повышения устойчивости работы центрального, регионального и зонального радиовещания следует предусматривать:

- строительство защищенных запасных центров вещания и кабельных линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным, создаваемым на узлах связи федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области электросвязи. При этом ограждающие конструкции защищенных сооружений запасных центров вещания должны рассчитывать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к убежищам гражданской обороны;

- размещение радиовещательных комплексов федерального и регионального значения в защищенных рабочих помещениях соответствующих пунктов управления органов исполнительной власти, а также строительство кабельных линий их привязки к запасным центрам вещания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области электросвязи;

- передачу (распространение) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи сети общего пользования единой системы электросвязи;

- создание в составе объектов связи федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области электросвязи, обслуживаемых усилительных пунктов, радиоцентров и др., расположенных за пределами зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления, дублирующих аппаратно-студийные блоки и пункты подключения передвижных средств.

5.4.2. Систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

5.4.3. Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций.

- 5.5. При развитии системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

- 5.6. Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

- 5.7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

## 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Границы населенных пунктов установлены генеральным планом и утверждены решением Сельской Думы от 10.05.2017 № 125.

Сведения о границах населенных пунктов внесены в базу данных ФГИС ЕГРН.

В данном проекте не предусмотрены работы по изменению границ населенных пунктов.

## 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.

## 9. Основные технико-экономические показатели генерального плана

- Таблица 42

| Показатели | Единица измерения | Показатель по нормативу | Современное состояние | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в границе проектирования | га | - | 12881 | 12881 |  |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | чел. | - | 1005 | 1005 |  |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | - | 66,750 | 66,750 |  |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | кв. м/чел. | - | 66,41 | 66,41 |  |
| 4. Объекты образования и воспитания |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации (дошкольная группа при школе) | место | Количество мест в дошкольных образовательных организациях, ед. на 100 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (ед. на 1000 чел.) – 100 (79) | 25 | 25 |  |
| Общеобразовательные организации | место | Количество мест в общеобразовательных организациях, ед. на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет (ед. на 1000 чел.) – 100 (132) | 55 | 55 норматив не соблюден |  |
| 5. Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| Межпоселенческая библиотека | ед. | Количество объектов на муниципальный район, ед. – 1 | 1 | 1 норматив соблюден |  |
|  |  |  | Поселение обслуживает межпоселенческая библиотека г.Кондрово, ул. Комсомольская, 2 |  |  |
| Детская библиотека | ед. | Количество объектов на муниципальный район, ед. – 1 | 1 |  | 1 норматив соблюден |
|  |  |  | Поселение обслуживает детская библиотека г.Кондрово, ул. Кооперативная, 9 |  |  |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | ед. | Количество объектов на муниципальный район, ед. – 1 | 1 | 1 норматив соблюден |  |
|  |  |  | Точка доступа расположена в здании межпоселенческой библиотеки |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | ед. | Количество объектов на административный центр сельского поселения, ед. – 1 | 1 | 1 норматив соблюден |  |
| 6. Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта | площадь пола, м2 на 1000 чел. | 60 | Обслуживание населения осуществляется на территории МКОУ «Никольская ООШ» спортивный зал, спортивная площадка. |  |  |
|  |  | В сельских населенных пунктах с населением более 500 чел. следует размещать игровые спортивные площадки и уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, спортивные залы, в том числе имеющиеся в указанных населенных пунктах образовательных учреждениях. |  |  |  |
| 7. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Автостанция | ед. | Количество объектов на муниципальный район, ед. – 1 | 1 | 1 норматив соблюден |  |
| Остановочный пункт общественного пассажирского транспорта (ОПТ) * | ед. на 1000 чел. | Не нормируется *численность населения менее 1000 чел. | н/д | н/д |  |
| Автозаправочные станции* | ед. на 1000 чел. | Не нормируется *численность населения менее 1000 чел. | нет | нет |  |

| 8. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты электроснабжения | Объем электропотребления кВт ч/год на 1 чел. |  | без стационарных электроплит | без кондиционеров – 950 |  | 954720 | 954720 |  |
|  |  |  |  | с кондиционерами – 1188 |  | 1193940 | 1193940 |  |
|  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата) | без кондиционеров – 1350 |  | 1356750 | 1356750 |  |
|  |  |  |  | с кондиционерами – 1688 |  | 1696440 | 1696440 |  |
| 8.2.Газоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения | м3/год на 1 чел. |  | при наличии централизованного горячего водоснабжения | 120 |  | 120600 | 120600 |  |
|  |  |  | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 |  | 301500 | 301500 |  |
|  |  |  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 220 |  | 221100 | 221100 |  |
| 8.3. Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения |  | объем теплоснабжения, Гкал/год на 1 чел. |  |  | 2,40 | 2412 |  | 2412 |
| 8.4 Водоснабжение и водоотведение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения | объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. |  |  |  | 160 | 160800 | 160800 |  |
| Объекты водоотведения | объем водоотведения, л/сут. на 1 чел. |  |  |  | 160 | 160800 | 160800 |  |

| 9. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь действующих кладбищ | га на 1 тыс. чел. | Площадь кладбища, га на 1000 чел. – 0,24 Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га | 6,28 га | 6,28 га расширение действующих кладбищ не требуется |
| 10. Озеленение |  |  |  |  |
| Объекты озеленения общего пользования | кв. м на 1 человека | 12 | 12060 | 12060 |
| 11. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| Пожарные депо | объект | 20 минут до прибытия первого пожарного расчета | Поселение обслуживает п пожарно-спасательная часть ПЧ №43 ФГКУ «5 ОФПС по Калужской области», расположенная в г. Кондрово, ул. Демьяна Бедного, 2а.; расширение существующей пожарной команды не требуется. |  |
| Берегозащитные сооружения | % | Охват территории, требующей защиты, % | Показатель на расчетный срок 100 % |  |
| Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |