ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛЬВА ТОЛСТОГО» ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ Генеральный директор; Миронов Г. Э.. Руководитель проекта; Корабинских М. В.. Главный архитектор; Оселко Э.Г.. Зав. группы по организации производства; Полякова Е.В.. Муниципальный контракт №1/К от 26.04.2012 г. Москва 2012

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛЬВА ТОЛСТОГО» ДЗЕРЖИНСКОГО  РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | # ВВЕДЕНИЕ | # стр. 3 |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | # стр. 5 |
| # 2. | # ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | # стр. 6 |
| # 2.1 | # ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | # стр. 6 |
| # 2.2 | # ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | # стр. 7 |
| # 2.3 | # ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ | # стр. 8 |
| # 3. | # КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ | # стр. 10 |
| # 3.1 | # ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | # стр. 10 |
| # 3.2 | # ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ | # стр. 10 |
| # 3.3 | САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ | # стр. 12 |
| # 3.4 | # ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | # стр. 21 |
| # 4. | # ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ЗАНЯТОСТЬ. | # стр. 23 |
| # 5. | # ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА | # стр. 26 |
| # 6. | # СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | # стр. 27 |
| # 6.1 | # СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | # стр. 27 |
| # 6.2 | # ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | # стр. 28 |
| # 7. | # ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ | # стр. 29 |
| # 8. | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ | # стр. 30 |
| # 9. | # ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ | # стр. 34 |
| # 10. | # ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | # стр. 35 |
| # 11. | # ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ РИСКОВ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | # стр. 40 |

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы населенных пунктов | М 1:10 000 |
| 2 | Функциональное зонирование территории | М 1:10 000 |
| 3 | Транспортные сети | М 1:10 000 |
| 4 | Планируемое размещение объектов капитального строительства | М 1:10 000 |

###### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения  «Село Льва Толстого» Дзержинского района Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва), в соответствии с Муниципальным контрактом № 1/К от 26.04.2012 г.

Генеральный план СП «Село Льва Толстого» (далее Генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 г №318, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническим заданием Контракта.

Генеральный план сельского поселения «Село Льва Толстого» является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2037 г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь – 2022 г.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, данные, предоставленные администрацией сельского поселения, данные собственных исследований, прочие источники.

Разработка Генерального плана сельского поселения «Село Льва Толстого»  опиралась на положения «Схемы территориального планирования Дзержинского муниципального района Калужской области».

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Проект выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, MapInfo.

ООО «СВГМ-Проект» выражает благодарность за помощь при разработке проекта Главе администрации сельского поселения «Село Льва Толстого» Дзержинского района Калужской области Куроедовой Т.А.

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сельское поселение «Село Льва Толстого» располагается на юго-востоке Дзержинского района Калужской области и граничит:

- На северо-западе с ГП «Поселок Товарково»;

- На севере с СП «Село Совхоз им. Ленина»;

- На востоке и юге с городом Калуга;

- На западе и юго-западе с СП «Село Дворцы».

Территория – 7907,76 га или 5,9% от площади Дзержинского района.

Население сельского поселения составляет 3693 чел.  (2012 г.) или 6,1% от общей численности Дзержинского района.

В состав сельского поселения «Село Льва Толстого» входят 3 населенных пункта: с. Льва Толстого, дер. Каравай, дер. Ларинское.

Центром сельского поселения является с. Льва Толстого, где проживает около 95% всего населения муниципального образования.

Расстояние от центра поселения до районного центра (г. Кондрово) – 25 км, до регионального центра (г. Калуга) – 17 км.

Через территорию сельского поселения проходят:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-3,

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения  Р-93.

# 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат сельского поселения «Село Льва Толстого» умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +17,8°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30-40 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

В течение года преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Средняя скорость ветра изменяется от 3,8 м/с летом до 4,9 м/с – зимой.

## 2.2  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Рельеф

Пологохолмистая морено – эрозионная средне-слаборасчлененная равнина, абсолютные отметки поверхности 190 – 230 м. Четвертичные отложения представлены суглинками: моренными грубозернистыми с включением валунов и покровными пылеватыми. Общая мощность составляет 5 - 15 м. Коренные породы представлены глинисто-известняковыми отложениями нижнего и среднего карбона. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на суглинистой основе. Грунтовые воды находятся в коренных породах.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 2.1 Инженерно-геологическое районирование

| Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
| Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений времен московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, понижения в рельефе переувлажнены, иногда заболочены. Уровень стояния грунтовых вод 3-5м. В пределах ландшафта местами наблюдается карстообразование | Моренные суглинки по составу и своими несущими свойствами по латерали и на глубину довольно устойчивы. Водноледниковые суглинки и пески наоборот резко изменчивы по своим несущим свойствам и водонасыщенном состоянии суффозионно-неустойчивые. Условия для строительства в целом средние. |

## 2.3 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Водные ресурсы

Водные ресурсы СП «Село Льва Толстого» представлены поверхностными и подземными водами.

Основным источником поверхностных вод являются реки Веприка и Сечна.

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения «Село Льва Толстого» присутствуют месторождения:

- строительных песков (Дворцово-Караваевское),

- ПГС (Лев-Толстовское) и торфа (Амшары и Клюквенка).

Земельные ресурсы

Общий земельный фонд сельского поселения составляет –7907,76  га (5,9% земельного фонда Дзержинского района). Земли лесного фонда составляют 89,4% от земельного фонда сельского поселения (более четверти земель лесного фонда Дзержинского района).

Лесные ресурсы

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

Побочными видами использования лесов поселения могут быть сенокошение, сбор ягод и грибов, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, рекреационное использование, охота, разработка полезных ископаемых.

Промышленная заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов не ведётся, но поселение обладает значительными их запасами, что создаёт основу для возможного развития в будущем этого вида использования лесов, главным образом предприятиями малого бизнеса.

Леса поселения имеют рекреационное значение для жителей поселения, района и Калужской области.

Однако этот природно-ресурсный потенциал организованно практически не используется. Леса традиционно сложившихся рекреационных зон вокруг населённых пунктов, по берегам рек и водоёмов, вдоль автомобильных дорог и т.п. используются населением стихийно без должной организации. Такие зоны испытывают на себе значительную антропогенную нагрузку.

# 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ

3.1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Памятники природы СП «Село Льва Толстого»

Таблица 3.1 Памятники природы

| Наименование | Место-положение | Категория Типологическая принадлежность | площадь (га) | Год объявления | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключ -источник «Святого Тихона» | р. Веприка | Водный | 1 | 1991 | Источник целебной воды в истоках р.Веприка |
| Дуб 300 - летний | с. Льва Толстого | Ботанический |  | 1991 | Уникальный по размерам дуб |

По данным Схемы территориального планирования Дзержинского района

На указанных территориях (согласно решению исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 №279 и изменениям, внесенным Постановлением Правительства Калужской области от 16 апреля 2012 №185 в вышеуказанное решение) определен постоянный заказной решим с запрещением всех видов вырубки леса, кроме санитарных рубок и ухода.

Вокруг памятников природы определить охранную зону, шириной 50 метров с установкой предупредительных и информационных знаков.

В охранной зоне запретить корчевку и вырубку деревьев и кустарников, распашку земель, организацию свалок, строительство объектов.

3.2  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Таблица 3.2 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

| № п/п | Наименование водоема | Длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Веприка | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | река Сечна | менее 10 | 50 | 50 | 20 |
| 3. | река Цыганка | 5,8 км | 50 | 50 | 20 |
| 4. | ручьи б/н |  | 50 | 50 | 5 |
| 5. | пруды | - | 50 | 50 | 20 |

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных  запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.3 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Состояние окружающей природной среды

При размещении новой жилой застройки необходимо учитывать имеющиеся санитарно-гигиенические ограничения. На территории поселения существуют определенные зоны ограничений, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны производственных объектов. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Табл. 3.3 Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

Техногенную нагрузку на территории поселения создают населенные пункты, предприятия, котельные, автомобильный транспорт.

Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений – техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Изменения геологической среды на территории поселения связаны с заболачиванием.

Имеют место процессы боковой и овражной эрозии, оползнеобразования.

Состояние атмосферного воздуха

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в поселении является автомобильный транспорт (передвижной источник загрязнения атмосферы) и ПТФ «Калужская» (стационарный источник загрязнения атмосферы).

Валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2011 году (по данным формы 2-ТП (воздух)) в Дзержинском районе составили 0,817 тыс. тонн. Из них уловлено 99,3%, утилизировано – 31,7%  от уловленных.

Табл. 3.4 Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для сельского поселения устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Табл. 3.5 Характеристика существующего загрязнения атмосферы

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
|  | сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,015 |
|  | взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
|  | оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
|  | другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, стоки животноводческих предприятий, внесение в почву удобрений, пестицидов, неисправные очистные сооружения.

Состояние подземных вод

Подземные воды в пределах поселения являются незащищенными, малопригодны для использования в хозяйственно-питьевых целях, т.к. не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по ряду компонентов, поэтому они ограниченно используются для водоснабжения, в основном при помощи колодцев.

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются загрязненные поверхностные воды, бесхозные скважины.

Состояние почвенного покрова

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к стихийным свалкам, сельскохозяйственным объектам, автомобильным дорогам.

Земли сельскохозяйственного назначения поселения, в общем, относятся к экологически благоприятным, а производимая на них продукция – к экологически чистой.

## Мероприятия по охране окружающей природной среды

Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Необходимо:

- оборудовать все водозаборные сооружения аппаратурой для учета забираемых вод;

- обеспечить современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;

- ограничить бурение скважин на воду в черте населённых пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

- затампонировать бесхозные скважины.

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв должны включать:

- специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

- рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:

- оборудовать специальные площадки для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

- разработать схему санитарной очистки поселения.

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – 50 м;

- для свалок – 500 м.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ)  в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 3.6 Размер санитарных разрывов линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

- Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

- В соответствии с законодательством  в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

- Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного Кодекса РФ.

- Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

- На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Санитарной очисткой сельского поселения «Село Льва Толстого» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении ООО «Лев-Толстовское» с. Льва Толстого.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля.

Мусор с территорий вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в п. Товарково.

Вывоз ТБО производится один раз в день.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

На территории сельского поселения имеется 60 контейнеров.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя.

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные).

Средняя плотность отходов 0,3 т/м3.

Данные по объему образующихся отходов, объектам размещения ЖБО не предоставлены.

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

3.4 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Таблица 3.7 Объекты культурного наследия, расположенные на территории СП «Село Льва Толстого»

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |
| Монастырь Тихонова Пустынь, 1492-н. XX в. Комплекс зданий | с. Льва Толстого | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |
| Братская могила | с. Льва Толстого | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| Братская могила | д. Каравай | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| Поселение неолит, III – V вв., XIV – X VII вв. | с. Льва Толстого (Красный), 2,2 км к юго-востоку | АКР № 46, Арх. ИА.: 19684. Л. 35 |
| Селище 1, XI – XIII вв. | с. Льва Толстого (Красный), юго-восточная окраина | АКР № 47, Арх. ИА.: 8024. Л. 14,15 |
| Селище 2, XI – XIII вв., XIV – XVII вв. | с. Льва Толстого (Красный), юго-западная окраина | АКР № 48, Арх. ИА.: 8024. Л. 15, № 10655. Л. 15 |
| Селище 3, III-V вв., IX-X вв., XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | с. Льва Толстого (Красный), 3 км к юго-востоку от села, 3 км к северо-западу от д. Плетенёвка | АКР № 49, Арх. ИА.: 19684-19685. Л. 34-35, № 24152. Л. 6-28 |
| Селище «Льва Толстого-4», первая половина I тыс. н.э. | В 2,72 км к бго-востоку от с. Льва Толстого, в 50 м к северо-востоку от шоссе «Калуга-Медынь» | Приказ Министерства культуры Калужской области от 26.07.2011 №174 |

По данным Министерства Культуры Калужской области

На территории МО СП «Село Льва Толстого» градостроительная деятельность должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ЗАНЯТОСТЬ.

Численность населения

Общая численность постоянного населения СП «Село Льва Толстого» составляет 3693 человек (на 01.01.2012 г.), из них 44,2 % мужчин и 55,8% женщин. Таким образом, гендерная структура поселения характеризуется пониженной долей мужского населения.

С 2002 года наблюдается незначительное увеличение численности населения. За последние 10 лет оно увеличилось на 99 человек, или на 2,8%.

Около 95% всего населения проживает в центре сельского поселения – с.Льва Толстого.

Таблица  4.1 Численность населения сельского поселения

| Год | Численность населения | Изменение численности | % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- |
| (численность населения на начало года) |  |  |  |
| 2002 (по переписи) | 3594 | - | - |
| 2003 | 3463 | -131 | 96,4 |
| 2004 | 3456 | -7 | 99,8 |
| 2005 | 3520 | +64 | 101,9 |
| 2006 | 3525 | +5 | 100,1 |
| 2007 | 3683 | +158 | 104,5 |
| 2008 | 3669 | -14 | 99,6 |
| 2009 | 3712 | +43 | 101,2 |
| 2010 | 3664 | -48 | 98,7 |
| 2011 | 3659 | -5 | 99,9 |
| 2012 | 3693 | +34 | 100,9 |
| 2012/2002 |  | +99 | 102,8 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Таблица 4.2 Численность населения сельского поселения по населенным пунктам

|  | 2002 г | 2012 г. (на 01.01.2012) |
| --- | --- | --- |
| Все население | 3594 | 3693 |
| в том числе: |  |  |
| с. Льва Толстого | 3481 | 3524 |
| д. Каравай | 88 | 145 |
| д. Ларинское | 25 | 24 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Структура населения

Возрастную структуру населения можно охарактеризовать как регрессивную.  В первую очередь стоит отметить очень сильное преобладание пожилого населения над молодежью. В 2011 г. доля самой старшей категории населения составила 37,4%, а самой младшей – 12,3%. Доля населения в трудоспособном возрасте составляет  50,3%. За последние 10 лет нет устойчивых тенденций в изменении возрастной структуры населения СП «Льва Толстого», а эти изменения не очень значительны.

По сравнению с Дзержинским районом СП «Село Льва Толстого» отмечается:

- несколько пониженной долей молодежи – 12,3% (по Дзержинскому району – 14,2%)

- пониженной долей населения в трудоспособном возрасте – 50,3%  (по Дзержинскому району – 62,3%)

- повышенной долей населения старше трудоспособного возраста – 37,4% (по Дзержинскому району – 23,5%) .

Естественное и механическое движение населения

Естественное движение населения (естественный прирост как разница между  родившимися и умершими за период 2003-2011 г.г.) в поселении имеет положительное значение. За данный период естественный прирост населения составил 13 человек.

Показатели миграционного движения населения за период 2003-2011 гг. имели преимущественно положительные значения. Суммарный миграционный приток составил 200 чел. (в среднем за год 22 чел.).

Таблица 4.3 Естественное движение населения

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | За период 2002-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 35 | 35 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 50 | 36 | 371 |
| Умерло | 33 | 37 | 40 | 39 | 40 | 40 | 42 | 48 | 39 | 358 |
| Естественный прирост/убыль (+/-) | +2 | -2 | +5 | +5 | +3 | +2 | -1 | +2 | -3 | +13 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Таблица 4.4 Механическое движение населения

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | За период 2002-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 115 | 115 | 140 | 143 | 151 | 149 | 139 | 128 | 164 | 1244 |
| Выбыло | 110 | 110 | 81 | 143 | 26 | 135 | 95 | 178 | 166 | 1044 |
| Механический прирост/убыль (+/-) | +5 | +5 | +59 | 0 | +125 | +14 | +44 | -50 | -2 | +200 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Занятость населения

Занятое население СП «Село Льва Толстого» в 2011 г. составило 1643 чел.  - около 45%  всего населения  (22 % - Дзержинскому району).

Основная часть занятого населения (чуть более 86%) занята в производственной сфере (сельское хозяйство и обрабатывающие производства), остальные 14% приходятся на занятых в непроизводственной сфере.

Численность зарегистрированных безработных в сельском поселении в 2011 г. составляла 7 человек.

Трудовой потенциал сельского поселения, учитывая демографические ресурсы территории, можно оценить как высокий. Значение показателя занятости превышает значение районного показателя в 2 раза.

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

Основой хозяйственного комплекса сельского поселения «Село Льва Толстого» является агропромышленный комплекс, представленный предприятием ОАО «Птицефабрика Калужская».

ОАО «Птицефабрика Калужская» входит в число крупнейших предприятий России по выращиванию бройлеров. В настоящее время это самое крупное действующее предприятие мясного направления в Калужской области. На фабрике одновременно откармливаются около 1,5 млн. голов бройлеров.

Согласно плану стратегического развития предприятия предусматривается осуществить модернизацию, реконструкцию и расширение действующего производства ОАО «Птицефабрика Калужская».

В рамках реализации проекта планируется строительство нового водозабора с использованием пяти артезианских скважин с общим разрешенным объемом 4500 куб. м/сут., который позволит обеспечить предприятие и существующий жилой сектор водой в полном объеме.

Реализация проектов обеспечит:

- Увеличение объемов производства мяса птицы на 124% в сравнении с 2010 годом;

- Рост рабочих мест на 114 единиц (на 6,8%);

- Рост выручки и увеличение налоговых отчислений птицефабрикой в бюджеты всех уровней;

- Реализация программы не несет негативных экологических последствий, будет способствовать сохранению природных ресурсов путем строительства и реконструкции очистных сооружений.

Торговля

Торговля в СП «Село Льва Толстого» представлена:

- 9 продовольственными магазинами (8- с. Льва Толстого и 1- д. Каравай);

- 9 непродовольственными магазинами (стройматериалы, автозапчасти, хозтовары и т.д.).

# 6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

## 6.1  СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Таблица 6.1 Объекты социальной инфраструктуры

| Отрасль | Объекты культурно-бытового обслуживания | Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| Здравоохранение | Участковая больница с. Льва Толстого Год постройки – 1997 г. Численность работающих – 32 чел. | - оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на федеральном, региональном, муниципальном уровнях; - приоритетное решение вопросов охраны здоровья, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте; - обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи; - проведение санитарно-просветительских мероприятий; - пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья. |
| Образование | Средняя школа с. Льва Толстого Год постройки – 1987 г. Мощность факт/проект - 324/625 Численность работающих – 60 чел. Детский сад с. Льва Толстого Год постройки – 1985 г. Мощность факт/проект - 135/120 Численность работающих – 28 чел. | - сохранение и улучшение действующей школы и детских садов; - координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей; - привлечение на работу молодых педагогов; укрепление материальной базы образовательных учреждений; - использование информационных технологий в процессе обучения. |
| Культура и спорт | Дом культуры с. Льва Толстого Год постройки – 1956 г. Мощность проект. – 100 чел. Численность работающих – 5 чел. Библиотека с. Льва Толстого Спортивный комплекс с. Льва Толстого Год постройки – 1991 г. Численность работающих – 10 чел. | - совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи; - максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры и спорта для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории муниципального образования. |

## 6.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Жилищный фонд МО СП «Село Льва Толстого» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 85222 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают деревянные и панельные жилые дома и составляют 38 % и 44% соответственно от общей площади жилищного фонда, остальные 18% приходятся на кирпичные жилые дома.

Таблица 6.2. Характеристика жилого фонда, м2

| Характеристика Жилой фонд, всего: | Наличие жилого фонда на 01.01.2012 г. |
| --- | --- |
|  | м2 общей площади |
| с. Льва Толстого | 71991 |
| д. Каравай | 11326 |
| д. Ларинское | 1905 |
| Итого по СП: | 85222 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Благоустройство жилого фонда

Система централизованного водоснабжения, централизованная система канализации жилищного фонда на территории муниципального образования представлена в с. Льва Толстого.

Централизованное обеспечение газоснабжения жилищного фонда – с. Льва Толстого и д. Каравай.

Проектные предложения:

- Проектом предлагается газификация д. Ларинское;

- Реконструкция аварийного и ветхого фонда;

- Обеспечение централизованным водоснабжением д. Каравай и д. Ларинское.

# 7. ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются только автомобильным транспортом.

По территории сельского поселения «Село Льва Толстого»  проходят:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-3 «Москва-Киев»;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения Р-93 «Калуга – Медынь».

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Протяженность улиц и дорог местного значения  в границах МО СП «Село Льва Толстого» составляет 18,2 км, в том числе с твердым покрытием 9,4 км.

Транспортное обслуживание населения осуществляется транзитными автобусными маршрутами проходящими по автодороге регионального значения Р-93 «Калуга-Медынь».

На территории муниципального образования имеется 1 маршрут школьного автобуса.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

На территории сельского поселения располагаются 3 автозаправочные станции.

Проектные предложения:

- реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием;

- усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам;

- увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.

8. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в с. Льва Толстого.

Водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин и двух водонапорных башен, расположенных в с. Льва Толстого.

Протяженность водоводов – 1,2 км; уличной и дворовой сети – 26,8 км. Диаметр труб от 50 до 150 мм. Материал труб – сталь, чугун.

Таблица 8.1.Перечень скважин, используемых для водоснабжения

| Местоположение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| скв. №3 Лев-Толстое | Тарусско-окский | 40 | питьевое | исправна |
| скв. №4 Лев-Толстое | Тарусско-окский | 40,5 | питьевое | исправна |

Составлено по данным ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

-  Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система канализации присутствует в с.Льва Толстого.

Протяженность канализационной сети составляет 0,151 км.  Количество насосов – 3 шт. Производительность насосного оборудования – 2800 куб. м/сут.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,  трансформаторные подстанции ПС 110/10 кВ и ТП 10/04 кВ.

Газоснабжение

В сельском поселении газифицированы два населенных пункта – с. Льва Толстого и д. Каравай.

Схема распределения газа по давлению в сельском поселении 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП) – в с. Льва Толстого и ПТФ «Калужская».

Газораспределительные станции (ГРС) – ГРС ПТФ «Калужская».

В д. Ларинское население использует для газоснабжения индивидуальные газовые баллоны.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения теплоснабжение административно-управленческих, социальных, жилых зданий среднеэтажной застройки и промышленно-коммунальных предприятий  осуществляется от местной котельной.

Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется индивидуальными отопительными котлами.

Связь

Услуги телефонной связи общего пользования в сельском поселении «Село Льва Толстого» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». Обеспечение услугами проводной телефонной связи осуществляется посредством оборудования автоматической телефонной станции и цифрового выносного концентратора. Кроме этого, во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены универсальные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы. Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В СП «Село Льва Толстого» имеется почтовое отделение Управления федеральной почтовой связи Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

Услуги эфирного радиовещания на территории поселения предоставляются филиалом ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческими компаниями-вещателями. Осуществляется трансляция общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории поселения предоставляются филиалом ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческими компаниями-вещателями. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге. Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Проектные предложения

Водоснабжение и водоотведение

- реконструкция водозаборных сооружений поселения;

- капитальный ремонт водопровода в с. Льва Толстого;

- обеспечение централизованным водоснабжением д. Каравай и д. Ларинское.

- реконструкция или расширение существующих очистных сооружений.

Электроснабжение

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо:

- проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже;

- замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

- реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

Газоснабжение

- газификация д. Ларинское

Теплоснабжение

На первую очередь Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Связь

- организация пунктов коллективного доступа  к сети Интернет на базе почтовых отделений в населенных пунктах;

- обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;

- развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

# 9. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Разработка генерального плана сельского поселения «Село Льва Толстого» будет способствовать обеспечению устойчивого развития территории, определит оптимальное решение развития инженерно-транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, развитие производственной базы и охрану окружающей среды.

При разработке проекта проведён комплексный анализ  существующего положения поселения.

Анализ существующего положения поселения определил современное использование территории сельского поселения и сложившуюся территориально-планировочную структуру входящих в его состав населенных пунктов.

Планировочная структура СП «Село Льва Толстого» сложилась на основе природных и основных транспортных элементов.

Территория поселения расположена в юго-восточной части Дзержинского района.

Современная транспортно-планировочная структура территории 
сельского поселения  обеспечивает взаимосвязи с прилегающими муниципальными образованиями.

В состав сельского поселения входят 3 населенных пункта.

Территория сельского поселения составляет – 7907,76 га.

Основной осью расселения является региональная трасса Р-93. На этой линии располагаются населенные пункты: с. Льва Толстого и д. Каравай.  Кроме того, видна историческая ось расселения – реки Сечна и Веприка.

Самым крупным населенным пунктом является центр сельского муниципального образования – с. Льва Толстого, расположенное в западной части поселения.

В с. Льва Толстого проживает около 95% всего населения муниципального образования

# 10. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территориальное планирование СП «Село Льва Толстого» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон функционального использования:

- жилые;

- социально-культурного обслуживания (общественно-деловые);

- производственные и коммунально-складские;

- рекреационные;

- транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- зоны с особыми условиями использования территории.

Жилые зоны. Основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. В зону включены улично-дорожная сеть и садово-дачные участки.

Зоны жилой застройки представлены:

- индивидуальной застройкой;

- малоэтажной застройкой;

- многоэтажной застройкой;

- садово-дачными участками.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения выделены для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Производственные и коммунально-складские зоны. Сформировавшиеся территории сохраняются в границах поселения.

Рекреационные зоны включают территории мест отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха) и территории, занятые водными объектами

Зона транспортной инфраструктуры включает территории дорожных отводов дорог общего пользования федерального и регионального значения.

Зоны сельскохозяйственного использования. Зоны выделены для сохранения сельскохозяйственных угодий, необходимых для нужд населения и развития ЛПХ.

Зоны специального назначения охватывают территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- особо охраняемых природных территорий;

- объекты культурного наследия;

- территории водоохранных зон;

- территории зон санитарной охраны;

- территории охранных зон от ЛЭП;

- территории санитарно-защитных зон от объектов производственного и коммунально-складского значения;

- территории санитарно-защитных зон от объектов специального назначения;

- территории зон залегания полезных ископаемых.

Таблица 10.1 Градостроительные регламенты

| Зоны с особыми условиями использования территории | Режимы и регламенты средопользования |
| --- | --- |
| Особо охраняемые природные территории и объекты - памятники природы | В пределах этих территорий запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению. На этих территориях, в соответствии с законодательством, устанавливается режим особой охраны. Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающего к паркам, памятникам природы, охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действие, способное привести к эрозии почв. Допустимыми видами использования территории ООПТ является их использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий. |
| Территории и объекты культурного наследия (исторические, городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки), правовой режим которых регулируется законодательством Российской Федерации. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для обеспечения и градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования). Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной). Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников. Приоритетное использование с туристическими целями под гостинично-туристские комплексы. Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих государственных органов. |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций - трассы и их защитные зоны). | Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций. Запрет трассировки через территорию поселений новых магистральных, транзитных, транспортных и инженерных линейных коммуникаций. Необходимость обоснования и экономико-градостроительной оценки условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки. Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений. В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей. Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений. Обязательность строительства автомобильных обходов, поселений для выноса транзитных потоков. |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций - трассы и их защитные зоны). | Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций. Запрет трассировки через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций. Необходимость обоснования и экономико-градостроительной оценки условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки. Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений. В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей. Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений. Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков. |
| Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистных сооружений, канализации, свалок, кладбищ) | Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов. Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны. |
| Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов | Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных, рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности. Запрет на размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий. |
| Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | - В границах водоохранных зон запрещаются: - 1) использование сточных вод для удобрения почв; - 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. - В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями установленными для водоохранных зон запрещаются: - 1) распашка земель; - 2) размещение отвалов размываемых грунтов; - 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |
| Территории, подверженные затоплению и подтоплению | - На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. |
| Площади залегания полезных ископаемых | Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию. |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников. |

11. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ РИСКОВ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать ЧС на территории поселения являются:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;

- смерч - наличие явления; грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильный снег с дождем - 50 мм в час;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около -40°С и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова расчетный - 240 кг/м ;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 142 см.

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара- температура воздуха +35ºС и более.

Техногенные чрезвычайные ситуации

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или биологически опасных веществ;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях.

На территории поселения находится 1 потенциально опасный объект: ЗАО Птицефабрика «Калужская»

Величина индивидуального риска гибели персонала вследствии аварий на  потенциально опасном объекте  может составлять для:

- ОАО «Птицефабрика Калужская»               -   10-6 – 10-5 год

- для населения проживающего на ближайшей территории:

- ОАО «Птицефабрика Калужская»                - 10-9 – 10-8

Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время,  определяется исходя из величины индивидуального риска гибели персонала в следствии аварий  на  потенциально опасных объектах, от опасных факторов на вблизи расположенных объектах транспорта и опасных природных процессов  и штатной численности персонала  потенциально опасных объектов и населения проживающего вблизи  их.

Проведенные оценки показывают, что коллективный риск в рассмотренных ситуациях составляет для:

- ОАО «Птицефабрика Калужская»  - 1,7 х 10-9 чел./год

Определение возможных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий на АХУ ОАО «Птицефабрика Калужская».

Основными факторами, способствующие возникновению и развитию аварийных ситуаций является наличие в оборудовании сжиженного и газообразного аммиака, являющегося АХОВ, что создает опасность выброса опасного вещества при разгерметизации. Нахождение аммиака под давлением создает опасность разгерметизации при повышении давления. Разгерметизации оборудования и выбросу аммиака могут способствовать ошибки персонала при проведении технологического процесса, неправильные действия  в аварийных ситуациях, нарушение герметичности трубопроводов, механические повреждения, коррозии, посторонних вмешательств (террористических актов).

Физический износ оборудования и трубопровода может являться дополнительным фактором опасности производства.

- Аварийные ситуации с  АХОВ  могут вызвать поражающие факторы для обслуживающего персонала, персонала потенциально опасных объектов  и населения, вблизи проживающего. Площадь зоны поражения при реализации наиболее вероятного сценария развития ЧС для ОАО «Птицефабрика Калужская» - 27.2/1.7 км2

Показатели наиболее опасного и вероятного сценария на опасных объектах составят для:

ОАО «Птицефабрика Калужская»:

- при разрушении дренажного ресивера - 9x10 -2 в год;

- частота наиболее опасного сценария ЧС - (1.64- 4,0) х 10 -4год - количество опасного вещества, участвующего в ЧС (тонн) -1.3 -возможное кол-во погибших среди персонала – 2;

- возможное кол-во пострадавших среди персонала – 10;

- величина возможного ущерба - 1000 МРОТ.

АЗС:

Аварии на АЗС расположенные на территории  поселения (резервуары в среднем по 25м3, подземный способ хранения) -  взрыв ГСМ (наиболее опасный сценарий). Расчет произведен по усредненным данным. Количество ГСМ, участвующих в аварии, т - 17. Зоны действия поражающих факторов:

- зона полных разрушений, м -              12

- зона сильных разрушений, м -	20

- зона средних разрушений, м -	35

- зона слабых разрушений, м -	65

- зона поражения с вероятностью 99% (открытая местность), м	- 10

- зона поражения с вероятностью 50% (открытая местность), м	- 21

- порог поражения (открытая местность), м	- 33

- величина риска гибели среди населения менее	    -   1 * 10 -6/г.

Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

Перечень первичных мер пожарной безопасности:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременная очистка территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Проектом предлагается строительство пожарного депо в с. Льва Толстого (По данным Схемы территориального планирования Дзержинского района).

Организация наблюдения и контроля за обстановкой на предприятии и вблизи его.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и постановления Правительства РФ от 10.03.1999г № 263 «Об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», (статья 9 ФЗ. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта), руководство опасных производственных объектов должно:

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

- обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, или его территориального органа;

- предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних, подозрительных лиц;

- обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ;

-	заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- выполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями;

-	приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по предписанию органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;

- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии;

- принимать участие в техническом расследовании причин аварий на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;

- анализировать причины возникновения инцидентов на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;

-	своевременно информировать в установленном порядке органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте;

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте;

- вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;

-	представлять в федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах.

Организация обучения и подготовки аварийных формирований и ремонтных служб к действиям в условиях ЧС

К обслуживанию АХУ на потенциально опасных объектах допускать лиц, изучивших техническую документацию, прошедших инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и допущенных к самостоятельной работе.

При заступлении на дежурство ежедневно проводить инструктаж персонала по мерам безопасности и действиям в случае возникновения аварийных ситуаций и ЧС.

Ежеквартально проводить учебные тренировки внештатных формирований по действиям в случаях ЧС.

Ежегодно проводить инструкторско-методические занятия с принятием зачетов по знанию мер безопасности и инструкций по действиям персонала ОПО при ЧС.

Технические условия на мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне (для территорий, не отнесенных к группам по ГО):

- определение границ зон, подверженных воздействию опасных природных процессов и явлений (по видам источников чрезвычайных ситуаций);

- анализ количества потенциально опасных объектов, объектов, отнесенных к категориям по ГО расположенных на указанных территориях, а также численность населения, проживающего в этих зонах;

- разработка в составе генеральных планов населенных пунктов, документах территориального планирования муниципальных образований материалов, отражающих границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействия их последствий, а также перечня основных факторов риска их возникновения;

- при наличии угроз разработка проектов инженерной защиты территорий;

- соблюдение требований СниП 2.01.51-90 «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны» при проектировании и застройке населенных пунктов;

- проектные решения по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени;

- проектные решения по размещению защитных сооружений по территории муниципального района;

- наличие и пропускная способность маршрутов эвакуации, транспортные возможности муниципального образования при выполнении эвакуационных мероприятий.

Раздел выполнен по материалам Паспорта безопасности Дзержинского района и Схемы территориального планирования Дзержинского района.